СХВАЛЕНО

розпорядженням голови

обасної державної адміністрації

від 29 грудня 2006 року № 464

ПРОЕКТ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2007 – 2010 РОКИ

Луцьк – 2006

Зміст

| № | Найменування розділу, підрозділу |  | Стор. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вступ |  |  |
|  | Загальні положення |  | 3 |
| 1 | Очікувані техніко-економічні показники та етапи реалізації Програми |  | 5 |
| 2 | Аналіз стану виконання Комплексної програми енергозбереження області на період 2002 - 2005рр. |  | 9 |
| 2.1 | Макроекономічні та енергетичні показники |  | 12 |
| 2.2 | Стан енергоспоживання |  | 15 |
| 2.3 | Ефективність використання палива та енергії |  | 17 |
| 3 | Визначення енергозбереження як пріоритетного напрямку реформування економіки та фактору енергозабезпеченості |  | 21 |
| 3.1 | Економічні, енергетичні та екологічні показники світового рівня |  | 21 |
| 3.2 | Прогноз та сценарії розвитку економіки області на період 2006-2010 років. Макроекономічні орієнтири |  | 27 |
| 3.3 | ### Енергетична стратегія |  | 31 |
| 3.4 | Розвиток енергетичного сектора. Паливно-енергетичний баланс області |  | ### 34 |
| 3.5 | Зростання власної бази енергозабезпечення |  | 38 |
| 4 | Аналіз потенціалу енергозбереження та визначення пріоритетних енергоефективних технологій |  | 45 |
| 4.1 | Потенціал енергозбереження |  | 47 |
| 4.2 | Відбір пріоритетних енергоефективних технологій в бюджетній сфері |  | 53 |
| 4.3 | Енергоефективні технології рекомендовані для впровадження в промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, в агропромисловому комплексі, будівництві |  | 63 |
| 4.4 | Енергозбереження в побуті |  | 75 |
| 4.5 | Створення демонстраційних зон високої енергоефективності |  | 83 |
| 4.6 | Зменшення втрат енергоносіїв у розподільчих мережах |  | 85 |
| 4.7 | Використання місцевих видів палива |  | 91 |
| 4.8 | Заходи з використання альтернативних та відновлюваних видів палива та енергії |  | 93 |
| 4.9 | Виробництво енергозберігаючого обладнання на підприємствах області |  | 97 |
| 4.10 | Зниження антропогенного і техногенного впливу за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів |  | 99 |
| 5 | Розробка основних напрямків у сфері нормативно-правової діяльності з енергозбереження |  | 100 |
| 5.1 | Управлінська діяльність |  | 100 |
| 5.2 | Стимулювання енергоефективності |  | 103 |
| 5.3 | Енергоаудит, енергоменеджмент |  | 104 |
| 6 | Розроблення засад інвестиційної політики та механізмів фінансування енергоефективності |  | 114 |
| 7 | Зведені фінансові та енергоощадні показники реалізації Програми |  | 116 |
| 8 | Рекомендації щодо наукового супроводження та моніторингу виконання Програми |  | 125 |
| 9 | Удосконалення системи навчання фахівців та підготовки кадрів |  | 130 |
| 10 | Заходи щодо популяризації та пропаганди енерго-збереження |  | 131 |
|  | Додатки |  |  |
|  | Додаток 1. Система еономічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах та організаціях |  |  |
|  | Додаток 2. Показники використання природного газу котельними закладів бюджетної сфери, розташованих у містах і районах, та пропозиції щодо їх реконструкції |  |  |
|  | Додаток 3. Показники використання природного газу котельними закладів обласного бюджету та пропозиції щодо їх реконструкції |  |  |
|  | Додаток 4. Ліміт енергоспоживання закладів бюджетної сфери |  |  |
|  | Додаток 5. Пропозиції з реконструкції систем теплозабезпечення об”єктів бюджетної сфери області (підпрограма „Тепло - дітям”) |  |  |
|  | Додаток 6. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії |  |  |
|  | Додаток 7. Технологія переобладнання дизелів в газові двигуни для роботи на природному газі |  |  |
|  | Додаток 8. Постанова Кабінету Міністрів Ураїни від 18 травня 2006 р. N 695 Київ |  |  |
|  | Додаток 9. Завершені розробки Волинського інституту агропромислового виробництва, що рекомендуються до впровадження |  |  |

Загальні положення

Енергетична криза, яка і стала причиною багатьох негативних явищ у економіці України, особливо загострилась у останні роки. Відсутність альтернативних джерел енергопостачання, в першу чергу нафти та газу, призвела до виникнення залежності від їх традиційних постачальників. Збільшення ціни на імпортовані енергоносії обумовлює необхідність активізації роботи з енергозбереження.

Вирішення проблем підвищення енергоефективності господарського комплексу України – стратегічне завдання державної політики. Висока енергоємність галузей економіки приводить до зниження конкурентноспроможності вітчизняної продукції, збільшення її вартості, неефективної діяльності значної кількості господарюючих суб’єктів.

Стратегічною метою виконання завдань з енергозбереження є визначення напрямків скорочення обсягів енергоспоживання в усіх сферах господарювання, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, забезпечення реалізації загальнодержавної стратегії скорочення споживання природного газу та зменшення енергетичної залежності держави від його імпорту.

Як відомо, Україна на 1 000 доларів США свого ВВП споживає газу в 10 разів більше, ніж Польща і в 40 разів більше, ніж Німеччина. Внаслідок цього частка енергоносіїв у собівартості валового внутрішнього продукту є однією з найбільших у Європі.

Основною причиною, що призводить до збільшення енергоємності, є незадовільний стан впровадження енергоефективних технологій у всіх галузях господарського комплексу держави.

Зволікання з вирішенням проблем зниження енергоємності, особливо в умовах вступу України до СОТ, може привести до негативних наслідків – банкрутства підприємств, які не зможуть конкурувати на відкритому ринку з товарами та продукцією, що виробляються за передовими енерго- та матеріалоощадними технологіями.

На жаль, моніторинг виконання заходів з енергозбереження в області свідчить, що цілий ряд підприємств та організацій формально підходять до зменшення обсягів споживання енергоресурсів, заміни дорогих енергоносіїв на місцеві види палива. Відсутність служб енергоменеджменту негативно впливає на ефективність енергозберігаючої політики. Небажання та неусвідомлення необхідності професійного підходу до скорочення споживання енергоресурсів приводить до великих витрат або неефективного використання дефіцитних енергоносіїв, що не відповідає державному курсу на побудову енергоефективної політики та зводить нанівець зусилля виконавчої влади по забезпеченню реалізації поставлених державою завдань з економії енергоресурсів.

Аналіз виконання діючої Комплексної програми енергозбереження області, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 31 травня 2002 року     № 2/2 підтвердив дієвість стратегії запровадження системи енергоощадності у господарському комплексі області.

У розвиток вищезгаданої програми та для конкретизації окремих завдань Указу Президента України від 27 грудня 2005 року № 1863/2005 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року “Про стан енергетичної безпеки України та основні засади держаної політики у сфері її забезпечення” головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації розроблена Комплексна програма енергозбереження Волинської області на 2007-2010 роки.

Програмою окреслені шляхи зниження енергоємності виробництва, більш широкого використання місцевих видів палива, застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Значна увага приділена підвищенню енергоефективності та розвитку енергозбереження у енергоємних галузях: промисловості, житлово-комунальній сфері, агропромисловому комплексі та у бюджетних організаціях.

Для виконання завдань визначених у Комплексній програмі енергозбереження Волинської області на 2007-2010 роки необхідна інтеграція зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і власників підприємств та організацій усіх форм власності, профспілкових та інших громадських  організацій, трудових колективів, всього населення області.

1.  Очікувані техніко-економічні показники та етапи реалізації Програми

Комплексною програмою енергозбереження Волинської області на 2007 – 2010 роки (далі – Програма) на підставі досягнутого рівня запровадження енергозберігаючих заходів у господарському комплексі області та прогнозів розвитку галузей економіки ставиться завдання щодо формування сприятливого економічного середовища в регіоні  та створення цілісної системи управління енергозбереженням та енергоефективністю як основи становлення прогресивної моделі розвитку.

Стратегічною метою Програми є визначення перспективного потенціалу енергозбереження, розроблення основних напрямків його реалізації, створення комплексу першочергових та перспективних заходів з енергозбереження щодо значного підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зниження залежності області від поставок дефіцитних вуглеводневих енергоресурсів та розширення бази використання енергоносіїв з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Першочергові завдання Програми орієнтовані на проведення організаційних та мало витратних заходів, головною метою яких є зведення до мінімуму марнотратства, ліквідацію непродуктивних витрат енергоносіїв, зокрема:

- зменшення витрат енергоносіїв і видатків з бюджетів усіх рівнів на оплату енергоносіїв для потреб закладів соціально-культурної сфери;

- зменшення бюджетних видатків на оплату субсидій для населення за використані енергоносії;

- зменшення обсягу компенсацій для підприємств-потачальників енергоресурсів за надання субсидій для населення та витрат бюджетних установ і організацій.

Головною обставиною, що зобов’язує визнавати пріоритетність поступального розвитку енергозбереження, є те, що витрати на одну тонну умовного палива, отриману внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів у декілька разів менші від витрат на його купівлю або видобуток.

За умови обмеженості інвестиційних ресурсів, що можуть бути спрямовані на вирішення проблем енергозбереження, модернізацію та структурно-технологічну перебудову насамперед передбачається здійснювати в галузях, що  забезпечують нагальні потреби суспільства – в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері, сільському господарстві, харчовій промисловості та на підприємствах галузей, що випускають конкурентноздатну продукцію для зовнішнього ринку.

Сумарний потенціал енергозбереження області на 2007 – 2010 роки визначається в обсязі 1302 тис. т.у.п., у тому числі 805 тис. т.у.п. – потенціал енергоносіїв з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, 497 тис. т.у.п. – технологічний потенціал енергозбереження. Передбаченими Програмою заходами забезпечуватиметься економія традиційних енергоносіїв в обсязі  305,4 тис. т.у.п., у тому числі природного газу –  136,4 млн. м3, 19 тис. тонн світлих нафтопродуктів, 37 тис. тонн вугілля, 83,6 млн. кВт-г електроенергії, 315 тис. Гкал теплоенергії.

Обсяг енергоносіїв з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, місцевих видів палива, що залучається до паливно-енергетичного балансу області, становитиме у 2010 році 230 тис. т.у.п. Частка зазначених енергоносіїв у структурі паливно-енергетичного балансу області у 2010 році зросте до 42,7    відсотка проти 15,7 відсотка у 2005 році (діаграми 1 і 2).

Запланована вартість розробки і впровадження енергозберігаючих заходів становить 429,6 млн. грн., з яких кошти державного бюджету – 66,4 млн. грн., місцевих бюджетів – 83,7 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 238,34 млн. грн., інші джерела фінансування (інвестиції, кошти населення тощо) – 41,2 млн. гривень.

У Програмі розроблена нова структура управління енергозбереженням в області, за допомогою якої мають реалізовуватися енергоощадні заходи на об’єктах господарського комплексу.

Результативність системи управління енергозбереженням заплановано підвищити за рахунок запровадження регіональної системи стимулювання за досягнуті результати в сфері енергозбереження на рівнях   „район, місто” „рада базового рівня”; „підприємство і організація виробничої сфери”, „організація та установа бюджетної сфери”.

Згідно з визначеними рівнями запроваджуватиметься організація роботи з реалізації енергозберігаючих проектів і заходів та відповідний контроль.

З метою поліпшення управління енергозбереженням в бюджетній сфері програмою передбачається впровадження протягом 2007 року системи економічного стимулювання енергозбереження, що базується на принципах  впровадження самоокупних енергозберігаючих проектів, зберігання базового фінансування бюджетної організації  на оплату  ПЕР протягом визначеного періоду після реалізації проектів і формування фондів енергозбереження в закладах бюджетної сфери за рахунок різниці базового фінансування і витрат на оплату фактично спожитих ПЕР, та запровадження механізму реалізації нових енергозберігаючих проектів на “револьверній” основі.

Реалізація енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери у 2007 – 2010 роках  здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:

І – проведення паспортизації та енергоаудиту, впровадження системи економічного стимулювання енергозбереження;

ІІ – здійснення реконструкції систем теплозабезпечення;

ІІІ – зменшення обсягів газоспоживання не менше, ніж на 50 відсотків за рахунок заміщення його твердим паливом та переведення частини котелень на електроопалення;

ІV - реалізація заходів з поліпшення теплозахисних властивостей будівель;

V – впровадження енергоефективних систем освітлення.

Запропонована система інформаційно-методичного забезпечення енергозбереження області, якою передбачено можливість інформаційного супроводу впровадження енергозберігаючих заходів.

Для забезпечення комплексного впровадження заходів з енергозбереження в закладах бюджетної сфери та об’єктах господарського комплексу області передбачається створення енергосервісної компанії як підприємства обласної комунальної власності.

Впровадження заходів Програми сприятиме створенню нових робочих місць.

Виконання передбачених Програмою заходів дозволить:

- поліпшити економічну ситуацію за рахунок спрямування коштів на економічний розвиток, а не на оплату енергоносіїв;

- підвищити конкурентноспроможність товарів за рахунок зменшення частки енергоносіїв у собівартості;

- зменшити попит на традиційні енергоносії і їх дефіцит;

- поліпшити соціальний стан в області за рахунок забезпечення населення енергоносіями у необхідному обсязі;

- збільшити використання енергоносіїв з відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії;

- забезпечити залучення в господарський комплекс області високоефективних технологій світового рівня, що поліпшить для області інвестиційну привабливість.

Діаграма 1

Структура використання енергетичних  матеріалів та продуктів

перероблення нафти у 2005 році

Дрова паливні ; 2,9

Торф паливний ; 4,5

Вугілля ; 5,1

Інші ; 0,8

Скраплений газ; 0,6

Дизельне пальне; 12,8

Бензин моторний;

10,9

Брикети торф'яні

3,2%

Природний газ 59,2%

Діаграма 2

Прогнозна структура використання енергетичних матеріалів та

продуктів перероблення нафти у 2010 році

Дрова паливні

5,4%

Торф паливний

6,0 %

Вугілля - 7,0 %

Біогаз - 0,5 %

Біодизельне пальне;

1,9%

Солома  1,0 %

Лоза енергетична

9,9 %

Пеллети

5,4 %

Інші 1,1 %

Скраплений газ

0,7%

Дизельне пальне

13,8%

Бензин моторний

13,5%

Брикети торф'яні

5,6%

Природний газ

28,2 %

2. Аналіз стану виконання Комплексної  програми

енергозбереження області за  2002 – 2005 роки

На виконання завдань Програми впроваджено 1420 енергозберігаючих заходів, на реалізацію яких використано 97,5 млн. грн. (на 4,1 % більше, ніж передбачалося намірами програми). За рахунок цього отримано економію паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 268 тис. тонн в умовному вимірі (у 3,8 раза більше). Отриманий економічний ефект від впровадження цих заходів  у 2002 – 2005 роках становив 70,3 млн. грн. (у 1,7 раза більше, ніж передбачалося намірами програми). Таким чином, середній термін окупності впроваджених енергозберігаючих заходів не перевищував 2 роки. З місцевих бюджетів на вирішення проблем енергозбереження на об`єктах соціально-економічної сфери (реалізовано 528 заходів), використано 17,9 млн. грн. (у 3,2 раза більше), за рахунок чого енергоспоживання бюджетних закладів знижено на 16 тис. тонн в умовному вимірі (далі – т.у.п.). Крім того, із державного бюджету на реалізацію енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери області спрямовано 2,5 млн. гривень. Основні показники виконання завдань Комплексної програми енергозбереження Волинської області на 2002 – 2005 роки наведені в таблиці  1.

Одним з найважливіших підсумків виконання програм енергозбереження стало те, що в області, починаючи з 2004 року, почалося зниження енергоспоживання. Таким чином, енергозбереження стало реальним джерелом енергозабезпечення господарського комплексу. Динаміка росту валової доданої вартості області та енергоспоживання у господарському комплексі області наведені в таблиці  2.

Таблиця 2

Динаміка споживання паливно-енергетичних ресурсів

та валової доданої вартості

| Показники | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Споживання ПЕР, млн. т.у.п. | 1,707 | 1,737 | 1,978 | 1,897 | 1,852 |
| Темп росту енерго-споживання до попереднього року, % | +4,7 | +1,7 | +8,9 | -1,4 | -2,4 |
| Валова додана вартість області, млн. грн. | 2872 | 3112 | 3512 | 3730* | 3950* |
| Темп росту ВДВ до попереднього року, % | +10,7 | +8,4 | +12,9 | +6,1 | +6,0 |

Важливим позитивним наслідком впроваджених енергозберігаючих проектів і заходів, що передбачалися до реалізації в рамках Комплексної програми енергозбереження області на 2002 – 2005 роки, стало зниження питомих норм витрат енергоносіїв у суспільному виробництві. У 2005 році витрати енергоносіїв на одну гривню виробленої продукції становили 0,34 кг умовного палива, що у 2 раза менше, ніж в середньому по Україні. На виробництво продукції у 2005 році, за питомими нормами, що склалися у 2001 році, необхідно було б використати енергоносіїв на 334 тис. т.у.п. або майже на 17 відсотків більше, ніж фактично було використано. Це є основним узагальнюючим підсумком здійсненої роботи з енергозбереження.

Таблиця 1

Основні показники енергозбереження

16,3

43,8

37,4

45,6

11,3

22,7

36,3

39,3

0,54

0,31

0,58

0,34

0,85

0,78

0,73

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002

2003

2004

2005

Роки

Млн.грн.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

кг у.п./грн.

вартість розробки і

впровадження

енергозберігаючих

заходів

вартість зекономлених

енергоносіїв

питома енергоємність

суспільного

виробництва області

енергоємність ВВП

України

2.1 Макроекономічні та енергетичні показники

Основні показники виконання Комплексної програми енергозбереження області на 2002 – 2005 роки перевиконані по усім статтям (таблиця 3).

На виконання наказу Держкоменергозбереження України від 16.12.2002 № 136 здійснювався постійний моніторинг виконання енергозберігаючих програм і заходів, що реалізуються на території області. Моніторинг здійснювався по 23 основним групам, зокрема:

- комплекс робіт по впровадженню нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

- комплекс організаційно-технічних заходів з економії природного газу;

- заміна котлів застарілих конструкцій;

- заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання води й теплової енергії у житловому фонді;

- комплекс робіт з модернізації та оптимізації роботи обладнання, впровадження прогресивного парку грунтообробних машин, технологій, підвищення технологічної дисципліни у сільському господарстві;

- використання місцевих видів палива;

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла і систем освітлення;

- встановлення лічильників споживання енергоносіїв та регуляторів температури в будівлях бюджетної сфери;

- комплекс заходів з оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, модернізації енергетичного обладнання на об`єктах бюджетної сфери;

- зниження втрат енергоносіїв;

- впровадження прогресивних архітектурних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей будівель.

Повністю завершене оснащення підприємств промисловості та комунальної теплоенергетики, газорозподільних станцій  лічильниками обліку природного газу.

В області 54 відсотки побутових споживачів природного газу (104,3 тис. абонентів із загальної кількості 194,3 тис.) оснащені лічильниками. 67 відсотків природного газу, що споживається населенням, обліковується. У чотирьох районах області (Камінь-Каширському, Локачинському, Любешівському, Рожищенському) досягнуто 100-відсоткового  оснащення побутових споживачів лічильниками газу. В оселях, де газ безпосередньо використовується для опалення, оснащеність приладним обліком становить 86 відсотків.

На виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду області засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії встановлено 320 побудинкових лічильників холодної води (8,1 % до

Таблиця 3

Зведені показники виконання Комплексної програми енергозбереження області на 2002 – 2005 роки

|  |  | Витрати на впро-вадження, млн.грн. | Вартість зеконом-лених енергоносіїв млн.грн | Економія ПЕР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Природний газ, млн. м3 | Електроенергія, млн.кВт-год. | Теплоенергія, тис. Гкал | Тверде паливо, тис.т.у.п | Інші види палива тис.т.у.п |
| Електроенергетика | план | 45,5 | 16,9 |  | 173,2 | 52,4 |  |  |
|  | факт | 13,5 | 19,4 |  | 165,3 |  |  |  |
| Газопостачання | план | 18,3 | 10,4 | 40,8 |  |  |  |  |
|  | факт | 15,2 | 15,0 | 87,4 | 0,3 | 0,8 |  | 0,7 |
| Теплопостачання | план | 15,5 | 2,2 | 2,1 |  | 4,2 |  |  |
|  | факт | 20,5 | 7,0 | 14,3 | 6,8 | 16,2 | 0,4 |  |
| Бюджетна сфера | план | 5,6 | 2,3 | 1,9 | 1,4 |  | 6,7 |  |
|  | факт | 17,3 | 5,9 | 4,3 | 5,7 | 23,1 | 7,8 | 0,5 |
| Сільське господарство | план | 4,8 | 7,3 |  | 0,6 | 0,2 |  | 6,9 |
|  | факт | 6,4 | 7,9 |  | 0,5 | 0,4 |  | 3,1 |
| Промисловість | план | 4,0 | 2,0 |  | 2,0 | 5,3 |  |  |
|  | факт | 24,6 | 15,1 | 10,7 | 28,9 | 58,3 | 4,3 | 0,9 |
| Всього | план | 93,7 | 42,3 | 44,8 | 177,2 | 62,1 | 6,7 | 6,9 |
|  | факт | 97,5 | 70,3 | 116,7 | 207,5 | 102,2 | 12,5 | 10,9 |
|  | % | 104,1 | 166,2 | у 2,6 раза більше | 117,1 | 164,6 | 185,6 | 158,0 |

завдання), 28 – гарячої води (6,8 %), 99 – теплової енергії (8,6 %). Населення встановило в своїх помешканнях 50 тис. лічильників холодної (32 % від загального числа абонентів) і 27,9 тис. лічильників гарячої води (31 %).

У 2005  році енергоспоживання області відносно 2004 року скоротилося на 2,4 відсотка. Виробництво промислової продукції відносно  2004 року збільшилося на 21,9 відсотка, сільського господарства – на 0,6 відсотка.. Отримана економія паливно-енергетичних ресурсів становить  9,8 відсотка від обсягу енергоспоживання області у 2005 році.

У 2005 році енергозберігаючі заходи і проекти реалізовувалися у промисловості (використано 15,9 млн. грн., або 35 % від загальної суми коштів за 2005 рік),  житлово-комунальному  господарстві  (14,2  млн.  грн.,  або 31 %) сільськогосподарському комплексі   (3,2 млн. грн., або 7 %), бюджетній сфері (6,3 млн. грн., або 14 %), а також безпосередньо населенням (5,9 млн. грн., або 13 %).

В області встановлено 883 лічильники зонного обліку споживання електричної енергії.

У 19-ти населених пунктах області здійснюється реконструкція зовнішнього освітлення. Всього упродовж 2002 – 2005 років на цю технологію використано 2,27  млн. грн., отримано економію електроенергії  6,24 млн. кВт-год. Найбільший обсяг здійснення реконструкції зовнішнього освітлення – в м.Луцьку, де встановлено або реконструйовано  2,7 тис. світильників. Загальна вартість проекту реконструкції освітлення обласного центру становить 3,3 млн. грн., вже виконано робіт на суму 1,8 млн. гривень (виконання 56 %).

На ВАТ „Луцький автомобільний завод” встановлено систему інфрачервоного опалення виробничих цехів. Це дозволило значно зменшити витрати газу для опалення цих приміщень. Порівняльна характеристика ефективності цієї технології наведена в табл. 4

Таблиця 4

Співвідношення вартості різних типів опалення

виробничого приміщення

| Система теплопостачання | Вартість опалення приміщень, 4000 м2, грн | Річні витрати природного газу, м3 |
| --- | --- | --- |
| Централізоване | 181600 | 336400 |
| Автономне децентралізоване | 70270 | 219638 |
| Локальне газове інфрачервоне | 30456 | 95177 |

Згідно з орієнтовним рейтингом областей та регіонів України у виконанні програм енергозбереження область у 2005 році посіла п’яте місце серед усіх областей України.

2.2 Стан енергоспоживання

Щороку область споживає в середньому 1,3 – 1,4 млрд. кВт-год. Електроенергії. У 2005 році корисний відпуск в  мережу становив 1098,4 млн. кВт-год., з якої спожито: промисловістю - 254,51 млн. кВт-год. (23,1%), залізничним транспортом - 37,2 млн. кВт-год. (3,3%), сільським господарством - 47,4 млн. кВт-год. (4,3 %), житлово-комунальним господарством  - 129,2 млн. кВт-год. (11,8 %),  населенням – 356,7 млн. кВт. год.  (32,5 %),  бюджетними установами – 90,9 млн. кВт. год. (8,1%), іншими споживачами -74,7 млн. кВт. год. (6,8 %). Втрати в електромережах склали 216,1 млн. кВт. год. ( 15,7 % від загального відпуску в мережу ).

Для потреб споживачів області використовується  90,3 % електроенергії, за межі області відправляється  9,97 %.

Одним з дієвих заходів підвищення ефективності передачі електроенергії є зменшення технологічних та комерційних втрат енергії при її транспортуванні споживачам.

Споживання електричної потужності по області складає від 178 МВт (літо) до 267 МВт (зима). Пікове навантаження енергосистеми області становить 301 МВт. Функціональні можливості електромереж та трансформаторного парку ВАТ „Волиньобленерго” забезпечують стабільну роботу системи електропостачання при максимальних навантаженнях до 400 МВт. В нічний час вільні потужності для споживання становлять не менше 300 МВт влітку та 220 МВт взимку.

На електромережі та трансформаторному парку ВАТ „Волиньобленерго” встановлені компенсуючі пристрої реактивної енергії: на підстанціях 110/35/10 кВ – 3 шт. потужністю 15,2 МВАр, а на трансформаторних пунктах ТП 10/0,4 кВ – 88 шт. потужністю 3,08 МВАр, у мережі 0,4 кВ встановлено компенсуючі пристрої реактивної енергії у 787 споживачів та 884 лічильники реактивної енергії.

У 2005 році в області було спожито 710 млн. м3 природного газу, з яких    132 млн. м3 (18,6 %) – промисловістю, 337,9 млн. м3 (47,6 %) – населенням,     176,9 млн. м3 (24,9 %) – підприємствами комунальної теплоенергетики,              25,2 млн. м3 (3,5 %) – закладами бюджетної сфери.

У територіальному розрізі головними споживачами енергоносіїв є міста обласного значення. Всього підприємства і організації міст обласного значення у 2005 році спожили ПЕР 463,8 тис. т.у.п., або 60,4 відсотка від загального обсягу їх використання. Енергоспоживання міста Луцька становило 36,3 відсотка, Володимира-Волинського – 8,6 відсотка, Ковеля – 7,8 відсотка, Нововолинська – 7,7 відсотка. Питома вага реалізованої промислової продукції в загальнообласній структурі у 2005 році становила: у м.Луцьку – 44,4 відсотка, у Володимирі-Волинському – 5,9 відсотка, у Ковелі – 3,9 відсотка, у Нововолинську – 12,1 відсотка.

В області у 2005 році функціонувала 1401 котельня загальною потужністю  3427 Гкал/год. Централізоване теплопостачання населених пунктів здійснювали 189 котелень підприємств комунальної теплоенергетики, потужність яких 1430 Гкал/год. Котельними вироблено 1770,2 тис. Гкал теплоенергії (1189,2 тис. Гакл – підприємствами комунальної теплоенергетики), втрати становили 156,7 тис. Гакл, або 9,6 відсотка. Всього ними використано ПЕР 296,4 тис. т.у.п., або 16 відсотків від загального енергоспоживання області.

В області водопостачання здійснюють 609 водопроводів, на які вода подається з 843 свердловин. Установлена виробнича потужність насосних станцій становить 320,9 тис. м3 на добу, очисних споруд – 146,7 тис. м3 на добу. Витрати електроенергії на водопостачання та водовідведення у 2005 році становили 45,8 млн. кВт-год., або 4,2 відсотка від загальної кількості електроенергії, спожитої в області.

Протягом 2002 – 2005  років в області здійснено заміну 187 одиниць котельного обладнання, з яких 145 – в закладах бюджетної сфери. Слід зазначити, що із встановлених,  84  – котлоагрегати виробництва ЗАТ „Житомирремхарчомаш”, які здатні працювати на відходах деревообробки і торфобрикетного виробництва.

Заклади бюджетної сфери протягом 2002 – 2005 років були повністю оснащені приладами обліку природного газу та  холодної води (які підключені до мережі водопостачання). Рівень оснащеності бюджетних  установ і організацій лічильниками теплової енергії становить 86 відсотків. В закладах бюджетної сфери області встановлено 700 лічильників холодної та 147 – гарячої води, 284 лічильники теплової енергії та 747 приладів обліку природного газу з класом точності не гірше 1,0.

Питання ефективного енерговикористання в закладах бюджетної сфери визначалося як одне з пріоритетних завдань Комплексної програми енергозбереження Волинської області. Указом Президента України від 16.06.1999 року № 662/99 „Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами” поставлено завдання забезпечити зменшення енергоспоживання закладів бюджетної сфери на 25 відсотків порівняно з базовим, 1998 роком. Загалом протягом 1999 – 2005 років у закладах, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, енергоспоживання скорочено на 22,1 відсотка. За рахунок здійснених енергозберігаючих заходів  зменшено видатки бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, а також водопостачання і водовідведення, порівняно з базовим 1998 роком  на 36,9 відсотка. Установами і організаціями,  що фінансуються  з  місцевих бюджетів, зменшено споживання  ПЕР на 12,7 відсотка, закладами державного бюджету – на 41,2 відсотка. Таким чином, загалом по області стан виконання вищезгаданого Указу Президента України можна визнати задовільним. Зведені кількісні і фінансові показники виконання завдань Комплексної програми енергозбереження Волинської області на 2002 – 2005 роки, за рахунок яких забезпечувалося виконання цього Указу Президента України, наведені в таблиці 5 .

# Таблиця 5

Кількісні та фінансові показники впровадження заходів

з енергозбереження  на об`єктах бюджетної сфери

| Рік | Кількість об`єктів, на яких здійснені централізовані заходи з енергозбереження (одиниць) | Обсяг фінансування (бюджетні кошти), тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | держбюджет | місцевий бюджет |
| 2000 | 213 | - | 713,6 |
| 2001 | 393 | 886,5 | 2144,3 |
| 2002 | 339 | 398,1 | 3907,3 |
| 2003 | 325 | 467,7 | 6014,7 |
| 2004 | 190 | 1984,7 | 7894,0 |
| 2005 | 276 | 1065,1 | 5212,4 |
| 9 міс. 2006 | 199 | 4643,2 | 4859,0 |
| Всього | 1935 | 9445,3 | 30745,3 |

2.3 Ефективність використання палива та енергії

В області питомі норми витрат енергоносіїв постійно зменшуються. Так, на вироблену у 2005 році продукцію необхідно було б витрати енергоносіїв за питомими нормами, що склалися у 2001 році 252,6 тис. т.у.п., або на 25 відсотків більше, ніж фактично було використано промисловим комплексом області (  1011,42 тис. т.у.п.).

У 2005 році ріст виробництва продукції на промислових підприємствах (21,9%) відбувся при зниженні споживання ними паливно-енергетичних ресурсів на 1,1%. В результаті цього індекс ресурсозбереження, який свідчить про рівень ефективності використання енергоресурсів становив 1,2. В машинобудівній, металургії, добувній, хімічній та нафтохімічній, целюлозно-паперовій, харчовій промисловості, підприємствах з виробництва деревини він становив від 1,1 до 1,8.

У виробництві багатьох видів продукції досягнуто зниження витрат енергоресурсів, або збереження їх попереднього рівня (табл. 6).

| Аналіз питомих норм споживання енергоносіїв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблиця 6 |  |  |
|  | Види продук-ції (робіт) | Питомі норми, кг у.п./од.продук-ції |  | Збільшення, зменшення (-) норм |  |
|  |  | 2004 | 2005 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергетика |  |  |  |  |
| Відпуск електроенергії, виробленої ТЕЦ загального користування | тис.кВт-год. | 173,30 | 173,30 | 0,00 |
| Відпуск електроенергії, виробленої тепловими електростанціями, не під"єднаними до енергосистеми, крім ТЕЦ | тис.кВт-год. | 177,90 | 177,80 | -0,10 |
| Відпуск теплоенергії, виробленої електростанціями | Гкал | 174,10 | 174,10 | 0,00 |
| Добувна промисловість |  |  |  | 0,00 |
| Видобуток вугілля кам"яного неагломерованого | т | 24,35 | 23,37 | -0,98 |
| Харчова промисловість |  |  |  |  |
| Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби | т | 146,38 | 141,00 | -5,38 |
| Хліб хрусткий, сухарі, хліб для тостерів виробів хрустких аналогічного типу | т | 270,20 | 270,20 | 0,00 |
| Пряники і вироби аналогічні, печиво солодке, вафлі | т | 386,75 | 384,15 | -2,60 |
| М"ясо в тушах, напівтушах, відрубах та субпродукти (крім м"яса та харчових субпродуктів свійської птиці, м"яса кролів та диких тварин у м"ясному напівфабрикаті) | т | 32,99 | 32,49 | -0,50 |
| Торти і вироби кондитерські, вироби хлібобулочні інші з доданням підсолоджуючих речовин | т | 199,12 | 199,12 | 0,00 |
| Води мінеральні та газовані непідсолоджувальні і неароматизовані | тис.дал | 68,72 | 115,30 | 46,58 |
| Субпродукти харчові ІІ категорії | т | 21,10 | 18,92 | -2,18 |
| Напівфабрикати м`ясні (включаючи м"ясо птиці) | т | 82,90 | 72,10 | -10,81 |
| Жир великої рогатої худоби | т | 19,60 | 19,59 | -0,01 |
| Ковбасні вироби | т | 59,39 | 56,97 | -2,42 |
| Жири та масла тваринні, без подальшої обробки | т | 57,62 | 57,62 | 0,00 |
| Масло вершкове | т | 35,04 | 35,04 | 0,00 |
| Сир сичужний, плавлений та кисломолочний | т | 52,42 | 52,42 | 0,00 |
| Молоко оброблене рідке (молоко незбиране, пастеризоване, топлене) | т | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| Морозиво і харчовий лід | т | 225,17 | 225,17 | 0,00 |
| Овочі консервовані натуральні | т | 26,11 | 26,11 | 0,00 |
| Продукти готові та консерви плодові | т | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| Консерви молочні | т | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| Майонез, соуси емульсовані, інше | т | 12,33 | 12,78 | 0,45 |
| Борошно пшеничне чи пшенично-житнє | т | 30,08 | 30,01 | -0,07 |
| Крупи пшеничні | т | 10,21 | 15,30 | 5,09 |
| Крупи із інших зернових і гранули зернових | т | 9,58 | 13,30 | 3,72 |
| Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об, % | дал | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
| Горілка, інші міцні спиртові напої | тис. дал | 88,22 | 88,10 | -0,12 |
| Пиво солодове, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю менше 0,5% | тис. дал | 3,20 | 3,44 | 0,24 |
| Легка промисловість |  |  |  |  |
| Папір та картон крейдовані для писання, друкування, графічних робіт з покриттям каоліном чи іншими неорганічними речовинами | т | 464,69 | 427,97 | -36,72 |
| Льон розволокнений, але не прядений, очоси та відходи льону, інші | т | 236,93 | 236,93 | 0,00 |
| Полотна трикотажні машинного чи ручного в"язання | т | 667,74 | 522,22 | -145,52 |
| Взуття з верхом зі шкіри | тис. пар | 788,21 | 788,21 | 0,00 |
| Тканини з шовку чи відходів шовку | тис.кв.м | 0,35 | 0,54 | 0,19 |
| Виробництво деревини та виробів з неї |  |  |  |  |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм | м куб. | 9,93 | 9,83 | -0,11 |
| Фанера клеєна | м куб. | 54,90 | 54,90 | 0,00 |
| Виробництво будматеріалів |  |  |  |  |
| Вапно | т | 171,56 | 180,16 | 8,60 |
| Цегла силікатна | тис.ум.шт. | 15,64 | 15,64 | 0,00 |
| Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах | тис.кв.м | 111,19 | 111,19 | 0,00 |
| Лінолеум та покриття підлогові на текстильній основі | тис.кв.м | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| Цегла керамічна невогнетривка будівельна | тис.ум.шт. | 187,43 | 195,67 | 8,25 |
| Банки для консервавуння, пробки, кришки, і вироби аналогічні скляні | т | 948,93 | 948,93 | 0,00 |
| Суміші бітуміновані, основані на асфальту природному, бітумі нафтовому, смолах мінеральних | т | 20,21 | 19,10 | -1,11 |
| Металургія та оброблення металу |  |  |  |  |
| Рідке повітря, стиснене повітря | т | 120,67 | 101,47 | -19,20 |
| Чавун переробний у чушках, болванках або у формах первинних інших | т | 755,60 | 755,60 | 0,00 |
| Електросталь вуглецева для лиття | т | 547,74 | 516,25 | -31,48 |
| Вироби з металів чорних, виготовлених куванням | т | 547,60 | 547,60 | 0,00 |
| Вироби з металів чорних, виготовлених штампуванням | т | 169,20 | 164,10 | -5,10 |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |
| Відпуск теплоенергії, виробленої котельними | Гкал | 181,41 | 181,21 | -0,21 |
| Послуги з розподілу води | тис.куб.м | 195,23 | 200,03 | 4,81 |
| Сільське господарство |  |  |  |  |
| Розведення великої рогатої худоби | голів | 41,00 | 40,96 | -0,04 |
| Розведення свиней | голів | 28,47 | 28,33 | -0,14 |
| Розведення птиці свійської | голів | 0,41 | 0,37 | -0,04 |
| Розведення інших тварин і виробництво їх продукції | голів | 19,31 | 19,52 | 0,21 |
| Транспорт |  |  |  |  |
| Діяльність трубопровідного транспорту в транспортуванні газу | млн.м куб.км | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| Діяльність тролейбусного транспорту | тис.ткм бр | 74,87 | 74,52 | -0,35 |

За рахунок здійсненої роботи із зниження рівня  питомих норм споживання енергоносіїв енерговикористання підприємствами і організаціями усіх форм власності  господарського комплексу області у 2005 році порівняно з 2004 роком скорочено на 23,6 тис. т.у.п., або на 3 відсотки.

3. Визначення енергозбереження як пріоритетного напрямку реформування економіки та фактору енергозабезпеченості

Період 2007 – 2010 років має бути періодом глибоких якісних перетворень у всіх сферах суспільного життя – економічній, соціальній, політичній, духовній.

Найважливішими економічними завданнями цього етапу мають бути:

- забезпечення прискореного економічного зростання;

- утвердження інноваційної моделі розвитку;

- соціальна переорієнтація економіки.

Забезпечення прискореного економічного зростання в усіх сферах діяльності дозволить скоротити розрив в обсягах валової доданої вартості на одну особу між обласним показником і середнім  по Україні.

Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки області забезпечить підвищення конкурентНоспроможності продукції вітчизняного товаровиробника.

Запорукою вирішення вищезазначених завдань ставатиме енергозбереження.

Аналіз кількісних і якісних характеристик, особливостей та тенденцій формування середовища життєдіяльності дає можливість визначити наступні стратегічні напрями сталого та збалансованого економічного й соціального розвитку області на 2007-2010 роки, де енергозберігаючий фактор відіграватиме важливу роль:

- формування інвестиційно привабливого середовища;

- утвердження інноваційної моделі розвитку;

- розширення внутрішнього ринку;

- розвиток ефективного підприємництва в аграрному секторі, підвищення конкурентоспроможності його продукції;

- підтримка малого підприємництва;

- підвищення якості життя населення;

- розвиток соціальної сфери та туризму;

- розвиток транскордонного і міжрегіонального співробітництва;

- забезпечення енергетичної та екологічної безпеки.

3.1 Економічні, енергетичні та екологічні показники світового рівня

Україна належить до країн, частково забезпечених традиційними видами первинної енергії, а отже змушена вдаватися до їх імпорту. Енергетична залежність України від поставок органічного палива, з урахуванням умовно- первинної ядерної енергії, у 2000 та 2004 роках становила 60,7 відсотка (діаграма 3), країн ЄС – 51 відсоток. Подібною або близькою до української є енергозалежність таких розвинутих країн Європи як Німеччина (61,4%), Франція – (50%), Австрія (64,7%). Багато країн світу мають значно нижчі

Діаграма 3

показники забезпечення власними первинними ПЕР, зокрема Японія використовує їх близько 7 відсотків, Італія – близько 18 відсотків.

Рівень енергозалежності України є середньоєвропейським і має тенденцію на зменшення (з 60,7% у 2004 році до 54,8% у 2005 році), але він характеризується відсутністю диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, насамперед нафти, природного газу та ядерного палива. Залежність області від поставок первинної енергії ще вища – 77,3 відсотка.

За структурою споживання первинної енергії в Україні за минулі роки найбільший обсяг припадає на природний газ – 41 відсоток (39% у 2005 році), тоді якв країнах світу питома вага споживання газу складає 21відсоток, обсяг споживання нафти 19%, вугілля – 19%, урану – 17%, гідроресурсів та інших відновлювальних джерел – 4% (таблиця 7).

Напружена ситуація у забезпеченні електроенергетики, комунальної сфери та населення вугіллям належної якості, вугільними та торфобрикетами, скрапленим газом призводить до їх заміщення природним газом, що збільшує енергозалежність України.

Таблиця 7

Структура споживання первинної енергії в Україні, країнах ЄС, США та у світі в цілому

%

|  | Світ | Країни ЄС | США | Україна | Волинська область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | 21 | 22 | 24 | 39 | 59 |
| Нафта | 35 | 41 | 38 | 19 | 26** |
| Вугілля | 23 | 16 | 23 | 19 | 10* |
| Уран | 7 | 15 | 8 | 17 | - |
| Гідроресурси та інші відновлю-вальні джерела | 14 | 6 | 7 | 4 | 5 |

Примітка.  * - з врахуванням торфу і торфобрикетів

** - з врахуванням нафтопродуктів усіх видів

Рівень енергозабезпеченості країни характеризується показником питомого споживання первинної енергії на одну особу (т у.п./люд.). Енергозабезпеченість України у 2005 році дорівнює 4,5 т у.п./люд. (діаграма 4), що значно відстає від розвинутих країн світу (США, Європейський Союз, Японія), але випереджає рівень найбільш індустріалізованих країн світу, які розвиваються (КНР, Індія, Турція). У Волинській області цей показник ще нижчий – 1,8 т.у.п. на одного жителя.

Технологічний рівень країни опосередковано характеризується показником споживання електричної енергії на одну особу (кВтг/люд.). Питоме річне споживання електроенергії в Україні у 2005 р. становило 3789 кВтг/люд. (діаграма 5), що в 2 – 3 рази нижче, ніж у розвинутих країнах світу. У 1990 р. цей показних складав в Україні 5198 кВтг/люд. У Волинській області цей показник у 2005 році становив усього 1332 кВт-год./людину, або у 2,8 раза менше, ніж по Україні.

Відставання за цим показником від розвинутих країн світу спричинено різким падінням споживання електричної енергії промисловістю та сільським господарством у 90-х роках. З 2000 року окреслено стійку тенденцію зростання цього показника.

Діаграма 4

Діаграма 5

Енергоємність ВВП України становить 0,89 кг умовного палива на 1 долар США з урахуванням паритету реальної купівельної спроможності (ПКС), що у 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП країн світу. Причиною високої енергоємності є надмірне споживання в галузях економіки енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, що зумовлює відповідне зростання імпорту вуглеводнів в Україну (діаграма 6).

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання у більшості галузей економіки і житлово-комунальної  сфери, незадовільної галузевої структури національної економіки і, зокрема, імпортно-експортних операцій та впливу „тіньового” сектору економіки.

Діаграма 6

Енергетика, яка охоплює процеси виробництва (видобутку), перетворення, транспортування ПЕР, є організаційно складною еколого-економічною та виробничо-технологічною системою, що активно впливає на довкілля. Характерна особливість цього впливу полягає у багатоплановості (одночасний вплив на різні компоненти навколишнього середовища: атмосферу, гідросферу, літосферу, біосферу) та різноманітності характеру впливу (відчуження територій, спотворення ландшафтів, механічні порушення, хімічне забруднення, теплові, радіаційні, акустичні та інші фізичні впливи). Тому одним з головних завдань функціонування енергетики України та основним напрямом її подальшого розвитку є створення передумов для забезпечення потреб країни в ПЕР за безумовного додержання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, мінімізації негативного впливу на довкілля з урахуванням міжнародних природоохоронних зобов'язань України, соціально-економічних пріоритетів та обмежень.

Зважаючи на ці чинники, стратегія екологізації паливно-енергетичного комплексу виходить, по-перше, з концепції поетапного розроблення та реалізації заходів екологізації залежно від їх вартості, а, по-друге, з принципу пріоритетності заходів, які здійснюються на кожному етапі і визначаються їх екологічною актуальністю та очікуваною еколого-економічною ефективністю.

Напрями екологізації ПЕК

Серед напрямів екологізації ПЕК країни і області зокрема,  ключовими щодо реалізації є такі:

- поліпшення якості вугілля, що використовується для потреб тепло- і енергогенерації, поступове впровадження новітніх технологій виробництва тепла й електроенергії, в тому числі за комбінованим циклом, оснащення підприємств ПЕК ефективними засобами уловлення (зниження обсягів) шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, тощо;

- впровадження технологій демінералізації високомінералізованих шахтних вод та обґрунтованих норм і режимів скидів слабомінералізованих шахтних вод у річки та водойми; запобігання потрапляння забруднених дренажних вод із насичених токсичними елементами териконів і відвалів у річки, водойми та підземні водні горизонти;

- запобігання спотворенню природних ландшафтів та забрудненню земної поверхні твердими відходами видобування і переробки вугілля;

- розроблення ефективних технічних засобів та організаційних механізмів з ліквідації негативних екологічних наслідків аварій і катастроф на енергетичних об’єктах;

- розробка та впровадження засобів і систем безперервного моніторингу екологічних показників об’єктів ПЕК;

- розвиток відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії;

- зниження енергоємності продукції й економне витрачання енергоресурсів.

Вирішення завдань екологізації енергетики потребує фінансової підтримки реалізації відповідних заходів на загальнодержавному та місцевому рівнях, проведення НДДКР, впровадження пілотних проектів з освоєння новітніх технологій, налагодження виробництва вітчизняного промислового обладнання, машин і механізмів.

3.2. Прогноз та сценарії розвитку економіки області на період

2007-2010 років. Макроекономічні орієнтири

Завдяки постійному нарощенню випуску продукції, яке відбувалося у більшості видів промислової діяльності, у 2005 році обсяг виробництва промисловості (у порівняних цінах) перевищив рівень 1990 року на 12 відсотків.

Через це  передбачається, що 2007 – 2010 роки стануть періодом подальшого економічного розвитку на основі  здійснення комплексної модернізації підприємств, упорядкування відносин власності, утвердження принципів структурно-інноваційної моделі економіки.

За ці роки необхідно забезпечити поступове збільшення середньорічних темпів приросту валової доданої вартості до 7,1 відсотка. Основні макроекономічні показники розвитку економіки області на період до 2010 року наведені в таблиці 8.

Основними науково-технологічними пріоритетами, що визначатимуть стратегічні орієнтири для забезпечення інноваційного розвитку, стануть:

Таблиця 8

#### Прогноз основних макропоказників розвитку економіки області до 2010 року

| Показники | Прогнозні показники по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Валова додана вартість у порівняних цінах, у % до попереднього року | 106,2 | 106,5 | 107,0 | 107,1 |
| Темпи приросту обсягів промислової продукції, % | 112,9 | 113,0 | 113,2 | 116,3 |
| Темпи приросту наданих послуг з водо- та енергопостачання, % | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 |
| Темпи приросту обсягів сільськогосподарської продукції, % | 101,2 | 100,7 | 100,8 | 100,7 |
| Темпи приросту обсягів будівельних робіт, % | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 108,0 |
| Транспорт, у т.ч. |  |  |  |  |
| темпи приросту обсягів вантажних перевезень, % | 115,5 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| темпи приросту обсягів пасажирських перевезень, % | 103,0 | 103,0 | 102,5 | 102,5 |
| Темпи приросту наданих послуг зв’язку,% | 119,0 | 117,0 | 117,6 | 117,0 |
| Індекс споживчих цін, % | 108,5 | 107,0 | 106,3 | 106,0 |
| Індекс цін виробників, % | 110,0 | 109,3 | 108,5 | 107,0 |

У господарському комплексі:

- упровадження у виробництво енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях виробництва;

- використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії;

- збільшення обсягів видобутку і виробництва енергетичних матеріалів;

- запровадження когенераційних технологій та організація виробництва електроенергії на комунально-побутових об’єктах;

- розширення сфери застосування нових зразків котельного обладнання, в яких використовуються технології спалювання низькокалорійних видів  палива;

- упровадження високопродуктивного енергозберігаючого  компресорного обладнання на підприємствах вугільної та машинобудівної галузей.

У промисловості:

- відбуватимуться структурні зміни промислового виробництва, що насамперед пов’язано з енергоспоживанням. Частка енергоємних виробництв поступово зменшуватиметься. Фактична структура промислового виробництва за 2005 рік і прогноз на 2010 рік наведені відповідно на діаграмах  7 і 8.

- за прогнозом у 2010 році частка машинобудування порівняно з 2005 роком зросте на 15,8 відсоткового пункта, виробництво деревини та виробів з неї – на 1,1 відсоткового пункта, добувної промисловості – на 0,1 відсоткового пункта. Частка підприємств інших галузей при умові загального зростання обсягів випуску промислової продукції зменшуватиметься за рахунок випереджуючих темпів збільшення випуску продукції машинобудування і виробництва деревини та виробів з неї.

Динаміка показників збільшення обсягів промислового виробництва у розрізі галузей наведено в таблиці 9.

У галузі інформаційних технологій ,буде проводитись:

- реконструкція мереж електрозв’язку із застосуванням оптоволоконних ліній та  заміна аналогового обладнання на цифрове, забезпечення доступу до мережі  Internet без  обмежень;

- комп’ютеризація шкіл, особливо в сільській місцевості.

У розвитку транспортної системи передбачається:

- упровадження енергоефективних  технологій та нових матеріалів при  будівництві та реконструкції доріг;

- застосування при споруджені та експлуатації доріг нових прогресивних машин та механізмів;

- наближення дорожньої інфраструктури області до європейського рівня.

У сільськогосподарському комплексі:

- здійснення заходів з оптимізації структури посівних площ, застосування системи ґрунтозахисного землеробства;

- використання багатофункціональної ґрунтообробної техніки;

- поліпшення у тваринництві структури стада за рахунок спеціалізованих порід тварин і птиці.

Діаграма 7

Структура промислового виробництва області у 2005 році

Виробництво деревини та

виробів з деревини

1,2%

Целюлозно-паперова,

поліграфічна промисловість

0,3%

Хімічна промисловість

2,6%

Виробництво будматеріалів

2,3%

Легка промисловість

2,0%

Металургія та та

оброблення металу

2,6%

Добувна промисловість

2,2%

Інше виробництво

0,4%

Виробництво меблів

7,4%

Виробництво та

розподілення

електроенергії, газу, тепла

та води

10,3%

Машинобудування

28,8%

Харчова помисловість

39,9%

Діаграма 8

Структура промислового виробництва області у 2010 році

Виробництво деревини та

виробів з неї

2,3 %

Хімічна промисловість

1,8 %

Целюлозно-паперова,

поліграфічна промисловість

0,2 %

Виробництво будматеріалів

1,3 %

Металургія та оброблення

металу

1,8 %

Легка промисловість

1,2 %

Виробництво меблів

4,6 %

Виробництво та розподілення

електроенергії, тепла, газу

6 %

Машинобудування

43,6 %

Добувна промисловість

2,3 %

Інше виробництво

0,3 %

Харчова промисловість

34,3 %

|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ріст, % | Обсяг реалізації продукції млн. грн. | ріст, % | Обсяг реалізації продукції млн. грн. |  | ріст, % | Обсяг реалізації продукції млн. грн. |  | ріст, % | Обсяг реалізації продукції млн. грн. | до загаль-ного обсягу, % |
| По області | 113 | 4551,2 | 113 | 5142,9 |  | 113 | 5821,7 |  | 116,3 | 6770,7 | 100 |
| Добувна промисловість | 104 | 83,5 | 150 | 125,2 |  | 125 | 156,6 |  | 112 | 175,3 | 2,5 |
| Обробна промисловість, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харчова промисловість | 110 | 1809,2 | 108 | 1953,9 |  | 108 | 2100,5 |  | 106,8 | 2243,3 | 34,3 |
| Легка промисловість | 102 | 74,0 | 104 | 76,9 |  | 105 | 80,8 |  | 106 | 85,6 | 1,2 |
| Виробництво деревини та виробів з неї | 125 | 68,3 | 130 | 88,8 |  | 132 | 117,2 |  | 135 | 158,2 | 2,3 |
| Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість | 112 | 14,0 | 110 | 15,4 |  | 106 | 16,4 |  | 105 | 17,2 | 0,2 |
| Хімічна промисловість | 107 | 108,9 | 106 | 115,4 |  | 105 | 121,2 |  | 105 | 127,2 | 1,8 |
| Виробництво будматеріалів | 101 | 82,5 | 101 | 83,3 |  | 102 | 85,0 |  | 105 | 89,3 | 1,3 |
| Металургія та оброблення металу | 104 | 98,7 | 106 | 104,6 |  | 107 | 111,9 |  | 107 | 119,7 | 1,8 |
| Машинобудування | 130 | 1673,8 | 130 | 2175,9 |  | 120 | 2611,1 |  | 115 | 3002,7 | 43,6 |
| Виробництво меблів | 103 | 279,4 | 104 | 290,6 |  | 104 | 302,2 |  | 105 | 317,4 | 4,6 |
| Інше виробництво | 106 | 18,6 | 107 | 19,8 |  | 107 | 21,2 |  | 107,1 | 22,7 | 0,3 |
| Виробництво та розподілен-ня електроенергії, тепла, газу | 103 | 390,1 | 102 | 397,9 |  | 102 | 405,9 |  | 101,5 | 411,9 | 6,0 |

Таблиця  9

Прогнозні показники розвитку галузей промисловості до 2010 року

### 3.3 Енергетична стратегія

Визначальним підсумковим показником енергетичної стратегії програми встановлюється необхідність зупинення зростання валових показників використання ПЕР підприємствами, організаціями господарського комплексу області за рахунок впровадження енергоефективних технологій і обладнання, зниження питомих норм витрат ПЕР на виробництво продукції та поступове зменшення енергетичної складової в собівартості продукції.

Відповідно до Указу Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року „Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення” основними напрямками державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України визначено:

- удосконалення системи управління  паливно-енергетичним комплексом та кадрової політики на підприємствах галузі з урахуванням досвіду іноземних держав та рекомендацій міжнародних організацій;

- підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за умови впровадження економічних, правових та інших механізмів раціонального використання енергетичних ресурсів в інтересах забезпечення національної безпеки України;

- здійснення структурних змін у виробництві та споживанні енергоресурсів на основі зменшення частки енергоємних виробництв;

- послідовного зниження рівня питомих витрат енергетичних ресурсів за рахунок використання новітніх технологій;

- впровадження економічно обґрунтованих тарифів на енергоресурси для усіх категорій споживачів;

- розширення сфери використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

- стимулювання енергозбереження та запровадження дієвих економічних санкцій за неефективне споживання ПЕР;

- впровадження заходів з вдосконалення систем обліку та засобів регулювання споживання енергетичних ресурсів;

- реалізація заходів Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії  та малої гідро- і теплоенергетики;

- заміна побутових газовикористовуючих опалювальних котлів з низьким коефіцієнтом корисної дії та кахельних печей на сучасні опалювальні прилади;

- запровадження організаційно-технічних заходів із зниження технологічних витрат електричної енергії на її транспортування електричними мережами до нормативних;

- реконструкція розподільних електричних мереж напругою 0,4 – 110 кВ;

- зменшення енергетичної залежності на засадах збільшення власного виробництва ПЕР за рахунок підвищення рівня їх видобування, зменшення абсолютного і відносного рівнів імпорту;

- збереження та розвиток власної наукової, науково-технічної та технологічної бази паливно-енергетичного комплексу;

- зниження негативного впливу проблем функціонування паливно-енергетичного комплексу на умови життєдіяльності людини шляхом підвищення рівня безпеки, стійкості та живучості енергетичних об’єктів з метою забезпечення сталого енергопостачання, зменшення рівня техногенного впливу енергетичних об’єктів на довкілля, підвищення якості палива та зменшення шкідливих викидів об’єктів паливно-енергетичного комплексу в навколишнє природне середовище.

Реалізація вищевикладеного  кола питань забезпечить стале функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу і зменшення залежності від поставок дефіцитних вуглеводневих енергоресурсів.

Під час розроблення прогнозів використано наступні фактори та інформацію:

- результати аналізу статистичної звітності;

- стратегія розвитку галузей економіки та окремих її секторів, в тому числі галузей паливно-енергетичного комплексу;

- структура та обсяги енергозбереження;

- показники, що впливають на обсяги споживання енергоресурсів (технічний рівень виробництва, витрати на екологію, поліпшення соціальних умов праці та побуту тощо).

Структура енерговикористання по основних категоріях споживачів області  наведена в таблиці 10.

Найбільшим споживачем енергоресурсів в області є населення, яке для своїх потреб використовує 42 відсотки загального обсягу енергоносіїв, що споживаються господарським комплексом області. Промисловість області використовує 20 відсотків усіх енергоносіїв, сільське та лісове господарство  -  майже 5 відсотків, бюджетні організації – 5,6 відсотка, а для потреб газо-, тепло- та водопостачання витрачається майже 20 відсотків енергоносіїв.

На даний час основним фактором зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх галузях економіки, є формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження. Одним  з пріоритетних напрямків енергозбереження є  здійснення  комплексу заходів, спрямованих на розширення впровадження енергозберігаючих заходів у побуті.

Таблиця 10

СТРУКТУРА

енерговикористання по основних категоріях споживачів

| Категорії основних споживачів | Вугілля, тис. тонн | Природний газ, тис. куб. м | Дрова, тис. щільних куб. м | Брикети, торф, тонн | Бензин, тонн | Диз-паливо, тонн | Електро-енергія, тис. кВт-г | Інші, т.у.п. | Всього ПЕР, т.у.п. | Частка у струк-турі спожи-вання, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | 47777 | 131995 | 2363 | 62064 | 7262 | 8061 | 353654 | 9039 | 374061 | 20,2 |
| Сільське та лісове господарство | 295 | 5121 | 26043 | 243 | 8614 | 21345 | 54695 | 14896 | 91502 | 4,9 |
| Будівництво | 364 | 3966 | 413 | 184 | 2485 | 5155 | 16484 | 304,5 | 22428 | 1,2 |
| Транспорт | 1245 | 9263 | 421 | 410 | 6848 | 12475 | 21736 | 4689 | 52794 | 2,9 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла, води | 778 | 176936 | 851 | 300 | 1352 | 603 | 431985 | 2323 | 363017 | 19,6 |
| Населення | 2947 | 337911 | 108504 | 63524 | 67023 | 65711 | 356705 | 5938 | 782264 | 42,2 |
| Бюджетні організації | 48872 | 25184 | 8854 | 13168 | 3468 | 1609 | 67388 | 161 | 103709 | 5,6 |
| Інші види непро-мислової діяльності та малого бізнесу |  | 19926 | 501 | 779 | 3583 | 4665 | 74253 | 556 | 62452 | 3,4 |
| Всього спожито | 102278 | 710302 | 147950 | 140672 | 100635 | 119624 | 1376900 | 37906 | 1852227 | 100 |

## 3.4 Розвиток енергетичного сектора. Паливно-енергетичний

## баланс області

Єдиною (на даний час) електропостачальною організацією в області є відкрите акціонерне товариство “Волиньобленерго”. Постачання електроенергії здійснюється в основному від Рівненської атомної електростанції повітряними лініями ПЛ-330 кВ “РАЕС – Ковель - Нововолинськ”, „РАЕС – Луцьк-Північна”, ПЛ 220 кВ “Грабово-Луцьк“Північна”-Луцьк“Південна”, “Добротвірська ТЕС – Луцьк “Південна”, “Добротвірська ТЕС – Нововолинськ” та “Луцьк“Південна” – Ковель”.

Структурно ВАТ “Волиньобленерго” складається з 17-ти філій.

Загальна протяжність ліній електропередач становить 24363 км, трансформаторних підстанцій 110–35/10 кВ – 111шт., трансформаторних пунктів 6-10/0,4 кВ  - 5679, силових трансформаторів – 6562 загальною потужністю 2190 МВА.

Характеристика структури електричної мережі ВАТ “Волиньобленерго” за класами напруги наведена в табл. 11.

Характеристика електромереж ВАТ “Волиньобленерго”

Таблиця 11

| Обладнання |  | Всього | Клас напруги, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0,4 |
| Повітряні лінії, км |  | 24363 | 901 | 1206 | 9465 | 30 | 12526 |
| Кабельні лінії, км |  | 1197 | - | - | 628 | 72 | 497 |
| Підстанції, 110-35 кВ, шт. |  | 111 | 39 | 72 | - | - | - |
| Трансформаторні пункти 10/0,4 кВ, шт. |  | 5679 | - | - | 5592 | 87 | - |
| Трансформа-тори, 110-6 кВ | кількість, шт. | 6562 | 68 | 107 | 6330 | 57 | - |
|  | потужність, мВА | 2190,5 | 821,5 | 339,5 | 1014,4 | 14,9 | - |

Отже, електроенергетика області має резервні можливості по задоволенню прогнозованого росту споживання електроенергії наявним споживачам.

Однак на підтримання технічного стану електромереж та трансформаторного парку  відповідно до  нормативних вимог ВАТ “Волиньобленерго” у 2007 - 2010 роках повинно витрачати не менше 18  млн. гривень.

Стратегічними цілями електроенергетики області є стале, надійне, безпечне, якісне та ефективне постачання електричної енергії.

Розподіл і постачання споживачам області електричної енергії покладено на ВАТ “Волиньобленерго”, виробничо-господарська діяльність якого полягає у забезпеченні споживачів області електричною енергією, придбаною в ДП “Енергоринок”, і доставці її споживачам через власні електромережі, а також у розподілі та контролі за споживанням електричної енергії та її обліку.

Виробництво електроенергії на теплоенергоцентралях цукрових заводів до 2005 року щороку становило 27 млн.кВт-г, з 2007 до 2010 року збільшуватиметься на 2-4 млн.кВт-г за рік.

У 2005 році в області газотурбінною електростанцією на Локачинському газовому родовищі було вироблено 66,4 млн.кВт-г електроенергії, що відповідає проектній потужності.

У 2010 році в області розпочнуть роботу когенераційні установки з виробництва теплової та електричної енергії потужністю 1,2 МВт, що вироблятимуть щороку додатково  10,5 млн.кВт-г електроенергії. Таким чином, в області обсяг електрогенерації до 2010 року зросте до 76,9 млн.кВт-г, що становитиме 5,4 відсотка в електроенергетичному балансі області.

З врахуванням подальшої роботи щодо зменшення нормативної величини ТВЕ  середньорічні темпи зростання електроспоживання у 2006-2010 роках  становитимуть 2,5 відсотка, (табл..12).

Таблиця 12

Баланс електроенергії на 2006-2010 роки							                                                  				 млн.кВт.год

| Показники | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| А. Пропозиція - всього | 1430,2 | 1430,2 | 1441,9 | 1432,6 |
| 1. Виробництво електроенергії | 93 | 93 | 97,4 | 107,9 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1. Мінпаливенерго - всього |  |  |  |  |
| у т.ч.: |  |  |  |  |
| А) Електростанціями на нетрадиційних джерелах енергії | 64 | 64 | 66,4 | 76,9 |
| 1.2. Отримання електроенергії від локальних джерел | 29 | 29 | 31 | 31 |
| 2. Отримання з-за меж області | 1337,2 | 1337,2 | 1344,5 | 1324,7 |
| Б. Попит - всього | 1430,2 | 1430,2 | 1441,9 | 1432,6 |
| 1. Витрати електроенергії на її транспор-тування у високовольтних мережах | 66,5 | 67,0 | 68,6 | 70,3 |
| 2. Втрати електроенергії на її транспортування у розподільчих мережах | 200,4 | 188,7 | 177,2 | 171,9 |
| 3.Споживання електроенергії | 1163,3 | 1194,3 | 1196,1 | 1198,5 |
| 3.1.Промисловість - всього | 391.8 | 401.5 | 411.6 | 421.9 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |
| - електроенергетика (власні потреби енергосистеми) | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 |
| - паливна промисловість | 46.3 | 47.5 | 48.6 | 49.9 |
| - хімічна промисловість | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
| - машинобудування та оброблення металу | 113.9 | 116.7 | 119.6 | 122.6 |
| - лісова, деревообробна | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
| - промисловість будівельних матеріалів | 24.7 | 25.3 | 26.0 | 26.6 |
| - легка промисловість | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 |
| - харчова промисловість | 94.1 | 96.5 | 98.9 | 101.3 |
| -борошномельно-круп’яна і комбікормова промисловість | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
| - поліграфічна промисловість | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
| - інші промислові виробництва | 37.2 | 38.2 | 39.1 | 40.1 |
| 3.2.Будівництво | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 14.8 |
| 3.3.Комунальне господарство | 256.6 | 263.1 | 269.6 | 276.4 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |
| - освітлення і побутові потреби міського населення | 160.4 | 164.4 | 168.5 | 172.7 |
| - освітлення вулиць в містах та селищах міського типу | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| - комунальний водопровід і каналізація | 55.1 | 56.5 | 57.9 | 59.4 |
| - інші комунальні підприємства | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.9 |
| 3.5.Сільське господарство, всього | 215.4 | 220.8 | 226.3 | 232.0 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |
| - виробничі потреби | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.4 |
| - освітлення та побутові потреби сільського населення | 130.4 | 133.6 | 137.0 | 140.4 |
| - підприємства та установи зв’язку, куль-тури, охорони здоров’я, торгівлі і ін. в сільській місцевості | 37.3 | 38.3 | 39.2 | 40.2 |
| 3.6. Транспорт - всього | 46.9 | 48.1 | 49.3 | 50.5 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |
| - залізничний транспорт, тролейбуси | 45.2 | 46.3 | 47.5 | 48.7 |
| - магістральні нафтопроводи, продукто-проводи, магістральні газопроводи | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 3.7. Підприємства та установи зв’язку, культури, охорони здоров’я, торгівлі і ін. в містах і селищах міського типу | 156.9 | 160.8 | 164.9 | 169.0 |

З березня 2003 року розпочалася промислова експлуатація Локачинського газового родовища за повним технологічним циклом. У 2003 році видобуток природного газу становив 94 млн.куб.м (13,9 % річного споживання області), але у 2005 році зменшився до 58,9 млн. м3 (8 %) через пониження пластового тиску в свердловинах родовища. Очищений природний газ спрямовується у загальну газотранспортну мережу, а некондиційний (газ регенерації) використовується для виробництва електроенергії газотурбінною електростанцією, розміщеною на газовому родовищі.

З 2007 до 2010 року загальний видобуток природного газу на родовищі через вказану причину зменшиться з 50 до 40 млн.м3 в рік.  Однак, для забезпечення збільшення видобутку природного газу на Локачинському родовищі передбачається проведення комплексу наукових досліджень, які повинні встановити причину зменшення дебету свердловин. Очікується, що завдяки цим

заходам, починаючи з 2010 року видобуток цього виду палива зростатиме.

Паливно-енергетичний баланс області

Зведений паливно-енергетичний баланс області приведений в табл. 13. Прогнозне споживання ПЕР розраховано з врахуванням запланованого збільшення виробництва продукції підприємствами і організаціями господарського комплексу області, здійснення комплексу заходів з енергозбереження.

Споживання ПЕР, враховуючи заходи з енергозбереження, зменшиться з 1796,4 тис. т.у.п. у 2007 році до 1607,6 тис. т.у.п. у 2010 році, або на 10,5 відсотка. Це, в основному, відбудеться за рахунок зменшення споживання природного газу. Частка ПЕР, отриманих із-за меж області, зменшиться з 1222,9 тис. т.у.п. до 836,0 тис. т.у.п., або на 31,6 відсотка.

Таблиця 13

#### Паливно-енергетичний баланс області на 2007-2010 роки

| Показники | Одиниця виміру | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропозиція - всього | тис.т.у.п. | 1796,4 | 1742,5 | 1690,3 | 1607,6 |
| I. Видобуток природного палива в області - всього | тис.т.у.п. | 503,5 | 501,3 | 707,6 | 706,7 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1) Вугілля | тис.тонн | 550.0 | 550.0 | 850.0 | 850.0 |
|  | тис.т.у.п. | 385 | 385 | 595 | 595 |
| 2) Природний газ | млн.куб.м | 50,0 | 46,0 | 42,0 | 40,0 |
|  | тис.т.у.п. | 58,0 | 53,4 | 48,7 | 46,4 |
| 3) Торф | тис.тонн | 178 | 185 | 188 | 192 |
|  | тис.т.у.п. | 60,5 | 62,9 | 63,9 | 65,3 |
| II.Виробництво природних енергетичних ресурсів -всього | тис.т.у.п. | 32,0 | 32,7 | 32,7 | 37,9 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.Нетрадиційні природні енергетичні ресурси - всього | тис.т.у.п. | 32,0 | 32,7 | 32,7 | 37,9 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| -виробництво електро-енергії нетрадиційними джерелами енергії | млн.кВт.г | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 76,9 |
|  | тис.т.у.п. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 |
| - отримання електроенергії від локальних джерел | млн.кВт.г | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
|  | тис.т.у.п. | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.9 |
| III. Отримання з-за меж області | тис.т.у.п. | 1222,9 | 1176,5 | 922,0 | 836,0 |
| IY.Залишки у постачаль-ників і споживачів на поча-ток року | тис.т.у.п. | 38,0 | 32,0 | 28,0 | 27,0 |
| Б. Попит - всього | тис.т.у.п. | 1796,4 | 1742,5 | 1690,3 | 1639,6 |
| I. Споживання в області всього | тис.т.у.п. | 1407,4 | 1357,5 | 1231,3 | 1183,6 |
| у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1) на перетворення в інші види енергії: електро-, і теплоенергію, стиснене повітря | тис.т.у.п. | 529.3 | 536.0 | 555.9 | 563.0 |
| 2)на виробничо-техноло-гічні потреби (разом з втра-тами при транспортуванні, зберіганні, інші статті розподілу) | тис.т.у.п. | 972.0 | 993.3 | 970.6 | 991.8 |
| II. Поставка за межі області | тис.т.у.п. | 357.0 | 357.0 | 432.0 | 432.0 |
| III.Залишки у постачаль-никіви і споживачів на кінець року | тис.т.у.п. | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 24.0 |

3.5. Зростання власної бази енергозабезпечення

В області видобувається, виробляється та генерується паливно-енергетичних ресурсів в обсязі, що не перевищує 35 відсотків загальнообласного споживання. Враховуючи енергетичну кризу, в області необхідно вживати заходи на збільшення виробництва енергоносіїв і енергетичних матеріалів. Цілком можливо до 2010 року за рахунок росту обсягів виробництва на підприємствах паливно-енергетичного комплексу області, а також  освоєння виробництва нетрадиційних і нових видів енергетичних матеріалів досягнути балансового енергозабезпечення області не менше, ніж на 50 відсотків.

Це  здійсниться за рахунок:

- введення в дію потужностей шахти № 10 та збільшення продуктивності існуючих шахт;

- збільшення обсягів видобутку природного газу на Локачинському родовищі за рахунок розвідування і введення в експлуатацію нових газоносних структур;

- нарощування обсягів виробництва торфобрикетів та збільшення використання фрезерного торфу на енергетичні цілі;

- збільшення обсягів використання рослинної біомаси на енергетичні цілі (опалення) за рахунок ліквідації спалювання відходів лісосіки;

- організація виробництва нового енергетичного матеріалу – пеллет – з некондиційної деревини, відходів лісосіки і деревообробки.

Реалізація цього напрямку сприятиме підвищенню енергетичної безпеки регіону.

## Видобуток твердого палива

У 2007-2010 роках буде продовжувалась робота, спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств вуглевидобутку. Планується провести розкриття і підготовку північного крила шахти № 1 “Нововолинська”, Кречівського поля шахти № 9 “Нововолинська”, ввести в дію нові лави на діючих шахтах, що дозволить збільшити обсяги вуглевидобутку до 550 тис.тонн за рік. Програмою перспективного розвитку вугільної промисловості до 2010 року передбачено введення в дію у 2007 році першої черги шахти № 10 “Нововолинська”. У 2012 році шахта № 10 “Нововолинська” повинна вийти на проектну потужність – 900 тис.тонн вугілля за рік.

Торфові ресурси України становлять близько 2,17 млрд. тонн. Найбільші запаси торфу зосереджені у Волинській (438,3 млн. тонн або 21%), Рівненській (17%), Київській (11%) та Львівській (10%) областях.

Торф у нашій країні та області широко використовується як  паливо Кусковий торф та торфобрикети з нього  мають багато переваг: вони дешеві (не лише за ціною 1 тонни, а й за вартістю одиниці теплової енергії, що міститься в них) порівняно малозольні (зольність менша 23%), містять невелику кількість хімічних елементів і сполук, які забруднюють довкілля.

ДП "Волиньторф" здійснює видобуток торфу для потреб сільського господарства, фрезерного паливного торфу та виготовляє брикети та напівбрикети із цього торфу.

Регіональною програмою розвитку торф`яної промисловості області на період до 2010 року “Торф Волині” прогнозується довести щорічне виробництво торфобрикетів до 100 тис. тонн. Крім того, планується налагодити випуск гранульованого торфу в обсязі до 20 тис. тонн в рік, що використовуватиметься для потреб тепло генерації в закладах бюджетної сфери. При існуючих темпах видобутку фрезерного і кускового торфу (близько 220 тис. тонн в рік) його запасів вистачить на роботу протягом десяти  століть.

До складу підприємства "Волиньторф" входять два торфозаводи: "Маневичіторф" та "Сойнеторф".

Розвиток підприємства "Волиньторф" здійснюється відповідно до "Національної енергетичної програми України до 2010 року", згідно з якою підприємству щорічно виділяються державні інвестиції на розширення виробничих потужностей для добування торфу та технічного переоснащення виробництва, та Регіональною програмою розвитку торф’яної промисловості області на період до 2010 року “Торф Волині”.

Відновлювальні види палива та енергії

Одним із шляхів вирішення питання використання відновлювальних паливних ресурсів області є використання деревинної сировини на покриття наявного дефіциту та економії коштів підприємств та установ.

При лісозаготівлях, як правило, перевага віддається раціональному використанню стовбурної частини дерева, а сировинні ресури із деревної зелені, сучків, кори, пеньків, у своїй більшості, не враховуються і традиційно відноситься до відходів.

Підраховано, що у біомасі середнього дерева (залежно від віку і таксаційних показників) стовбурова частина складає всього 60%, а у дерев, що вирубуються при рубках догляду вона має ще меншу питому частку. Частка використаної біомаси крони складає всього не перевищує 50%. Практично не використовується кора деревини і відходи лісопильного виробництва. А це все загалом може складати сотні тисяч метрів кубічних лісових матеріалів, які у своїй більшості спалюються при очистці місць рубок на лісосіках і зрубах.

Протягом останніх років за рахунок розширення використання відходів деревообробки (насамперед – управлінням лісового господарства в області) заміщено використання 12 млн. м3 природного газу, що раніше використовувався в теплоенергетичному господарстві на 12 виробничих котельнях, де встановлено 31 котел та 62 окремих теплових агрегати.

Уже розпочаті роботи зі створення плантацій енергетичної лози. В перспективі отримана біомаса з енергетичних плантацій (продуктивність – до 40 тонн з одного гектара) може становити не менше 20 відсотків в паливному балансі області. Використання отриманої біомаси на теплоенергетичні цілі може забезпечити потребу теплозабезпечення об`єктів бюджетної сфери та окремих населених пунктів.

На базі державного підприємства “Ратнівське ЛМГ”, згідно з угодою з ТзОВ “Бельведер Леополіс”, організовано виробництво паливних брикетів. Встановлене технологічне устаткування дасть змогу щорічно утилізувати до 50,0 тис. м куб. лісосічних та кускових відходів деревини, тирси, які накопичуються в лісгоспах області.

Ведуться проектні роботи та підбір технологічного устаткування, що буде встановлено в ДП “Камінь-Каширське ЛГ” у цеху для виготовлення паливних брикетів, який своєю виробничою потужністю повністю забезпечить збір і переробку наявних відходів деревини північного регіону області.

Енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії області наведений в таблицях 14-15.

## Таблиця 14

Енергетичний потенціал відновлюваних джерел  енергії області

(біогаз)

І. Солома злакових культур

| Валовий збір зерна, тис. тонн | Кількість соломи, тис. тонн | Кількість соломи доступної для отримання енергії (20%), тис. тонн | Енергетичний потенціал соломи, доступної для отримання енергії, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 677,0 | 680,0 | 136,0 | 56,0 |

# ІІ. Гній

| Поголів’я худоби та птиці, тис. голів |  |  | Кількість гною для анаеробного зародження, тис. тонн/рік | Кількість біогазу, що може бути отримана, млн. м3/рік | Енергетичний потенціал біогазу, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРХ | свині | птиця |  |  |  |
| 164 | 310 | 4504 | 500,0 | 120,0 | 130,0 |

ІІІ. Деревина

| Заготовка деревини, тис. м3 | Деревина, тис. тонн | Кількість деревини доступної для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал деревини, доступної для отримання енергії, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 877,0 | 640,0 | 400,0 | 110,0 |

ІV. Енергетична лоза

| Можливий обсяг насаджень, тис. га | Збір з 1 га, тонн | Річний обсяг збору, тис. тонн (маса вологості 20%), тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,0 | 40,0 | 400,0 | 110,0 |

V. Швидкоростучі трави

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400,0 | 80,0 | 40,0 |

VІ. Стебла кукурудзи

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100,0 | 20,0 | 10,0 |

VІІ. Тверді побутові відходи, що містять целюлозу

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200,0 | 40,0 | 20,0 |

VІІІ. Комунальні стоки

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24,0 |  | 10,0 |

ІХ. Відходи лісу та деревини

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 300,0 | 60,0 | 30,0 |

Х. Будівельні відходи

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 | 2,0 | 1,0 |

ХІ. Відходи харчової промисловості

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100,0 |  | 20,0 |

ХІІ. Промислові відходи, що містять целюлозу

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25,0 | 5,0 | 2,5 |

ХІІІ. Жом

|  | тис. тонн | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 650,0 | 300,0 | 60,0 |

ХІV. Ріпак

| Площа посіву ріпаку, тис. га | Урожайність, ц/га | Маса доступна для отримання енергії, тис. тонн | Енергетичний потенціал, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40,0 | 20,0 (або 21,6 тис. тонн біодизелю) |  | 30,0 |

Загальний потенціал зазначених в таблицях І – ХІV енергоноіїв з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії при умові їх переробки в біогаз становить 629,5 тис. т.у.п.

V. Енергетичний потенціал деяких видів нетрадиційних і відновлюваних енергоресурсів Волинської області

| Вид енергоресурсів | Загальний потенціал | Економічно доступний потенціал |
| --- | --- | --- |
| Торф, млн. т.у.п. | 175,7 | 94,1 |
| Сонячна енергія, млн. кВт-год./рік | 10,5*104 | 160 |
| Гідроенергетичний потенціал рік, млн. кВт-год./рік | 76 | 35 |
| Надлишковий тиск природного газу, млн. кВт-год./рік | 21 | 9,3 |
| Низькопотенціальна теплова енергія стічних вод, млн. кВт-год./рік | 383 | 144 |
| Низькопотенціальне тепло грунту та грунтових вод, млн. кВт-год./рік | 2372 | 290 |

Таблиця 15

Зведений енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії області

| Нетрадиційні види палива | тис. тонн | Енерге-тичний потенціал, тис. т.у.п. | Можливе заміщення традиційних видів палива |  |  | Відсоток у структурі загального енергоспо-живання, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ, млн. м3 | вугілля, тис. тонн | торфо-брикет, тис. тонн |  |
| Солома (спалювання) | 680 | 364,0 | 314,0 | 520,0 | 728,0 | 19,7 |
| Деревина та відходи деревини | 520,0 | 110,0 | 94,8 | 157,1 | 220,0 | 5,9 |
| Дрова паливні | 125 | 58,0 | 36,6 | 83,6 | 29,3 | 3,2 |
| Енергетична лоза | 400,0 | 110,0 | 95,0 | 157,0 | 220,0 | 5,9 |
| Газ (Локачі) млн.м3 | 36 | 40,0 |  | 57,1 | 80,0 | 2,2 |
| Еле Електроенергія (Локачі) млн. кВт. год. | 66,4 | 23,0 | 20,1 | 33,3 | 46,6 | 1,3 |
| Стебла кукурудзи | 20 | 10,0 | 8,6 | 14,3 | 20,0 | 0,54 |
| Торфобрикет | 97 | 48,0 | 41,8 | 69,3 |  | 2,6 |
| Разом |  | 763,0 |  |  |  |  |
| Меляса | 43,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| Біодизель | 22,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| Загальне енерго-споживання по області у 2005 році – 1852 тис т.у.п. |  | 805,0 | 610,9 | 1034,6 | 1343,9 | 43,5 |

4. Аналіз потенціалу енергозбереження та визначення пріоритетних енергоефективних технологій

Низька енергоефективність стала одним з основних чинників кризових явищ в українській економіці. В першій половині 90-х років у структурі витрат на виробництво промислової продукції майже втричі зросла вартісна складова енергоресурсів, сягнувши 42% матеріальних витратах на цю продукцію. Лише у результаті прийнятих на державному рівні зусиль, починаючи з 1997 р., розпочалися реальні зрушення, спрямовані на поліпшення ситуації, пов’язаної з енергоефективністю в Україні. Якщо енергоємність ВВП протягом 1990-1996 р.р. зросла на 38,6% і майже стабілізувалася у 1997-1999 роках, то з 2000 року спостерігалося її істотне зменшення, причому вперше в історії України зростання ВВП було досягнуто за одночасного скорочення споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів.

Проте, слід зазначити, що, починаючи з 2002 року, темпи зниження енергоємності ВВП уповільнилися в зв’язку з тим, що в найбільш енергоємних галузях економіки, а саме машинобудівній, хімічній та нафтохімічній, а також у житлово-комунальній сфері динаміка зниження енергоємності валової доданої вартості зазнала негативних змін через погіршення технічного стану обладнання, яке за оцінкою експертів має ступінь фізичного зносу 65-70 %, і внаслідок цього підвищення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на деякі важливі види продукції зазначених галузей.

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії. В цілому тут фокусуються проблеми як ефективності власне паливно-енергетичного комплексу, так і здатності останнього забезпечити ресурсами ефективне функціонування національної економіки.

Технічний фактор відображає вплив технічного (технологічного) стану та рівня устаткування і обладнання на обсяги споживання енергоресурсів при виробництві продукції (послуг).

Структурний фактор відображає вплив структурних змін у галузевій або міжгалузевій діяльності на обсяги споживання палива та енергії.

На даний час основним фактором зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх галузях економіки, є формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження. Це дозволить, в першу чергу, удосконалити структуру кінцевого споживання енергоресурсів, зокрема, за рахунок подальшого розширення та поглиблення електрифікації в усіх сферах економіки замістити дефіцитні види палива і одночасно підвищити продуктивність праці.

Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження:

- підвищення ефективності виробництва (видобутку), перетворення, транспортування та споживання енергоресурсів і відповідно зниження енергоємності виробництва продукції та надання послуг за рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.

Структура потенціалу енергозбереження

Структурна складова потенціалу енергозбереження:

- зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження рівнів енергоспоживання;

- зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв промисловості та транспорту за рахунок форсування розвитку наукомістких галузей і виробництв, що характеризуються малими енергоємністю, матеріаломісткістю та підвищеною вартістю продукції.

У свою чергу структурний та технічний (технологічний) фактори залежать від міжгалузевих та внутрішньогалузевих зрушень в економіці.

Одним з найбільш ефективних і масштабних напрямів енергозбереження за рахунок технічного (технологічного фактору), що суттєво впливає на рівень енергоспоживання, є галузеве енергозбереження за такими основними напрямами:

- впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

- удосконалення існуючих технологій та обладнання;

- скорочення втрат енергоресурсів;

- підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочення втрат сировини та матеріалів;

- заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв.

Міжгалузеве технологічне енергозбереження має досить значний потенціал, проте, його відмінністю від галузевого потенціалу енергозбереження є більш висока економічність – у  2-4 рази (на одиницю заощадженого енергоресурсу).

До основних міжгалузевих заходів слід віднести:

- використання сучасних ефективних систем обліку та контролю за витратами енергоресурсів;

- використання вторинних енергетичних ресурсів;

- впровадження автоматизованих систем керування енергоспоживанням;

- використання економічних систем і приладів електроосвітлення;

- впровадження сучасних систем і засобів силової електроніки;

- вдосконалення систем теплопостачання;

- використання сучасних технологій спалювання низькоякісного твердого палива;

- вдосконалення структури парку електроприладів у галузях тощо.

4.1. Потенціал енергозбереження

Відповідно до основних показників Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в Україні до 2010 р. енергоємність ВВП буде дорівнювати 0,37 кг у.п./грн., тобто, у порівнянні з показником 2005 року знизиться удвічі. Енергоємність валової доданої вартості області у 2005 році становила 0,31 кг у.п./грн. Враховуючи, що господарський комплекс області представляють підприємства з відносно невисокою енергозатратністю, темпи зниження валової доданої вартості будуть меншими, ніж загалом по Україні.

Реалізація політики енергозбереження є питанням забезпечення  енергетичної безпеки держави, вирішення майбутнього економіки. За даними Інституту загальної енергетики Національної Академії наук України потенціал енергозбереження України оцінюється на рівні 42 – 48 відсотків. Основна економія ПЕР за розрахунками експертів може бути досягнута:

- у промисловості – 38 відсотків;

- в комунально-промисловій сфері – майже 30 відсотків;

- у паливно-енергетичному секторі – 17 відсотків.

Важливим є те, що витрати на видобуток або купівлю органічного палива в 2 – 2,5 раза вищі, ніж витрати на забезпечення економії 1 т.у.п. ПЕР за рахунок енергозбереження.

Для умов області з врахуванням фактору, що споживання енергоносіїв на одного жителя області у 2,5 раза менше, ніж загалом по Україні, економічно досяжний потенціал енергозбереження на період 2007 – 2010 років становитиме 17 – 24 відсотки. Розрахунок потенціалу економічно доцільного енергозбереження за рахунок технологічного фактору наведено в табл. 16.

Таблиця 16

Потенціали галузевого економічно доцільного енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактору

| Галузь | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паливо, тис. т у.п. |  |  |  |  |  |
| Промисловість – усього | 10,33 | 13,76 | 17,78 | 24,26 | 27,95 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Добувна промисловість | 5,46 | 6,21 | 6,88 | 9,13 | 11,0 |
| Обробна промисловість – всього, у т.ч. |  |  |  |  |  |
| харчова | 0,65 | 1,04 | 1,49 | 2,49 | 2,6 |
| машинобудування і металообробка | 0,4 | 0,7 | 1,09 | 1,92 | 2,45 |
| хімічна та нафтохімічна | 2,11 | 3,34 | 4,7 | 5,76 | 6,0 |
| будівельних матеріалів | 0,42 | 0,73 | 1,14 | 2,13 | 2,22 |
| легка | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| виробництво деревини та виробів з деревини | 1,25 | 1,66 | 2,34 | 2,55 | 3,4 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла, води | 5,16 | 9,53 | 12,04 | 15,12 | 16,0 |
| Сільське та лісове господарство | 6,13 | 11,33 | 14,3 | 17,97 | 18,5 |
| Будівництво | 0,35 | 0,64 | 0,81 | 1,02 | 1,45 |
| Транспорт | 5,89 | 6,88 | 7,72 | 8,24 | 9,6 |
| Разом, тис. т.у.п. | 27,86 | 42,14 | 52,65 | 66,61 | 73,51 |
| Електроенергія, млн.кВт-г |  |  |  |  |  |
| Промисловість – усього | 13,44 | 29,73 | 29,27 | 54,19 | 57,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Добувна промисловість | 2,02 | 4,46 | 3,78 | 6,8 | 6,7 |
| Обробна промисловість – всього, у т.ч. | 1,78 | 3,6 | 4,12 | 6,35 | 6,68 |
| харчова | 4,58 | 10,14 | 9,4 | 11,32 | 11,0 |
| машинобудування і металообробка | 0,75 | 1,65 | 1,61 | 3,36 | 4,0 |
| хімічна та нафтохімічна | 1,02 | 2,31 | 2,25 | 4,17 | 4,35 |
| будівельних матеріалів | 0,93 | 2,05 | 2,02 | 4,92 | 5,2 |
| легка | 0,33 | 0,86 | 1,17 | 2,37 | 2,6 |
| виробництво деревини та виробів з деревини | 0,12 | 0,4 | 0,55 | 1,07 | 1,5 |
| Виробництво та розподі-лення електроенергії, газу, тепла, води | 0,54 | 1,25 | 1,38 | 2,45 | 3,5 |
| Сільське господарство | 1,37 | 3,01 | 2,99 | 5,38 | 5,4 |
| Будівництво | 0,32 | 0,72 | 0,7 | 1,29 | 1,6 |
| Транспорт | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,18 | 0,2 |
| Разом, млн.кВтг | 17,68 | 39,1 | 38,67 | 71,58 | 67,7 |
| Разом, тис. т у.п. | 6,28 | 13,68 | 13,15 | 23,62 | 23,76 |
| Теплоенергія, тис. Гкал |  |  |  |  |  |
| Промисловість – усього | 19,18 | 35,97 | 42,38 | 52,24 | 55,5 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Добувна промисловість | 0,19 | 0,50 | 0,67 | 0,8 | 0,8 |
| Обробна промисловість – всього, у т.ч. | 2,53 | 5,75 | 6,58 | 7,55 | 8,1 |
| харчова | 4,99 | 11,31 | 11,62 | 11,93 | 12,5 |
| машинобудування і металообробка | 1,05 | 2,80 | 3,99 | 9,79 | 11,1 |
| хімічна та нафтохімічна | 3,87 | 9,01 | 11,48 | 12,87 | 13,2 |
| будівельних матеріалів | 1,55 | 3,82 | 5,20 | 6,03 | 6,0 |
| легка | 0,40 | 1,06 | 1,51 | 1,91 | 2,3 |
| виробництво деревини та виробів з деревини | 0,31 | 0,87 | 1,33 | 1,36 | 1,5 |
| Виробництво та розподі-лення електроенергії, газу, тепла, води | 3,44 | 8,74 | 12,14 | 20,23 | 25,0 |
| Сільське господарство | 0,84 | 2,11 | 2,90 | 6,86 | 7,0 |
| Транспорт | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,40 | 0,4 |
| Разом, тис. Гкал | 23,54 | 46,96 | 57,59 | 79,73 | 87,9 |
| Разом, тис. т у.п. | 3,36 | 6,72 | 8,24 | 11,46 | 87,9 |
| Економічно доцільне галузеве технологічне енергозбереження, тис. т у.п. |  |  |  |  |  |
| Разом | 48,07 | 82,78 | 105,66 | 125,3 | 135,6 |

Таким чином, враховуючи обсяг енергоспоживання суб’єктами господарського комплексу області (у 2005 році – 767,5 тис. т.у.п.), рівень  економічно доцільного енергозбереження на період 2007 - 2010 років становитиме 497,4 тис. т.у.п.

На основі комплексного аналізу напрямків і заходів з енергозбереження на державному рівні визначено такі його пріоритети:

- в галузях економіки: впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, вдосконалення існуючих технологій і обладнання, зокрема, збільшення частки вже освоєних енергозберігаючих технологій, зменшення матеріалоємності продукції і підвищення її якості, вдосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;

- у сфері міжгалузевого енергозбереження: впровадження засобів силової електроніки (регульований електропривод, компенсуючи засоби, технологічні перетворювачі), вдосконалення систем теплопостачання (джерела тепла, мережі теплопостачання, технологічні схеми тощо), використання сучасних екологічно  ефективних технологій спалювання низькоякісного вугілля, виробництво енергії за рахунок використання вторинних енергоресурсів без додаткового залучення палива, використання економічних систем і приладів електроосвітлення.

В області на 2007 – 2010 роки пріоритетними напрямками впровадження  енергозбереження, розвитку енергоефективних технологій слід визнати наступне:

- повне завершення оснащення приладним обліком енергоресурсів закладів бюджетної сфери, побутових споживачів (природний газ, вода), встановлення лічильників комерційного відпуску тепла і води тепло- і водопостачальними підприємствами й організаціями;

- проведення енергоуадиту закладів бюджетної сфери, підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства;

- реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери;

- реконструкція тепломереж з використанням попередньо теплоізольованих труб;

- децентралізація систем теплопостачання;

- збільшення частки використання місцевих видів палива та альтернативних і відновлюваних джерел енергії (впровадження установок з виробництва біогазу та біодизельного пального, деревних паливних брикетів);

- зменшення технологічних втрат природного газу, електро- і теплоенергії;

- впровадження енергоефективного обладнання;

- встановлення економічних систем і приладів освітлення;

- впровадження когенераційних установок.

Основними енергозберігаючими заходами і проектами, що будуть реалізовуватися в галузях економіки області, стануть:

В енергетиці:

- зменшення технологічних втрат електроенергії в мережах;

- встановлення конденсаторних батарей на трансформаторних підстанціях ПС 100/35 кВ та ТП 10/0,4 кВ, а також на абонентських мережах 0,4 кВ;

- комплекс організаційно-технічних заходів з економії електричної енергії та природного газу;

- диспетчеризація господарства з впровадженням системи обліку та контролю за споживанням ПЕР;

- будівництво газозаправних та автогазонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС);

- реалізація заходів із збільшення обсягів використання електричної енергії в нічний час;

- ремонт мереж електро- і газозабезпечення.

В промисловості:

- впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

- впровадження регульованого електроприводу;

- встановлення лічильників реактивної енергії та багатозонних лічильників;

- збільшення обсягу виробництва торфобрикетів;

- впровадження систем інфрачервоного опалення;

- впровадження засобів пуско-захисної автоматики для нерегульованих електроприводів змінного струму;

- вивчити можливість виробництва гранулюваного торфу для використання в механізованих твердопаливних котлах.

В житлово-комунальному господарстві:

- заміна котлів застарілих конструкцій;

- модернізація котлів НИИСТУ – 5;

- реконструкція теплогенеруючого обладнання із застосуванням струминно-нішевих технологій спалювання органічного палива;

- заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані;

- оптимізація схем теплопостачання;

- автоматизація процесів горіння палива в котлах з метою підвищення повноти згорання палива;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії у житловому фонді;

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел  світла та систем освітлення;

- встановлення лічильників комерційного відпуску теплоенергії, води на  підприємствах комунальної теплоенергетики  і водопостачання;

- встановлення багатозонних лічильників обліку електроенергії;

- впровадження автоматичних систем контролю за енергоспоживанням і технічними параметрами роботи артсвердловин із застосуванням телекомунікаційної схеми управління;

- заміна насосів великої одиничної потужності;

- встановлення регульованого електроприводу в системах холодного і гарячого водопостачання;

- впровадження нових технологій очистки каналізаційних стоків

- утеплення огороджуючих конструкцій наявного багатоквартирного житлового фонду.

В сільськогосподарському комплексі:

- комплекс  робіт з модернізації та оптимізації роботи обладнання, впровадження прогресивного парку грунтообробних машин, техологій, підвищення технологічної дисципліни;

- застосування двофазного обробітку (досходового розпушування) під просапні і ярі зернові культури;

- енергоощадна технологія обробітку ґрунту з впровадженням обласної цільової програми “Плуги Волині”;

- ресурсозберігаюча система удобрення агрокультур в зернокормових сівозмінах на осушуваних мінеральних ґрунтах;

- розроблення та впровадження раціональних технологічних карт пересування агрегатів при виконанні польових робіт для зменшення холостих переїздів;

- переведення автотранспорту на роботу на стисненому природному газі та розширення мережі АГНКС;

- впровадження технічних засобів використання відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії (геліоколектори, теплові насоси, низькотемпературної геотермальної енергії, вторинного тепла тощо);

- збільшення обсягів використання електроенергії в нічний час та встановлення багатозонних лічильників електроенергії.

В будівництві:

- впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей будівель при новому будівництві;

- реконструкція будинків перших масових серій з утепленням огороджуючи конструкцій;

- перехід на переважне встановлення метало пластикових вікон з 4-х-камерним профілем;

- використання теплоефективних стінових виробів;

- переважне впровадження систем автономного теплопостачання при будівництві нових об’єктів.

В  транспорті:

- встановлення газового обладнання (газокомпресорні і газоналивні системи) на автомобільному транспорті;

- впровадження систем інфрачервоного опалення у виробничих приміщеннях;

- розроблення оптимальної структури ринку транспортних послуг в територіальному розрізі;

- оптимізація структури парку рухомого складу з обслуговування соціальної сфери та державного сектору економіки;

- вдосконалення системи забезпечення пальним та розроблення оптимальної структури міських ринків пального.

В побуті:

- встановлення квартирних лічильників обліку споживання природного газу та води;

- децентралізація систем опалення;

- заміна старого газоспоживаючого обладнання;

- утеплення огороджуючих конструкцій будинків;

- встановлення систем електроопалення та зонних лічильників обліку електроенергії;

- впровадження теплоутилізаційних теплонасосних установок в індивідуальному житловому секторі;

- впровадження проточних швидкодіючих водонагрівних приладів;

- поетапна заміна ламп розжарювання на газорозрядні натрієві лампи.

В бюджетній сфері:

- заміна котлів застарілих конструкцій та систем теплопостачання;

- промивка систем теплопостачання;

- використання місцевих видів палива;

- встановлення лічильників споживання  енергоносіїв та регуляторів температури в будівлях об`єктів бюджетної сфери;

- модернізація індивідуальних теплових пунктів;

- ущільнення вікон та дверей;

- встановлення рефлекторів радіаторів;

-  модернізація систем змішування гарячої води (до 370 С) в дошкільних закладах

- утеплення огороджуючих конструкцій будівель;

- впровадження енергоефективних систем освітлення;

- впровадження систем електроопалення з встановленням пристроїв акумуляції тепла;

- запровадження теплових насосів;

- реконструкція систем  освітлення;

- використання відновлюваних видів палива та альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

4.2. Відбір пріоритетних енергоефективних технологій в бюджетній сфері

Енергоємність  закладів бюджетної сфери області становить 5,6 відсотка від загального обсягу енергоспоживання. Однак, враховуючи специфіку цієї групи споживачів, впровадження в них енергозберігаючих заходів є пріоритетною ланкою реалізації державної політики енергозбереження.

В області упродовж 1998 – 2005 років склалася певна система роботи з впровадження енергозбереження в закладах бюджетної сфери. Однак, усі відомі недоліки і неефективне енергоспоживання поки що не вдалося ліквідувати. Зокрема, лише перевитрати ПЕР відносно показників Міжгалузевих норм споживання електричної і теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджених наказом Держкоменергозбереження України від 25.10.1999 року № 91, для цієї групи споживачів в області становить 23,4 відсотка. Необхідно брати до уваги, що вищезгадані норми розроблені на підставі нормативних показників енергоспоживання, які на не можна визнати прогресивними.

Головним критерієм ефективності запроваджуваних заходів з енергозбереження в бюджетній сфері є забезпечення виконання завдання щодо зменшення енергоспоживання у 2010 році  на 25 відсотків порівняно з базовим, 2005 роком.

Реалізація енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери у 2007 – 2010 роках  здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:

І – проведення паспортизації та енергоаудиту, впровадження системи економічного стимулювання енергозбереження;

ІІ – здійснення реконструкції систем теплозабезпечення;

ІІІ – зменшення обсягів газоспоживання не менше, ніж на 50 відсотків за рахунок заміщення його твердим паливом та переведення частини котелень на електроопалення;

ІV - реалізація заходів з поліпшення теплозахисних властивостей будівель;

V – впровадження енергоефективних систем освітлення.

У бюджетній сфері актуальними питанням залишається реалізація малозатратних енергозберігаючих заходів.

Основними з них є паспортизація закладів бюджетної сфери та проведення енергоаудиту.

У 1999 році в області було проведено паспортизацію закладів бюджетної сфери, що фінансуються з місцевих бюджетів. Враховуючи набутий досвід та необхідність вирішення додаткових завдань щодо ефективного використання енергоносіїв цією категорією споживачів, упродовж 2007 – 2008 років буде здійснено черговий етап енергопаспортизації закладів бюджетної сфери усіх рівнів – державного, обласного, місцевих. Проведенню цього заходу передуватиме навчання відповідних спеціалістів.

Для забезпечення ефективності реконструкції систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери основним інструментом прийняття виваженого рішення є проведення енергоаудиту. Протягом 2007 – 2010 років усі заклади бюджетної сфери, де встановлено теплогенеруюче обладнання, або які під’єднані до централізованого теплопостачання, повинні провести пройти етап енергоаудиту.

З метою поліпшення управління енергозбереженням в бюджетній сфері програмою передбачається впровадження протягом 2007 року системи економічного стимулювання енергозбереження, що базується на наступних  принципах:

розглядаються і пропонуються для впровадження самоокупні енергозберігаючі проекти (далі – СЕП), які дозволяють підвищувати ефективність використання ПЕР і, тим самим, економити бюджетні кошти на їх закупівлю;

закладений принцип зберігання базового фінансування бюджетної організації  на оплату за ПЕР протягом визначеного періоду після реалізації СЕП і формування фондів енергозбереження в закладах бюджетної сфери за рахунок різниці базового фінансування і витрат на оплату фактично спожитих ПЕР (передбачається реалізація механізму, згідно з яким базове фінансування збільшується пропорційно росту цін на енергоносії);

накопичені кошти фондів енергозбереження повинні використовуватись для повернення їх організаціям, котрі інвестували їх в реалізацію СЕП, для матеріального стимулювання персоналу бюджетної установи за економне використання ПЕР, а також для реалізації нових СЕП на “револьверній” основі.

Для реалізації запропонованого механізму необхідно вдосконалити організаційну структуру місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в сфері енергозбереження шляхом створення місцевих систем економічного стимулювання енергозбереження. Пропонована схема запровадження  системи економічного стимулювання енергозбереження  в бюджетній сфері наведена в додатку 2.

Основним завданням щодо зменшення енергоспоживання в закладах бюджетної сфери є скорочення споживання ними газу. Проведеним попереднім розрахунком встановлено, що газоспоживання в закладах бюджетної сфери загалом можна зменшити на 10,4 млн. м3, або на 41 відсоток відносно існуючого рівня його використання. При цьому передбачено переважне встановлення котлів, що можуть працювати як на газовому, так і на твердому паливі. При проведенні такої реконструкції передбачається також заміна насосного обладнання, що значно зменшує електроспоживання.

Загальна потреба коштів на реконструкцію котелень і паливних бюджетної сфери (до уваги бралися заклади, де є потреба у встановлені котлів  з потужністю понад 50 кВт) становить для закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів – 36 млн. грн., обласного бюджету – 11,1 млн. грн., державного – 12 млн. гривень (таблиці 17 і 18). Враховуючи досягнутий рівень спрямування коштів на реалізацію проектів з реконструкції систем теплозабезпечення у бюджетній сфері, цілком реально упродовж 2007 – 2010 років провести повну заміну теплогенеруючого обладнання в закладах бюджетної сфери (додатки 3 і 4).

Для забезпечення виконання передбачених завдань, для закладів бюджетної сфери встановлюватиметься ліміт на енергоспоживання по усіх видах енергоносіїв.  Зведені показники енергоспоживання закладів бюджетної сфери у розрізі районів і міст наведені в табл. 19. Ліміти споживання первинних енергоносіїв по роках в розрізі міст і районів наведені в додатку 5.

| Таблиця 17 Пропозиції по реконструкції газоспоживаючих котлів бюджетної сфери міст і районів області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Райони | Кількість котелень, паливних, шт. |  | Річне споживання газу, тис. куб. м |  | Питоме споживання газу куб. м/кв.м |  | Вартість реконструкції, тис. грн. |  | Економія природного газу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. куб. м |  | тис. грн |  |
| Вид бюджету | МБ | ДБ | МБ | ДБ | МБ | ДБ | МБ | ДБ | МБ | ДБ | МБ | ДБ |
| Вол.-Волинський р-н | 19 | 5 | 678 | 148,0 | 14,0 | 7,1 | 733,8 | 425,0 | 313,1 | 136,1 | 227,2 | 112,2 |
| Горохівський р-н | 45 | 1 | 2097 | 555,0 | 16,6 | 8,7 | 4540,0 | 15,0 | 1497,1 | 22,2 | 1209,0 | 18,1 |
| Іваничівський р-н | 19 | 4 | 1013,0 | 49,0 | 21,4 | 22,1 | 1820,0 | 100,0 | 436,,4 | 18,3 | 376,7 | 11,6 |
| Камінь-Каширський р-н | 7 | 9 | 596,0 | 313,0 | 16,8 | 13,4 | 410,0 | 590,0 | 181,9 | 327,5 | 145,4 | 266,0 |
| Ківерцівський р-н | 6 | 7 | 407,0 | 216,0 | 9,6 | 13,6 | 295,0 | 285,0 | 53,5 | 52,5 | 36,7 | 34,1 |
| Ковельський р-н | 11 | 3 | 780,0 | 172,0 | 18,7 | 16,0 | 420,0 | 260,0 | 114,4 | 62,2 | 88,7 | 53,4 |
| Локачинський р-н | 5 | 2 | 480,0 | 88,0 | 20,4 | 25,9 | 540,0 | 25,0 | 116,9 | 65,3 | 88,1 | 53,1 |
| Луцький р-н | 35 | 3 | 1969,0 | 207,0 | 19,7 | 7,2 | 1690,0 | 390,0 | 630,3 | 82,3 | 443,8 | 67,0 |
| Любешівський р-н | 2 |  | 170,0 |  | 16,6 |  | 100 |  | 65,3 |  | 53,1 |  |
| Ратнівський р-н | 16 | 6 | 1872,0 | 249,0 | 21,1 | 27,3 | 2432,0 | 185,0 | 949,0 | 35,5 | 556,0 | 22,4 |
| Рожищенський р-н | 3 | 1 | 432,6 | 12,1 | 18,7 | 44,6 | 850,0 | 15,0 | 432,5 | 12,1 | 355,0 | 7,8 |
| Старовижівський р-н | 10 | 3 | 772,0 | 318,0 | 19,1 | 17,9 | 2995,0 | 610,0 | 638,1 | 259,2 | 496,7 | 201,1 |
| Турійський р-н | 10 | 3 | 768,0 | 80,0 | 21,1 | 7,9 | 2941,8 | 55,0 | 690,7 | 56,3 | 578,1 | 34,9 |
| м.Вол.-Волинський | 7 | 6 | 195,0 | 3302,0 | 10,1 | 11,4 | 2190,0 | 1370,0 | 595,3 | 209,7 | 600,1 | 159,9 |
| м. Ковель | 6 | 6 | 220,0 | 1100,0 | 12,8 | 22,0 | 665,0 | 4875,0 | 89,7 | 365,3 | 69,8 | 236,8 |
| м. Луцьк | 11 |  | 943,8 |  | 19,7 |  | 3780,0 |  | 508,8 |  | 392,1 |  |
| м.Нововолинськ | 2 | 1 | 16 | 186,0 | 24,0 | 24,3 | 40,0 | 420,0 | 11,7 | 76,8 | 7,8 | 65,9 |
| Всього РДА, МВК | 214 | 60 | 20149,6 | 6995,1 | 17,7 | 15 | 36062,6 | 9620,0 | 9040,8 | 1725,4 | 7022,0 | 1297,3 |

| Пропозиції по реконструкції газоспоживаючих котелень закладів бюджетної сфери управлінь області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 18 |  |
| Управління | Кількість котелень, паливних |  | Річне споживання газу, тис. куб. м |  | Питоме споживання газу куб. м/кв.м |  | Вартість реконструкції, тис. грн. |  | Економія природного газу |  |  |  |
|  | штук |  |  |  |  |  |  |  | тис. куб. м |  | тис. грн |  |
| Вид бюджету | ОБ | ДБ | ОБ | ДБ | ОБ | ДБ | ОБ | ДБ | ОБ | ДБ | ОБ | ДБ |
| Волинське обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства |  | 3 |  | 27,6 |  | 2,81 |  | 330,0 |  | 94,0 |  | 80,5 |
| Управління у справах молоді та спорту |  | 1 |  | 2 |  | 3,47 |  | 350 |  | 20,2 |  | 26,1 |
| Управління освіти і науки | 3 | 4 | 227,7 | 1503,2 | 20 | 9,58 | 440,0 | 1740,0 | 72,4 | 208,0 | 71,4 | 259,2 |
| Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи | 3 |  | 243,7 |  | 31,22 |  | 1175,0 |  | 139,1 |  | 90,3 |  |
| Управління культури і туризму | 1 |  | 302,0 |  | 24,02 |  | 950 |  | 101,8 |  | 65,9 |  |
| Управління охорони здоров'я | 7 |  | 815,9 |  | 21,28 |  | 840,0 |  | 384,6 |  | 324,8 |  |
| Всього | 14 | 8 | 1589,3 | 1532,8 |  |  | 3405,0 | 2420,0 | 697,9 | 322,2 | 552,4 | 365,8 |

Таблиця 19

Зведені показники зменшення енергоспоживання в закладах, що фінансуються з місцевих бюджетів

|  | Ліміт енергоспоживання по роках |  |  |  | Очікуване зменшення енергоспо-живання у 2010 році у порівнянні з 2005 роком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  | т.у.п. |  |  |  |  |
| Володимир-Волинський | 1485,6 | 1375,9 | 1275,3 | 1211,5 | 439,1 |
| Горохівський | 3474,5 | 3192,1 | 2934,7 | 2788,0 | 1072,6 |
| Іваничівський | 2269,4 | 2103,0 | 1950,3 | 1852,8 | 668,8 |
| Камінь-Каширський | 5310,8 | 5014,2 | 4735,5 | 4498,7 | 1402,2 |
| Ківерцівський | 4694,7 | 4438,8 | 4197,7 | 3987,8 | 1228,6 |
| Ковельський | 2682,7 | 2508,6 | 2347,1 | 2229,8 | 751,0 |
| Локачинський | 2179,8 | 2045,7 | 1920,9 | 1824,8 | 597,2 |
| Луцький | 3131,4 | 2879,9 | 2650,5 | 2518,0 | 961,3 |
| Любомльський | 4479,1 | 4255,1 | 4042,4 | 3840,2 | 1136,5 |
| Любешівський | 5042,2 | 4781,0 | 4533,7 | 4307,0 | 1295,4 |
| Маневицький | 5135,9 | 4879,1 | 4635,1 | 4403,4 | 1303,2 |
| Ратнівський | 4796,1 | 4460,0 | 4150,3 | 3942,8 | 1386,2 |
| Рожищенський | 3505,4 | 3300,4 | 3108,6 | 2953,2 | 941,7 |
| Старовижівський | 2481,6 | 2317,3 | 2165,3 | 2057,0 | 700,3 |
| Турійський | 2062,1 | 1918,8 | 1786,8 | 1697,5 | 593,7 |
| Шацький | 1307,9 | 1242,5 | 1180,3 | 1121,3 | 331,8 |
| м. Володимир-Волинський | 1250,8 | 1178,0 | 1110,0 | 1054,5 | 335,3 |
| м. Луцьк | 6259,8 | 5910,9 | 5582,9 | 5303,8 | 1651,6 |
| м. Ковель | 2437,8 | 2304,4 | 2178,8 | 2069,9 | 638,8 |
| м. Нововолинськ | 2406,3 | 2285,1 | 2170,1 | 2061,6 | 612,0 |
| Всього по області | 66393,8 | 62390,8 | 58656,4 | 55723,5 | 18047,3 |

Довідково: енергоспоживання  закладів бюджетної сфери у 2005 році становило 73770,8 т.у.п.

Важливим елементом зменшення енергоспоживання  в закладах бюджет-ної сфери області є збільшення використання торфобрикетів. Розрахунками встановлено, що протягом 2007- 2008 років цілком можливе збільшення використання торфобрикетів на у 2 – 2,5 раза. Закупівля твердого палива  (вугілля) за умови відсутності можливості перевірки якості поставленого палива призводить до його отримання з високою зольністю. Це одна  з головних причин перевитрат твердого палива. Використання торфобрикетів можливе у всіх твердопаливних котлах   нових моделей, а за умови його використання з вугіллям – і в котлах НІІСТУ і „Універсал”. Враховуючи це, використання торфобрикетів в закладах бюджетної сфери до 2009 року  становитиме не менше 23 тис. тонн і їх частка в загальній структурі енергоспоживання закладів бюджетної сфери досягне 26  відсотків (таблиця 20).

Таблиця 20

Завдання з використання торфобрикетів в закладах бюджетної сфери

|  | Обсяги використання торфобрикетів, тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 рік | 2009 | 2010 |
| Володимир-Волинський | 270 | 270 | 310 | 585 |
| Горохівський | 50 | 100 | 300 | 1045 |
| Іваничівський | 0 | 160 | 320 | 810 |
| Камінь-Каширський | 1700 | 1800 | 2100 | 2780 |
| Ківерцівський | 640 | 2100 | 2100 | 2300 |
| Ковельський | 143 | 540 | 560 | 620 |
| Локачинський | 0 | 520 | 630 | 970 |
| Луцький | 100 | 100 | 220 | 610 |
| Любешівський | 190 | 1890 | 1950 | 2660 |
| Любомльський | 180 | 1720 | 2000 | 2900 |
| Маневицький | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Ратнівський | 0 | 990 | 1330 | 3360 |
| Рожищенський | 494 | 1160 | 1470 | 2110 |
| Старовижівський | 320 | 510 | 860 | 1610 |
| Турійський | 80 | 340 | 670 | 1490 |
| Шацький | 244 | 650 | 710 | 900 |
| Заклади структурних підрозділів облдержадміністрації |  |  |  |  |
| Управління освіти та науки | - | 960 | 960 | 960 |
| Управління охорони здоров’я | - | 460 | 460 | 460 |
| Головне управління праці, соціаль-них питань та у справах захисту на-селення від налідків Чорнобильської катастрофи |  | 100 | 200 | 360 |
| Всього | 13620 | 23270 | 26050 | 35410 |

З метою зменшення обсягів газоспоживання в закладах бюджетної сфери при здійсненні реконструкції систем теплозабезпечення необхідно проводити заміну застарілого газоспоживаючого котельного обладнання на сучасні твердопаливні  та електроопалювальні котли. У зазначених в додатках 3 і 4 закладах бюджетної сфери можливо повністю перейти з газового палива на інші види енергоносіїв. Однак, на час розроблення Програми в Україні відсутнє налагоджене виробництво твердопаливних котлів необхідної потужності. Через це визначено перелік закладів, які в першочерговому порядку можуть бути переведені на тверде паливо і електроопалення. Загалом протягом 2007 – 2008 років цілом реально здійснити таку реконструкцію і перевести на інші види енергоносіїв 87 котелень закладів місцевих бюджетів та 15 котелень в закладах, що фінансуються з державного бюджету. За рахунок цього можна зменшити споживання природного газу в бюджетній сфері на 5,5 млн. м3 (таблиця 21). Через це прогнозується, що використання торфобрикетів у закладах бюджетної сфери до 2010 року зросте до 35 тис. тонн і становитиме не менше 30 відсотків у загальній структурі енергоспоживання.

Для забезпечення відповідного температурного режиму на об’єктах бюджетної сфери, насамперед, в закладах освіти, охорони здоров’я, у першочерговому порядку здійснюватимуться енергозберігаючі заходи, включені до переліку додатку 6. Переважна більшість цих об’єктів отримують теплоенергію від котелень на твердому паливі. Зношеність обладнання стала основною причиною вкрай незадовільного температурного режиму.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 року № 502-р „Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією”  передбачається поетапне переведення на електроопалення частини бюджетних закладів. З цією метою у 2007 році здійснюватиметься комплекс заходів щодо:

- проведення інвентаризації існуючих систем опалення бюджетних установ щодо можливості заміни систем опалення з традиційними видами енергоносія (насамперед, газ) на електроопалення;

- визначення обсягів реконструкції електричних мереж для забезпечення необхідної пропускної здатності для потреб електроопалення;

- визначення обсягів і джерел фінансування, черговості та термінів виконання заходів з переведення бюджетних закладів на електроопалення.

Враховуючи умови області, у першу чергу пропонуватиметься переведення на електроопалення заклади бюджетної сфери, де встановлено пічне опалення і не витримується необхідний температурний режим. Для зменшення витрат газу на опалення бюджетних організацій визначатимуться ті об’єкти, де питоме споживання газу на 1 Гкал теплоенергії  у два і більше разів перевищує нормативний  показник і теплопостачання здійснюється від зношеного котельного обладнання. Пропоноване  до застосування електроопалювальне обладнання  буде доведено до відома органів виконавчої влади упродовж 2007 року.

Можливі обсяги заміщення природного газу за рахунок впровадження електроопалення приведені в таблиці 22.

Враховуючи недостатній рівень штучного освітлення у закладах бюджетної сфери, передбачається здійснювати у них  реконструкцію

Таблиця 21

Визначення можливості першочергового переведення газифікованих котелень закладів бюджетної сфери

на інші види енергоносіїв

|  | К-сть коте-лень, шт. | Загальне спожи-вання газу, тис. м3 | К-сть коте-лень, що мож-ливо перевести на інші енергоносії |  | Можливий обсяг замі-щення при-родного газу, тис м3 |  | Затрати на реконструк-цію, тис.грн. |  | Економічний ефект, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | ДБ | МБ | ДБ | МБ | ДБ | МБ | ДБ |
| В-Волинський | 28 | 826 | 7 | 1 | 155,2 | 100 | 420 | 300 | 111 | 84,5 |
| Горохівський | 73 | 2896 | 20 | 1 | 513,8 | 22,2 | 1505 | 15 | 434,1 | 18,2 |
| Іваничівський | 22 | 1169 | 6 |  | 298,3 |  | 1395 |  | 273,5 |  |
| К-Каширський | 11 | 909 | 1 | 1 | 142,9 | 278,5 | 205 |  | 120,7 |  |
| Ківерцівський | 10 | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ковельський | 18 | 1162 |  | 1 |  |  |  | 205 |  | 46,3 |
| Локачинський | 6 | 584 | 1 |  | 194,4 |  | 425 |  | 73,9 |  |
| Луцький | 54 | 2176 | 18 | 1 | 506,7 | 16,4 | 1270 | 45 | 354,8 | 7,7 |
| Любешівський | 3 | 170 |  |  | 10,4 |  | 25 |  | 6,8 |  |
| Ратнівський | 27 | 2121 | 13 |  | 1039,7 |  | 2137 |  | 777,8 |  |
| Рожищенський | 5 | 626 | 1 | 1 | 409,5 | 12,1 | 800 | 15 | 346 | 7,8 |
| Старовижівський | 11 | 1095 | 5 | 2 | 416,4 | 228,3 | 1630 | 565 | 351,9 | 195,1 |
| Турійський | 13 | 848 | 8 | 3 | 553,1 | 56,3 | 1570 | 55 | 489,1 | 34,9 |
| Шацький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Ковель | 6 | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Луцьк | 12 | 4441 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.Нововолинськ | 4 | 194 | 1 |  | 9,2 |  | 40 |  | 7,8 |  |
| м.В-Волинський | 8 | 3834 | 5 | 3 | 531 | 10,5 | 870 | 45 | 466,8 | 6,6 |
| Область, всього | 311 | 25183 | 87 | 15 | 4780,6 | 724,3 | 12292 | 1245 | 3814,2 | 401,1 |

Таблиця  22

Прогнозні обсяги заміщення природного газу

при встановленні електроопалення

| Райони, міста | тис. м3 |
| --- | --- |
| В-Волинський | 46,6 |
| Горохівський | 104,3 |
| Іваничівський | 17,8 |
| К-Каширський |  |
| Ківерцівський |  |
| Ковельський |  |
| Локачинський | 29,9 |
| Луцький | 289,4 |
| Любешівський | 10,4 |
| Любомльський |  |
| Маневицький |  |
| Ратнівський | 17,2 |
| Рожищенський | 12,1 |
| Старовижівський | 21,4 |
| Турійський | 92,8 |
| Шацький |  |
| м.В-Волинський | 65,6 |
| м.Ковель |  |
| м.Луцьк | 4,6 |
| м.Нововолинськ | 9,2 |
| Область, всього | 721,3 |

внутрішнього освітлення, у першу чергу в закладах освіти. На даний час переважна більшість цих закладів освітлюється лампами розжарення або люмінісцентними лампами, що мають негативний  стробоскопічний ефект.

Національним агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (далі – НАЕР) поставлено завдання за рахунок впровадження енергозберігаючих джерел освітлення забезпечити зменшення використання електроенергії для потреб освітлення на 50 відсотків. Рекомендується встановлювати компактні люмінісцентні лампи (КЛЛ), потужність яких у 5 разів менша від аналогічної лампи розжарювання, світловий потік майже удвічі більший, а спектр світла наближений до того, який забезпечують лампи розжарювання. Крім того, можна встановлювати світильники типу ЛВО-4х18-001 УХЛ4 (NC-2404) з люмінісцентними лампами і дзеркальним растром, що оснащені напівпровідниковими електронними пускорегулюючими апаратами (АНПР).  Споживання електроенергії цими світильниками зменшується на 25 – 30 відсотків,  відсутній стробоскопічний ефект  через те, що АНПР працює при частоті 30-40 кГц, тривалість роботи ламп зростає у 1,5 – 2 рази, відсутній шум, діапазон робочих напруг розширюється від 190 - 240 В до 100 – 290 В.

Загальна встановлена потужність світильників в закладах, що фінансуються з місцевих і державних бюджетів становить 39,7 тис.кВт, кількість встановлених джерел світла (за даними енергетичних паспортів)  становить 602,4 тис. одиниць. Нормативне споживання електричної енергії на освітлення по зазначеній категорії споживачів становить  23,2 млн. кВт-год.

На реалізацію вищезгаданого завдання щодо зменшення використання електроенергії на освітлення на 50 відсотків, зважаючи, що  ціна компактної люмінесцентної  енергоощадної  лампи становить від 18 гривень (11-ватна лампа) до  32 гривень (20-ватна лампа) необхідні кошти, з врахуванням монтажно-будівельних робіт, від 6,5 до 11,8 млн. гривень. Економія електроенергії становитиме 11 – 12 млн. кВт-год.

4.3. Енергоефективні технології, рекомендовані для впровадження  в промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, агропромисловому комплексі та будівництві

На сьогодні, однією із основних перешкод до широкого впровадження енергозберігаючих технологій у виробничих галузях, поряд із наявністю фінан-сових ресурсів, є відсутність доступної інформації щодо розробок, наявності, умов та ефективності впровадження таких технологій. Існуюча ситуація значно утруднює пошук необхідної інформації щодо енергозберігаючих технологій.

Харчова промисловість належить до пріоритетних галузей як з точки зору забезпечення населення якісними харчовими продуктами, так і за обсягом наповнення державного бюджету. На підприємствах цієї галузі використовується 139 тис. т.у.п., або 18 відсотків ПЕР, спожитих виробничим комплексом області. Із 25 видів продукції цієї галузі, які виробляються на підприємствах області, у 2005 році не було досягнуто зменшення питомих норм споживання ПЕР по 11 видах, а по 5 видах допущено їх збільшення.

Цукрова галузь є найбільш енергоємною серед галузей харчової промисловості.

Наші цукрові заводи мають недосконалі технологічні схеми, морально і фізично застаріле обладнання, тому показник витрат палива до маси буряків у галузі становить 6,5 %, у тому числі на виробництво теплової енергії витрача-ється 5-5,4 %, на виробництво електричної енергії 0,5-0,6 % умовного палива до маси буряків. Очевидно, що вирішення проблеми енергозбереження в цук-ровій промисловості лежить в площині зменшення питомих витрат тепла у вигляді пари на технологічні потреби. Необхідно відмітити, що цукрові заводи Європи мають у двічі нижчий показник витрат палива  (3,0-3,1%).

Національною асоціацією “Укрцукор” відповідно до галузевої науково-технічної програми разом з науково-дослідними, проектно-конструкторськими інститутами, та іншими зацікавленими підприємствами та організаціями за останні роки проведена значна робота щодо розробки і впровадження на підприємствах галузі нових видів енергоефективного енергетичного та технологічного обладнання.

Розроблено та освоєно виробництво типорозмірів українських турбін і генераторів номінальною електричною потужністю 5,2 МВт, 6 МВт, 12 МВт з початковими параметрами пари 22 атм/3700С, 35 атм/4350С і протитиском     2,5-5 атм.

Освоєно випуск автоматичних центрифуг з енергозберігаючим частотно-регульованим електроприводом та сучасними системами автоматичного управління на базі програмних логічних контролерів.

Створено типорозмірний ряд насосів вільно вихрового типу (СВН), які використовуються на підприємствах для перекачування соку, сиропу, суспензії та вапняного молока. Насоси СВН порівняно із старими лопатевими та роторними (шестеренними) насосами мають просту конструкцію підшипникового вузла, малу металоємкість, підвищений ресурс роботи, підвищену всмоктувальну здатність. Термін окупності насосів СВН складає 2 сезони (90 днів). Використання цих насосів дозволяє також знизити встановлену потужність електродвигунів.

Значний економічний ефект дає реконструкція парових котлів з метою підвищення їх потужності. Так, заводська вартість парового котла ДКВР-20-23-3700С потужністю 20 т пари на годину становить близько 600,0 тис.грн., в той же час вартість реконструкції парового котла меншої потужності на потужність 20 т пари на годину становить лише 300,0 тис.грн.

У м’ясній галузі на багатьох підприємствах однією з головних проблем  є оснащеність підприємств сучасним технологічним обладнанням як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

Обладнання встановлюється, як правило, при технологічній перебудові виробництва з одночасним впровадженням економічних та екологічно чистих технологій, які в першу чергу пов’язані з обробкою м’ясних та ковбасних виробів. Наприклад, гарантом відмінної якості є установки парового копчення, технологія яких побудована на тому, що коптильний газ утворюється не в результаті тління деревної стружки, а в результаті обробки такої стружки перегрітою парою. При цьому за рахунок автоматичного регулювання мікропроцесором режиму коптіння на 40 % порівняно із стандартним конвенційним способом роботи коптильної камери скорочується технологічний процес, що призводить до зменшення споживання палива.

На підприємствах м’ясної промисловості близько 70%  спожитої електроенергії припадає на долю компресорів. На сьогодні є два основні напрями зменшення споживання електроенергії, а саме заміна застарілих компресорів та впровадження сучасних ізоляційних схем холодильників.

Сучасне компресорне обладнання порівняно із діючим має досягає показників економії електроенергії 30-40%, мають високу холодопродуктивність при мінімальному споживанні електроенергії, вбудовану електронну систему захисту електродвигуна а також можливість експлуатації при температурах від +12 до –600С (діючі компресори – до –180С). Система збереження електроенергії управляє робочим циклом та скорочує роботу у режимі розвантаження.

Сучасне холодильне обладнання будується за системою “хью-індж”, що передбачає, зокрема, використання багатошарових бетонних панелей типу “сендвіч”. Основні переваги конструкції – добрий ізоляційний шар сприяє встановленню компресорів невеликої потужності, що зменшує споживання електроенергії. Тому очевидно, що з метою зниження експлуатаційних витрат і економії електроенергії необхідно здійснювати реконструкцію і технічне переобладнання вітчизняних холодильників, які побудовані навіть 10-15 років тому назад.

У молочній галузі на ряді підприємств надійно працюють горизонтальні форсункові розпилювальні сушарки ОСВ-1 для сушіння незбираного й знежиреного молока. Основна перевага такого обладнання порівняно з найбільш поширеними установками баштового типу з дисковим розпилюванням згущеного молока є у вдвічі меншому об’ємі сушильної камери, меншій висоті та двостадійній схемі сушіння, що забезпечує високу якість продукту та порівняно менше споживання тепла. Зазначений форсунковий метод розпилення також може використовуватися для одержання таких харчових продуктів як швидкорозчинна кава, меланж, дитячі суміші тощо.

Інший енергоефективний напрямок підприємств молочної галузі – модернізація існуючих систем теплопостачання. Модернізація існуючої системи енергопостачання і заміна існуючого котельного обладнання на сучасне дозволяє значно знизити споживання палива та електроенергії.

У пивобезалкогольній галузі на підприємствах можуть бути запроваджені такі енергоефективні технології, зокрема: перехід від виробництва партіями до безперервного добового процесу варіння сусла, що дозволяє оптимізувати використання тепла з наступним скороченням споживання пари та охолоджувальної води; двоступінчасте тривале просушування ячменю; впровадження теплових насосів; обладнання печей повітряними теплообмінниками, які дозволяють використовувати тепло викидів з метою первинного підігріву холодного повітря; впровадження скляних теплообмінників для часткового охолодження повітря, яке виходить із випарника теплового на сушарці; встановлення нових сусловарочних котлів.

У хлібопекарній галузі у зв’язку з оновленням асортименту та необхідністю економного використання палива і електроенергії виникає потреба постійно вдосконалювати існуюче обладнання. Тістообробні машини – один з основних видів обладнання у хлібопекарній галузі.

У ВАТ “УкрНДІпродмаш” створено нове обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню, зокрема тістоподільні машини А2-ХДШ та А2-ХДП.

Машина А2-ХДШ із шнековим нагнітанням призначена для поділу тіста та поділу суміші житнього пшеничного борошна на заготовки від 0,5 до 1,4 кг. Машина має вищу продуктивність (40-70 шт/хв.), більші межі мас тістових заготовок (0,5-1,4 кг), та менш встановлену потужність електродвигуна (3 кВт) порівняно з її прототипом “Кузбас”. До позитивних якостей машини А2-ХДШ можна також віднести можливість її роботи в автоматичному режимі.

Машина А2-ХДП призначена для поділу тіста з пшеничного борошна на заготовки масою від 0,22 до 1,2 кг для подових виробів. Машина А2-ХДП за рахунок підвищення точності дозування (похибка не більш ніж 1,7%), меншої маси (930 кг) та меншої потужності електродвигуна (2,45 кВт) перевищує технічні показники машини А2-ХТН, яка зараз експлуатується у хлібопекарській промисловості.

Для невеликих обсягів виробництва хлібопекарських виробів доцільно використовувати печі „БОКС-600” виробництва ЗАТ „Житомирремхарчомаш”.

Крім зазначених галузевих енергоефективних технологій для підприємств харчової промисловості характерні й такі, які є загальними для всіх галузей.

Це в першу чергу когенерація (комбіноване виробництво теплової та електричної енергії). Сьогодні така технологія впроваджена у цукровій та на ряді підприємств спиртової галузі, які використовують для цього турбогенератори з протитисковими турбінами. В той же час когенерацію можливо впроваджувати і на підприємствах олієжирової промисловості, а також на базі газомоторних і дизельних генераторів – на підприємствах пивобезалкогольної, кондитерської, м’ясної та молочної галузей.

По друге – встановлення у котельнях або сушарках теплоутилізаторів, які дають змогу забезпечити утилізацію тепла вихідних газів після котлів, сушарок і отримати суттєве скорочення споживання палива. Так, на парових котлах малої (1-2,5 т пари/годину) та середньої потужності (4-6,5 т пари/годину) економія природного газу становить 5-8 м3 на 1 т пари, а на промислових сушарках та тепло генераторах – від 30 до 60 % теплової енергії, що викидається з відпрацьованими теплоносіями.

Новітні схеми та обладнання для оборотного водопостачання виробництва дають змогу забезпечити ефективну роботу градирень, від експлуатації яких в значній мірі залежить реалізація переваг оборотного водопостачання порівняно з прямоточними системами. Так, зниження на 100С температури води, що подається на конденсатори компресійних холодильних станцій призводить до зменшення на 2-4% витрат електроенергії на привід компресорів.

Ще один основний напрям – заміна морально застарілих реле захисту електродвигунів на принципово нову енергоефективну автоматика захисту, яка в змозі забезпечити комплексний захист електричних двигунів потужністю від 0,1 до 600 кВт від практично всіх аварійних режимів. Впровадження такої автоматики дозволяє підприємствам отримувати значну економію коштів, що раніше використовувалися на ремонт енергетичного обладнання. Наприклад, за кошти, що йдуть на ремонт одного двигуна потужністю 100 кВт можна встановити 20 таких систем, які забезпечать захист 20 електродвигунів. Практично на всіх підприємствах харчової промисловості України вже встановлено більш ніж 10,0 тис. од. таких пристроїв.

Енергозбереження в промисловості будівельних матеріалів. В силу того, що промисловість будівельних матеріалів - це галузь, яка заощаджує енергоресурси як у виробництві будівельних матеріалів так і при застосуванні їх в інших галузях, впровадження державної політики енергозбереження здійснюється за двома основними напрямками:

Перший напрямок - економія при виробництві будівельних матеріалів (впровадження енергоекономічних технологій, матеріалів, устаткування, використання вторинних енергоресурсів, техногенних відходів, тощо);

Другий напрямок - збільшення випуску енергоефективних конструкційно-теплоізоляційних та тепло-звукоізоляційних матеріалів, що дозволяє економити енергоносії при їх застосуванні (житлове та промислове будівництво, судно- та авіабудування, енергетика, техніка, тощо ).

Керамічні стінові матеріали (цегла та блоки), завдяки їх високим архітектурним, технічним і комфортним властивостям, мають значну питому вагу в загальному обсязі виробництва стінових будівельних виробів, незважаючи на порівняно високі енергетичні витрати на їх виробництво.

Для скорочення витрат палива та електричної енергії при виробництві керамічної цегли планується:

- перехід від традиційного пластичного до формування виробів із шихти зменшеної вологості та напівжорсткого формування дає можливість збільшити продуктивність технологічних ліній, забезпечити підвищену пустотність та поліпшити зовнішній вигляд продукції, розширити номенклатуру керамічних виробів, досягти скорочення паливно-енергетичних ресурсів на масопідготовку шихти, сушку та випал будівельної кераміки.

- подальше впровадження на підприємствах галузі конструкції оснащення пресів пластичного та напівжорсткого формування для виробництва умовно ефективних (густиною 1400-1600 кг/м3) та ефективних (до 1450 кг/м3) керамічної цегли і блоків з порожнистістю 22-32 %; 25- 45% та каменів стінових порожнистістю до 55%.

Розроблено нове нетрадиційне технологічне обладнання для виробництва керамічної цегли напівсухим пресуванням. Використання такого устаткування дозволяє знизити витрати енергетичних ресурсів на 25%, питомі капітальні вкладення та собівартість продукції до 20%. При цьому можливо досягти підвищення якості підготовки сировини та режиму пресування виробів.

Ніздрюватий бетон - перспективний стіновий будівельний матеріал, який виробляється з піску, цементу, вапна та алюмінієвої пудри (піноутворювач) методом автоклавного твердіння. Цей матеріал має високі теплозахисні і теплоакомуляційні властивості, здатний значно знизити енергоспоживання при виробництві та під час його експлуатації в будівлях і спорудах, підвищити комфортність житла. Ніздрюватий бетон - екологічно чистий матеріал, він не виділяє токсичних речовин: коефіцієнт комфортності становить 2, що поступається лише деревині, яка має коефіцієнт 1 (для порівняння –коефіцієнт комфортності керамічної цегли - 10).

У 1996 році в Україні було введено нові нормативи по опору теплопередачі (теплоопір) зовнішніх огороджувальних конструкцій, що майже в 2,5 рази перевищують термічний опір будинків із традиційних стінових матеріалів. Для подальшого розвитку будівництва та виконання нормативу по опору теплопередачі практично безальтернативним варіантом став перехід на багатошарові конструкції з використанням легких теплоефективних будівельних матеріалів, в першу чергу виробів із ніздрюватого бетону.

Так, енергоємність ніздрюватобетонних виробів, включаючи затрати на сировину в 2-2,5 рази нижче енергоємності керамзитобетону і в 1,5 рази нижче витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво керамічної цегли.

Теплоопір ніздрюватого бетону щільністю від 400 до 600 кг/м3 у 1,5 - 2,5 рази вище традиційних стінових матеріалів, що скорочує витрати енергоресурсів на експлуатацію будівель понад 20%. Конструкційно-теплоізоляційні вироби щільністю 400-600 кг/м3 та „термоблоки” щільністю 250-400 кг/м3, на думку вчених, займуть одне із провідних місць в номенклатурі будівельних матеріалів на ринку України.

Вбачається за доцільне довести використання ніздрюватих бетонів у сучасному малоповерховому будівництві до 60 – 80 відсотків, багатоповерховому – до 30-50%, збільшити його застосування для реконструкції будівель і споруд. Це забезпечить зниження вартості будівельно-монтажних робіт на 20-25%, трудомісткість – на 20-25%, скорочення використання дорогих теплоізоляційних матеріалів і складних систем утеплення будівель.

Використання стиснутого природного газу як моторного палива

Заміщення моторних палив нафтового походження природним газом є проблемою, над вирішенням якої працюють у багатьох країнах світу. В цей час, сьогодні, вже більше 2 млн. автомобілів у світі працює на газі і їх кількість безперервно зростає. Основними чинниками, які спонукають уряди країн та відповідні промислові, фінансові і інші структури до її вирішення такі:

- підвищення енергетичної безпеки країн внаслідок зменшення залежності від імпорту нафти та нафтопродуктів. Нещодавно Європейська Комісія виявила політичну ініціативу, "Щодо альтернативних палив для дорожнього транспорту...", згідно якої визначено потенціал заміщення до 2020 року приблизно 10% бензину та дизельного пального, які використовуються в транспортному секторі, природним газом. Передбачається досягнення двох основних цілей: зниження емісії діоксиду вуглецю та досягнення більшої незалежності від імпортованої нафти. Визначено потенціал переведення у 23 млн. транспортних засобів, на що передбачається витратити близько 47 млрд. м3 природного газу;

- покращання якості довкілля. При переведенні автомобіля на газ кількість шкідливих газоподібних викидів в атмосферу знижується на 70-90%, а твердих частинок (сажі та сажоподібних) - на 97%. Саме з екологічних міркувань вже 49 країн світу запровадили в себе програми "чистого повітря". Вплив на навколишнє середовище автотранспорту України в цілому характеризується такими даними. Можна цілком обґрунтовано вважати, що на кожного міського жителя країни припадає не менше 130 кг токсичних викидів щорічно.

Україна має значний досвід використання стиснутого природного газу як моторного палива на автомобільному транспорті. В країні існує мережа з 87 АГНКС, розташованих у 66 містах, загальною потужністю 675 млн. м3, здатна забезпечити природним газом 70 тис. автомобілів та замістити при цьому 624 тис. т рідких моторних палив. Автомобілі на газі виконують як міські, так і міжміські перевезення, а сама мережа АГНКС пов'язана з мережами сусідніх країн і здатна забезпечити також і міждержавні перевезення, уникнувши при цьому обмежень у перетинанні кордону екологічно недосконалими транспортними засобами. Досвід останніх років свідчить, що обсяги використання газу як моторного палива та завантаження АГНКС в Україні залежить швидше від економічних, ніж від екологічних факторів. Після підвищення цін на рідке моторне паливо у 2000 р. кількість працюючих на газі автомобілів збільшилась з 14-15 тис. шт. у попередні роки до приблизно 41 тис. у 2003 році, а середнє завантаження АГНКС піднялося з 26,1% до 56%.

Пропонована для реалізації технологія переобладнання дизельних двигунів  для роботи на природному газі викладена в додатку 8.

Вугільна галузь

Для області видобуток вугілля має пріоритетне значення.

Основними напрямками розвитку вугільної промисловості є: будівництво нових шахт і збагачувальних фабрик, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств; pестpуктуpизація шахтного фонду і удосконалення управління галуззю.

Більшість запасів вугілля зосереджено в пластах потужністю до 1 м. Необхідна розробка ефективних новітніх технологій з видобутку вугілля з малопотужних пластів (до 1,2м), у тому числі без постійної присутності людей у вибої - бурошнековим способом, з застосуванням стругових комплексів, селективної виїмки вугілля, створення ефективних техніки і технологій вуглевидобутку на крутих пластах.

Враховуючи малу потужність підготовлених до відпрацювання пластів, основні зусилля мають бути спрямовані на їх селективну виїмку (роздільну виїмку вугілля і породи), що запобігає видобутку так званої “гірської маси”. Кріплення виробок, забезпечуючи функціональні вимоги, повинне максимально перешкоджати обрушенням і вивалам. Як базову техніку з такими властивостями можна розглядати щитові механізовані комплекси. Необхідне виготовлення й апробація новітніх зразків техніки потокового видобутку вугілля: комплексів на базі фронтальних агрегатів, стругові та комбайнові комплекси з автоматизованим керуванням, що забезпечують навантаження в залежності від потужності пласта від 1500 до 6000 т/ добу (у тому числі для пластів потужністю 0,8 - 1,0 м); транспортну і прохідницьку техніку, що дозволить реалізувати ці навантаження на перспективних шахтах.

Необхідним вбачається підвищення ефективності використання електроенергії внутрішньо шахтовим обладнанням, а саме: комбайнами для виїмки вугілля, конвеєрами для транспортування вугілля, електровозами, гідрофікованим кріпленням, для утримання породи від обвалу, іншим допоміжним обладнанням, що періодично включається.

Серед засобів транспорту по горизонтальним підземним виробкам важлива роль належить електровозному транспорту. Основні заходи із зниження витрат електроенергії на підземному транспорті можна розділити на наступні групи: зміна вантажопотоку і структури транспорту; підвищення завантаження транспортних засобів; організаційно-технічні заходи; зменшення втрат електроенергії в контактних і рельсових колах, при заряді акумуляторних батарей.

Найбільш ефективним заходом є зміна вантажопотоку і структури транспорту. До цього заходу відносяться: заміна скребкових конвеєрів стрічковими; транспортування вугілля по збірковому штреку з спарених лав; розширення області використання відкатки контактними електровозами; впровадження гіровозів з електроприводами для розгону маховиків. Використання електроприводу для розгону маховиків дає можливість використовувати рекуперативне гальмування для шахтних електроприводів.

Підвищення середнього завантаження також ефективний фактор зниження витрат електроенергії на підземному транспорті. Зниженню втрат електроенергії сприяє і використання засобів автоматизації, що забезпечать зупинку конвеєра при зниженні навантаження. Використання таких засобів дозволяє на 80% скоротити роботу конвеєра в холосту.

Одним із напрямків підвищення ефективності споживання електроенергії в галузі є вдосконалення систем електроприводу на шахтах, а саме розробка і впровадження у виробництво регульованих за швидкістю електроприводів.

Основним резервом зниження витрат електроенергії при транспортування вантажів конвеєрами із використання регульованого електроприводу лежить в зменшенні шкідливих опорів і зменшенні потужності електроприводу за рахунок регулювання швидкості руху стрічки в залежності від навантаження.

Сільське господарство

Стратегія енергозбереження в сільському господарстві полягає у запровадженні принципово нових напрямів його розвитку, зорієнтованих на ресурсо- та енергозберігаючі технології, на сучасні технічні засоби для їх реалізації, зокрема використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії.

Важливим напрямом є застосування прогресивних технологій основної обробки землі і підготовки її до посівів. Саме ці операції є найбільш енергоємні та витратні – на них припадає 18-40% енергетичних та більш 25% трудових витрат  на польових роботах.

В землеробстві перспективне широке застосування нових грунто- та вологозберігаючих технологій, основою яких є скорочення обробок землі на базі використання комплексу ґрунтообробних машин. Зменшення розораності сільськогосподарських угідь в перспективі за рахунок застосування системи ґрунтозахисного контурно-меліоративного землеробства дозволить розмістити на ерозованих схилах, а також засолених, заболочених, пісчаних та заливних землях багаторічні трави, окультурені сіножаті, луки-пасовища, а також лісові, садові і виноградникові насадження. У результаті тільки за рахунок зниження прямих витрат пального із 100 до 40 кг/га економія дизельного палива може скласти 90 тис. т за кожні п’ять років.

Енергозбереження в сучасному рослинництві тісно пов’язано як з системою обробки землі, так із структурою сільськогосподарських культур, які вирощуються, доглядом за ними та системами збирання врожаю. Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузі в цей період багато в чому буде визначатися оптимізацією структури посівних площ за рахунок збільшення посівних площ таких малоенергомістких культур як ячмінь (83.7 кг/га), горох (83 кг/га), люцерна на сіно (46.7 кг/га), люцерна на зелений корм (63.1 кг/га) і на випас (4.7 кг/га) та зменшення посівів енергомістких культур - цукрових і кормових буряків (223 кг/га), кукурудзи на зерно (160.8 кг/га) без досушування і з досушуванням (398 кг/га).

Важливим напрямом зниження енергоємності виробництва сільськогосподарської продукції є підвищення врожайності за рахунок впровадження нових сортів і гібридів, сучасних інтенсивних технологій, раціональної і ефективної боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.

Енерговитрати на транспортні роботи можна зменшити за рахунок раціонального розміщення сівозмін та організації території господарств, а також вдосконалення розміщення переробних підприємств сільськогосподарської продукції.

Найбільш енергомісткою операцією при вирощуванні зернових і кормових культур є збиральні роботи. Для колосових ці прямі витрати складають 44-45% від загального обсягу використання, причому 24% витрат припадають на транспортування до місць зберігання зерна і соломи. Для силосної кукурудзи доля витрат пального на збирання і транспортування становить вже 58-62%. Наведені факти показують, що основні резерви заощадження прямих витрат пального треба шукати саме в цьому технологічному циклі.

Суттєвий резерв економії енергетичних ресурсів закладено в недосконалих технологіях. Так, солому зернових колосових і кукурудзи заготовляють на корм худобі та господарські потреби. Ці процеси потребують біля третини всього палива, що витрачається на збирання. Значна частина соломи не використовується і залишається на полях. У той же час приорана солома і стебла кукурудзи після перегнивання по ефективності у 2-3 рази перевищують 1 т гною по дії на наступний врожай. Тому розкидання по полю 3-4 т соломи по ефективності дії рівноцінно внесенню 9 т гною і заощаджує біля 30 кг/га дизпалива.

Пріоритетними заходами енергозбереження в рослинництві є вдосконалення структури парку тракторів та самохідних машин, раціоналізація рівнів їх енергооснащеності, розширення обсягів застосування комбінованих машин та агрегатів, перехід від тягових ло тягоприводних тощо. За рахунок раціонального агрегатування тракторів, особливо на малоенергоємних і транспортних операціях, можна заощаджувати 15-25% паливно-мастильних матеріалів.

У тваринництві найвагоміше значення мають такі технічні напрямки заощадження енергії, як застосування енергозберігаючих технологій і устаткування для приготування і роздачі кормів, використання сучасних теплообмінних установок для створення мікроклімату у приміщеннях первинної обробки молока, застосування економічних світильників та опромінювачів тварин і птиці, використання відходів тваринництва та птахівництва для виробництва теплової і електричної енергії.

У тепличному господарстві широко використовується додаткове опромінення рослин в розсадний і післярозсадний періоди, що дозволяє ефективніше використати площі теплиць та отримувати продукцію хорошої якості в будь-який період року. Враховуюче зростання виробничих площ постає задача пошуку нових принципів конструювання світлотехнічних установок і оптимізації світлокультури рослин. Розв’язати цю проблему можна, використавши адаптаційну здатність рослин до малого опромінення переривчастого характеру, а також високоефективні лампи та опромінюючі пристрої.

Значним резервом може бути використання вторинного тепла при первинній переробці молока. Застосування теплохолодильних установок забезпечує одночасне охолодження молока і нагрів води на технологічні потреби.

Використання нових та нетрадиційних джерел енергії – вітру, Сонця, біогазових та біомасових установок – для виробництва електричної та теплової енергії може забезпечити заощадження до 10-15% від загального споживання цих енергоносіїв.

Дуже перспективно використання біопалива з рапсової олії, яке може досить ефективно замінювати дизельне пальне.

Деяку долю економії паливно-енергетичних ресурсів може дати використання сонячних водонагрівачів і біоенергетичних установок на тваринницьких фермах. При анаеробному метановому бродінні гною отримують біогаз, органічне добриво з підвищеною біологічною активністю, при цьому також запобігається поширення насіння бур’янів та забруднення навколишнього середовища.

Волинським інститутом агропромислового виробництва розроблена низка енергозберігаючих технологій, які пропонуються для впровадження в агропромислових формуваннях області, а також перелік перспективних наукових і науково-дослідних розробок, які передбачено здійснювати протягом 2007 – 2010 років (додаток 10).

Аналіз сучасних технологій спалювання палива.

У пристроях, що використовують горіння, крім його високої інтенсивності і максимально можливої повноти згоряння, потрібно забезпечити надійний запуск і стійке горіння при перемінних режимах роботи.

Для пристроїв з високою температурою горіння найбільш гострою є проблема перегріву як пальникових пристроїв (ПП), так і інших вузлів (амбразур печей і котлів, жарових труб камер згоряння; сопел і т.д.) і, тому, термін служби деяких ПП обмежений і обчислюється днями і навіть годинами.

Важливою є також проблема екологічної чистоти спалювання різних палив. Але для сучасних ПП властива суперечливість вимог до їхньої економічності і до екологічної безпеки (ЕЛБ) - підвищення температури горіння поліпшує повноту згоряння, зменшує емісію СО, але збільшує кількість оксидів азоту (NOX) в продуктах згоряння і знижує надійність вогнетехнічного об'єкту (ВО).

У більшості опалювальних котлів малої теплопродуктивності, що працюють на газовому паливі при тиску 600…30000 Па, використовуються газові інжекційні подові і форкамерні ПП, розроблені ще у 60-ті роки минулого сторіччя. Широко використовуються також подові горизонтально-щілинні пальники дифузійного спалювання газу, більш розповсюджені в порівнянні з форкамерними завдяки простоті конструкції, виготовлення та експлуатації. Але при експлуатації чавунних опалювальних котлів, обладнаних подовими пальниками, мав місце відносно низький КПД. Втрати тепла з газами, що ідуть, складали не менш 16...20 %..

В останні десять років на промисловому ринку України з'явився значний вибір газових ПП вітчизняних і іноземних фірм, що пройшли сертифікаційні або державні приймальні іспити. В основному це блокові пальники, що характеризуються меншими коефіцієнтами надлишку повітря в порівнянні з подовими пальниками. Кількість оксидів вуглецю при роботі таких ПП знаходиться в межах від 0,06 % до 0,036 %, а оксидів азоту - близько 150 мг/м3, що в 1,5...2 рази нижче в порівнянні зі старими подовими і форкамерними пальниками. На даний час має місце велика конкуренція між вітчизняними та іноземними виробниками ПП, найбільш відомими з який є фірми Riello (Італія), Wiessmann (Німеччина), а також ряд американських, німецьких і французьких фірм. Для них характерні високі техніко-економічні показники, красивий дизайн, високий рівень автоматизації, менша вага. Однак їхніми істотними недоліками є: неможливість створення рівномірного поля температур у топці котла, що приводить до нерівномірного перегріву екранної поверхні топки; висока вартість, високий (середнє по класифікації) тиск палива, на якому працюють ці пальники; висока чутливість до калорійності газу і коливанням тиску газу.

Теплоенергетичним факультетом НТУУ "Київський політехнічний інститут" розроблена нова технологія струменево-нішева система спалювання палива, що задовольняє сучасним комплексним вимогам ЕЛБ, економічності і надійності, пропонованим до ПП.

Використана газодинамічна схема ПП, з поперечною роздачею пального в потік окислювача, яка володіє рядом властивостей, що роблять її перспективною при створенні нової технології спалювання.

Для раціонального розподілу газу в повітрі необхідно враховувати особливості розмивання струменів газу потоком повітря за струменем. Для щілинних ПП при заданих початкових параметрах газу і повітря рівномірний початковий розподіл газу забезпечується при тому самому значенні відносного кроку розташування газороздаючих отворів, незалежно від значень конструктивних параметрів, включаючи висоту повітряного каналу.

Найкращі показники робочого процесу по якості сумішоутворення і стабілізації горіння має модуль ПП зі струменево-нішевою системою з керованою аеродинамічною структурою течії. Але потрібно відзначити більш високу вартість виготовлення пілона з нішею в порівнянні з пілоном без ніші, причому їхня установка обґрунтована для об'єктів, де потрібний більш широкий діапазон роботи по коефіцієнту надлишку повітря. Тип модуля вибирається з врахуванням виду об'єкта, умов експлуатації і вартості.

Досвід впровадження струменево-нішевої технології спалювання палива на підприємствах малої енергетики

Значна частина парку вітчизняного котлового устаткування малої і середньої потужності морально застаріла і працює неефективно, що приводить до великих перевитрат палива (до 20% щодо світового рівня). Найбільш розповсюдженими в малій енергетиці є: котли, що не мають яскраво вираженої конвективної поверхні і працюючі на самотязі (НИИСТУ-5, Надточія, Універсал і ін.); котли з розвиненою конвективною поверхнею (ДКВР, ТВГ, КВГ); котли з високим ступенем екранування радіаційної частини і з розвитою конвективною поверхнею (ПТВМ, ДЕ, КВГ М). Через відсутність фінансування, заміна застарілих котлів на більш сучасні, найближчим часом не представляється можливої. Тому для даного устаткування виправдана малозатратна модернізація на основі сучасних енергозберігаючих технологій. Найбільш перспективними з них з погляду підвищення ефективності, ЕЛБ і надійності роботи вогнетехнічного устаткування є технології спалювання палив.

Струменево-нішеві ПП (СНП) пройшли паспортизацію на різних ВО на низькому і середньому тиску і сертифіковані в діапазоні потужності від 0,1 МВт до 50 МВт, серійно випускаються і широко застосовуються на підприємствах України.

4.4. Енергозбереження в побуті

Необхідність впровадження енергозберігаючих заходів в побуті визначається високим рівнем енергоспоживання. У структурі енерговикористання по основних видах енергоносіїв населенням споживається 2,9 відсотка вугілля, 47,6 відсотка природного газу, 66,6 відсотка бензину, 54,9 відсотка дизельного пального, 25,9 відсотка електроенергії.

Враховуючи, що основним напрямком енергозберігаючої політики в державі є зменшення залежності від поставок дефіцитних вуглеводневих продуктів (природний газ, світлі нафтопродукти), питання економії і ощадливого використання саме цих видів енергоносіїв є головним завданням на перспективу 2007 – 2010 років.

В області інтенсивно здійснюється газифікація сільських населених пунктів, що є пріоритетним завданням у вирішенні питання піднесення рівня добробуту населення, що проживає в них.

Через це даною програмою ставиться завдання забезпечити можливість подальшої газифікації населених пунктів області за умови стабілізації рівня газоспоживання населення, що досягатиметься за рахунок динамічного зменшення обсягів споживання для потреб теплозабезпечення житлового фонду і комунально-побутового використання.

Виконання цього завдання здійснюватиметься за рахунок наступних заходів:

- забезпечення до 2010 року повного оснащення усього житлового фонду лічильниками обліку природного газу;

- здійснення реконструкції і заміни систем теплозабезпечення в індивідуальному і багатоквартирному житловому фонді;

- заміни зношених газових приладів (водонагрівних колонок, газових плит);

- впровадження примусової системи подачі теплоносія в індивідуальному житловому секторі замість природної циркуляції.

Обсяг споживання газу населенням та темпи газифікації житлового фонду наведено в таблиці 23.

Таблиця 23

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг споживання газу населенням, млн.м3 | 285,7 | 306,9 | 310,7 | 337,9 |
| Кількість газифікованих квартир, одиниць | 169530 | 177851 | 185499 | 194315 |
| Нова газифікація житлового фонду, одиниць | 5870 | 2451 | 7648 | 8816 |

Упродовж 2002 – 2005 років споживання населенням газу зросло на 52,2 млн.м3, а число газифікованих квартир зросло на 24785 одиниць. Для їх теплозабезпечення за умови газоспоживання за нормою (11 м3 газу на опалення 1 м2 загальної площі в місяць) споживання газу в області повинно було б зрости на 103 млн. м3, тобто, фактичне газоспоживання населенням зроcтало удвічі меншими темпами. Використання газу для теплозабезпечення багатоквартирного житлового фонду в зазначений період практично не зросло.

У 2005 році питоме споживання газу на опалення 1 м2 площі житлового фонду становило в середньому 8,6 м3 проти 10,1 м3 у 2002 році, або на 15 відсотків менше. Зазначена зміна питомого газоспоживання населенням відбулася за рахунок впровадження лічильників газу. Рівень оснащеності лічильниками газу у 2005 році становив 53,7 відсотка проти 44,3 відсотка у 2002 році.

Стан оснащення житлового фонду області побутовими приладами обліку природного газу наведено в таблиці 24. В області кількість квартир і будинків, які безпосередньо опалюються природним газом, але де не встановлено лічильники, становить 11,5 тисяч.

З червня 2006 року в області розпочато реалізацію затвердженої в НАК „Нафтогаз України” Програми оснащення житлового фонду Волинської області лічильниками газу в 2006 – 2008 роках. Мета цієї програми -  прискорення встановлення приладів обліку газу в житловому фонді та зменшення втрат газу. Фінансування цієї Програми здійснюватиметься за рахунок коштів існуючої цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу, тобто, для населення ці лічильники установлюватимуться безкоштовно. Протягом 2006 – 2008 років передбачається встановити 27 тис. лічильників. У 2006 – 2007 роках першочергове встановлення лічильників здійснюватиметься в житловому фонді, де газ використовується для потреб опалення. Враховуючи існуючу тенденцію зниження газоспоживання за умови встановлення лічильників, обсяг економії природного газу становитиме             13 млн. м3. Ще 15,5 тис. лічильників будуть встановлені у багатоквартирному житловому фонді, оснащеному водогрійними колонками. Це ще забезпечить зменшення газоспоживання населенням на 8 млн. м3.

За рахунок реалізації зазначеного до кінця 2008 року рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку газу становитиме 71 відсоток,  а економія природного газу -  21 млн. м3.

Передбачається, що після завершення цієї програми буде розроблено програму оснащення багатоквартирних житлових будинків, де встановлені лише газові плити, засобами побудинкового обліку. У цій категорії помешкань станом на 01.01.2006 року рівень оснащеності лічильниками газу становить 14 відсотків. Власники і квартиронаймачі такого житла, згідно з експертними оцінками, щорічно, у зв’язку з нестабільним гарячим водопостачанням та теплозабезпеченням, понаднормативно використовують 15 – 21 млн. м3 природного газу, обсяги якого визнаються як комерційні втрати, оплату за які здійснює газопостачальна організація за рахунок власних коштів.

Через це збитки газопостачальника щорічно становлять 7 млн. гривень Цієї суми достатньо для встановлення побудинкових лічильників газу в усіх багатоквартирних житлових будинках, оснащених лише газовими плитами.

За рахунок реалізації програм встановлення лічильників обліку використання природного газу, у 2010 році буде забезпечено повне

Таблиця 24

Cтан оснащення газифікованого житлового фонду приладами обліку

природного газу по області станом на 1 січня 2006 року

| Назва районів,міст | Кількість газифікованих квартир |  | оснащеність лічильни-ками, % | Кількість квартир, будинків, де газ використовується на опалення і комунально- побутові потреби |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усього | оснащено лічильниками |  | усього | оснащено лічильниками станом на 1.01.2006 | необхідно встановити лічильників |
| Володимир-Волинський | 4705 | 4345 | 92,35 | 4535 | 4244 | 291 |
| Горохівський | 12102 | 11690 | 96,60 | 11757 | 11635 | 122 |
| Іваничівський | 6942 | 6279 | 90,45 | 6519 | 6129 | 390 |
| Камінь-Каширський | 6440 | 6440 | 100 | 4955 | 4955 | 0 |
| Ківерцівський | 6567 | 6397 | 97,41 | 5944 | 5937 | 7 |
| Ковельський | 3857 | 3187 | 82,63 | 3389 | 3002 | 387 |
| Локачинський | 1935 | 1935 | 100 | 1755 | 1755 | 0 |
| Луцький | 13300 | 12181 | 91,61 | 12047 | 11596 | 451 |
| Любешівський | 719 | 719 | 100 | 501 | 501 | 0 |
| Ратнівський | 7423 | 6966 | 93,84 | 7363 | 6966 | 397 |
| Рожищенський | 5526 | 5457 | 98,75 | 5105 | 5068 | 37 |
| Старовижівський | 2530 | 2385 | 94,27 | 2439 | 2299 | 140 |
| Турійський | 4117 | 3241 | 78,72 | 3820 | 3114 | 706 |
| м.Володимир-Волинський | 13035 | 5103 | 39,15 | 6568 | 4769 | 1799 |
| м.Ковель | 21023 | 7940 | 37,77 | 8044 | 6933 | 1111 |
| м.Луцьк | 66238 | 14884 | 22,47 | 15796 | 11441 | 4355 |
| м.Нововолинськ | 17856 | 5185 | 29,04 | 4029 | 2771 | 1258 |
| Всього по області | 194315 | 104337 | 53,69 | 104566 | 93115 | 11451 |

переведення усього житлового фонду на приладний облік споживання цього енергоносія, а  сумарне зменшення використання природного газу становитиме  36 – 42 млн. м3 природного газу в рік.

З метою здійснення реконструкції систем теплопостачання індивідуального і багатоквартирного житлового фонду області здійснюватимуться заходи з децентралізації опалення.

Здійсненні цієї програми спрямовано на вирішення кризової ситуації у комунальній теплоенергетиці через різке підвищення вартості природного газу. Вирішення проблеми передбачається шляхом обгрунтованої  децентралізації та оптимізації системи теплопостачання, зокрема, переведення об’єктів соціальної сфери, у тому числі багатоквартирного житлового фонду, на автономні системи теплозабезпечення. Це буде пропонуватися для здійснення в міських населених пунктах, де підприємства комунальної теплоенергетики неефективні. Зокрема, у 2006 році уже завершується встановлення індивідуальних систем опалення в багатоквартирному житловому фонді смт Люблинець Ковельського району.

Децентралізація опалення та гарячого водопостачання з встановленням енергозберігаючого обладнання замість морально  застарілого  та енергоємного обладнання рекомендується здійснювати з відповідною заміною внутрішньо- квартирної опалювальної системи та встановленням металопластикових вікон лише за умови наявності розробленої документації. Заміна вікон сприятиме зменшенню тепловтрат, а відповідно, встановленню котлів меншої потужності. У першу чергу зазначену реконструкцію передбачається здійснити в багато-квартирних будинках, де передбачені димові канали (встановлено водогрійні колонки), а газова мережа забезпечуватиме необхідний обсяг газопостачання. Треба враховувати можливе розбалансування гідравлічної схеми централізованого теплопостачання, і надання дозволу на встановлення індивідуального опалення для небагатьох квартир в будинку може привести до небажаних наслідків.

Вважаємо, що найкращий спосіб децентралізації опалення – встановлення дахових або модульних котелень, що працюють в автоматичному режимі. Але при цьому виникає необхідність здійснення технічного нагляду і обслуговування такої котельні.

У містах обласного значення необхідно однозначно зберегти централізоване теплопостачання. На урядовому рівні вивчається питання щодо встановлення ціни на газ для підприємств комунальної теплоенергетики на рівні ціни для населення з нульовою ставкою ПДВ. Це поліпшить фінансовий стан цих підприємств і дасть змогу накопичувати кошти для проведення реконструкції мереж і теплогенеруючого обладнання.

Порівняно з децентралізацією збереження централізованого опалення у великих містах має безсумнівні переваги. Наприклад, у Луцьку, для реконструкції системи теплопостачання району ДПЗ необхідні кошти в сумі 13,5 млн. грн.:   1млн. грн. для реконструкції котельні по вул.Боженка,34 та 12,5 млн.грн. – для заміни тепломережі на попередньо теплоізольовані труби. Реконструкція котлів (зроблено попередній техніко-економічний аналіз ВО „Спецінжбуд”, м.Київ) забезпечить зменшення споживання ПЕР:  на 1,6 млн. м3 газу та 1,5 млн. кВт-г електроенергії, а реконструкція тепломережі – ще майже 4,5 млн. м3 газу. Отже, економічний ефект становитиме від 2,5 до 4,5 млн. грн. (залежно від ціни газу).

Враховуючи, що середня вартість лише переведення квартири на індивідуальне опалення становить 8 – 9 тис. грн., то для встановлення в усіх багатоквартирних будинках індивідуального опалення (а це 6 тис. квартир) необхідні кошти в сумі від 48 до 54 млн. гривень. Крім того, не менше 3 млн. грн. потрібно буде витратити для цього мікрорайону для збільшення пропускної здатності газових мереж. Отримана економія енергоносіїв при цьому не буде більшою, ніж по першому варіанту.

Висновок: реалізація  першого варіанту проекту навіть з урахуванням встановлення будинкових теплових пунктів з автоматичним погодним регулюванням буде у 2,5 – 3 раза менш затратним, ніж децентралізація опалення.

В приватному житловому  секторі (одноквартирні будинки) необхідно інтенсифікувати заміну застарілого обладнання (газові плити, газові водогрійні колонки, опалювальні котли).

В області експлуатуються як опалювальні прилади у  28 тисячах осель газифіковані грубки з автоматикою типу АПОК (табл. 25). Слід зазначити, що в встановлення цих вкрай неекономічних опалювальних приладів продовжується

Таблиця 25

АНАЛІЗ

стану наявного житлового фонду, оснащеного газифікованими грубками

| Найменування адміністративно-територіальної одиниці, міста | Кількість квартир і будинків, оснащених газифікованими грубками станом на 01.01.06, шт. |  | Довідково: к-сть квартир і будинків, осна-щених газифіко-ваними грубками станом на 01.01.04, шт. | Збільшення (+), змен-шення (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всього | з них оснащених лічильни-ками |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього по області | 27896 | 22850 | 21128 | +32,0 |
| Володимир-Волинський | 659 | 602 | 520 | +26,7 |
| Горохівський | 4142 | 4133 | 2966 | +39,6 |
| Іваничівський | 838 | 826 | 1404 | -40,3 |
| Камінь-Каширський | 2885 | 2885 | 823 | у 3,5 р. більше |
| Ківерцівський | 1336 | 1334 | 703 | +90.0 |
| Ковельський | 191 | 190 | 229 | -16,6 |
| Локачинський | 452 | 452 | 249 | +81,5 |
| Луцький | 4332 | 4223 | 2186 | у 2р. більше |
| Любешівський | 442 | 442 | 85 | у 5,2 р. більше |
| Ратнівський | 2953 | 2741 | 2012 | +46,8 |
| Рожищенський | 563 | 563 | 1109 | -49,2 |
| Старовижівський | 507 | 466 | 339 | +50,0 |
| Турійський | 382 | 307 | 321 | +19,0 |
| м.Володимир-Волинський | 2418 | 1281 | 2143 | +12,8 |
| м.Ковель | 1552 | 870 | 1155 | +34,3 |
| м.Луцьк | 4009 | 1302 | 4672 | -14,2 |
| м.Нововолинськ | 235 | 233 | 192 | +22,4 |

навіть за умови нової газифікації. Питоме споживання газу при опаленні житла цими приладами в 1,5 – 2 раза вище, ніж сучасними газоспоживаючими котлами.

Враховуючи це, з метою зменшення газоспоживання в побуті з 2008 року необхідно припинити надавати дозволи на газифікацію житла за умови встановлення газифікованих грубок. Крім того, вживатимуться заходи з поступового виведення з експлуатації цих типів приладів. Враховуючи існуючі перспективи щодо подальшого підвищення ціни на природний газ для населення, до 2010 року цілком реально ставити завдання щодо виведення з експлуатації не менше 70 відсотків таких опалювальних приладів. За рахунок цього споживання газу зменшиться ще на 26 – 30 млн. м3 в рік.

Впровадження примусової системи подачі теплоносія в індивідуальному житловому секторі замість природної циркуляції, як показала практика, додатково  забезпечує зменшення газоспоживання на 5 – 8 відсотків. Це, в свою чергу, ще забезпечить в області зменшення газоспоживання на 8 – 13 млн. м3.

Таким чином, за рахунок впровадження енергоефективного газоспоживаючого обладнання в наявному житловому фонді до 2010 року  можна забезпечити зменшення газоспоживання на 130 – 145 млн. м3. Зазначеного обсягу зекономленого газу достатньо, щоб здійснювати газифікацію області без збільшення обсягу його споживання населенням.

Впровадження систем  електроопалення

На даний час встановлення в житловому секторі електроопалення розглядається як основна альтернатива газовому опаленню.

Система електроопалення житлового фонду за допомогою теплоакумуляторів вважається найперспективнішим способом обігріву. До складу системи електроопалення входять:

- теплоакумулятори (потужністю від 2,0 кВт до 7,0 кВт);

- кімнатні термостати;

- вбудовані термостати;

- автоматичні вимикачі та магнітні пускачі;

- таймери.

Час вмикання і вимикання таймерів програмується таким чином, щоб нагрівання робочого тіла теплоакумуляторів здійснювалося тільки під час дії пільгового тарифу на електроенергію. Межі тарифних зон, диференційованих за періодами часу, наведено в таблиці 26.

Найефективніший режим заряду теплоакумулятора досягається під час дії пільгового тарифу при наявності для обліку використаної електроенергії багатотарифного багатозонного лічильника.

Термоакумулятор функціонує практично із 100%-м коефіцієнтом корисної дії. Все тепло, яке виділяється ТЕНами, акумулюється теплоємними елементами (термоцеглинами) і після цього повністю передається в приміщення, яке потрібно обігріти.

Втрати теплової енергії крізь стінки теплоакумулятора дуже малі за рахунок використання високоефективної теплоізоляції всередині приладу. Тому температура зовнішньої поверхні теплоакумулятора не набагато перевищує температуру людського тіла навіть при максимальній величині заряду.

Теплоакумулятор являється екологічно чистим приладом, оскільки нагрівальні елементи не контактують з повітрям, не випалюють кисень та не виділяють продуктів згоряння.

Вентилятори, які використовуються в нагрівачах, абсолютно  безшумні.

Теплові акумулятори дуже надійні, не потребують постійного спостереження. Термін експлуатації теплоакумулятора набагато перевищує 30 років. В конструкції теплоакумулятора використовуються сучасні матеріали та методики, він має сучасний дизайн та легко вписується до будь-якого інтер’єру.

Основним елементом, який задає режим роботи системи теплоакумуляторів, залежно від часу доби, тижня, місяця, року, є таймер. Правильно запрограмувавши таймер, можна дуже економно управляти споживанням  електроенергії для обігріву приміщень.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 28.09.2006    № 502 „Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією”, згідно з яким розроблятимуться заходи на переведення населених пунктів  на електроопалення.

Таблиця 26

|  |  |  |  | Межі тарифів зон, диференційованих за періодами часу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | трьохзонний тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | березень, квітень, вересень, жовтень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | травень, червень, липень, серпень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двозонний тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 3-х зонний |  |  |  |  |  | коефіцієнт |  |  |  | 2-х зонний коефіцієнт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нічний – 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нічна зона |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | денний – 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | напівпікова зона |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пікова зона |  |  |  |  | 1,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Передбачається, що при розробленні плану заходів з переобладнання населених пунктів опалювальними електроустановками зазначене насамперед впроваджуватиметься в тих населених пунктах, які не мають централізованого теплопостачання або не газифіковані

В області на даний час повністю не газифіковано три райони і один частково. 	 Згідно з нормативними документами розрахункова електрична потужність на одного абонента з врахуванням встановлення електроопалення та інших побутових електричних приладів становитиме від 6 до 10 кВт (середня площа одного помешкання в області становить 62 м2).

Питома вартість капіталовкладень на одного споживача орієнтовно становитиме 12,5 тис. гривень без врахування робіт по переобладнанню внутрішньобудинкової електромережі та придбання електрообігрівальних приладів. При впровадженні  електроопалення  реконструкція, будівництво електроустановок (лінії електропередачі, трансформаторні підстанції) здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, придбання електроопалювальних приладів – за рахунок коштів споживачів.

В області налічується 347,9 тис. квартир і будинків, з яких 198,0 тис. газифіковані або під’єднані до мереж централізованого теплопостачання. Передбачається, що доцільно зберегти централізоване теплопостачання (або залишити його на час реалізації першого етапу впровадження програми) в містах обласного значення. Це дасть змогу в першу чергу забезпечити якісним теплопостачанням населені пункти в сільській місцевості.

За умови переведення на електроопалення всього житлового фонду  загальна сума капіталовкладень, яка необхідна для забезпечення електроопалення житлових будинків області орієнтовно становитиме 1850 млн. гривень.

Максимально зареєстрована сумарна потужність ВАТ “Волиньобленерго” у вечірній зимовий максимум 2005-2006 років становила 301 МВт. На даний час функціональні можливості електромереж та трансформаторного парку ВАТ „Волиньобленерго” забезпечують стабільну роботу системи електрообладнання при максимальних навантаженнях до 400 МВт (граничне обмеження  - по підстанціях ПС-35кВ). Можливе навантаження підстанцій 10 кВ і лінії електромережі ПЛ-10кВ становить 1014 МВт, що становить 56 відсотків від потужності, необхідної для переведення на електроопалення житла, де відсутнє централізоване теплопостачання або не газифіковані. У сільській місцевості вільних потужностей, необхідних для масового переведення житла на електроопалення, уже немає.

На першому етапі реалізації заходів (2007 – 2008 роки) передбачається підключення окремих абонентів з, розміщених в безпосередній близькості біля існуючого трансформаторного пункту 10/0,4 кВ, в окремих населених пунктах за умови реконструкції ЛЕП-0,4 кВ. Складність у запровадженні електроопалення полягає в тому що, масова електрифікація населених пунктів  області проводилася в 60-80 роках і за основу при розрахунку електромереж бралася розрахункова потужність електроживлення житлового помешкання в розмірі 1,2 кВт.

Встановлення електроопалення для окремо взятого населеного пункту викличе необхідність у додаткових затратах на будівництво 5-8 одиниць ТП-10/0,4 кВ, реконструкції мереж 0,4 кВ та нового будівництва мереж 10 кВ.

4.5. Створення демонстраційних зон високої енергоефективності

Підставою для створення демонстрацiйних зон високої енергоефективностi є необхідність удосконалення та реалізації правових норм та положень дiючого законодавства у фері енергозбереження. На виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України від 05.02.1997 року № 148 та від 27 червня 2000 року № 1040 “Про невiдкладнi заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України”, якою перед-бачено визначити регіони та створити демонстрацiйнi зони високої енерго-ефективностi з впровадженням енергозберігаючих заходiв на об’єктах Мінпромполiтики, Мiносвiти, Мiнкультури, Держбуду України та інших організацій.

Демзона створюється за ініціативою та безпосередньою участю центральних або місцевих органiв виконавчої влади та органiв місцевого самоврядування на території яких вона знаходиться. Орган, за ініціативою якого створена демзона, надає фінансову та органiзацiйну  підтримку органу управлiння демзоною щодо реалізації енергозберігаючих проектiв та сприяє створенню умов для їх широкомасштабного тиражування.

Інiцiаторами створення демзони на конкретному об”єктi можуть бути адміністрація підприємства (організації, установи), підприємці, керівники об”єктiв бюджетної сфери.

Метою функціонування демзони є створення сприятливих умов для застосування ринкових механiзмiв впровадження енергозберігаючої техніки i технологій  на підприємствах рiзних форм власності, фінансування та реалізації енергозберiгаючих заходiв у бюджетнiй та комунальнiй сферi, пом”якшення шкідливого впливу промисловості на екологічну ситуацію території, удосконалення нормативно-правового забезпечення енергозбереження, проведення зваженої, стимулюючої до енергозбереження, полiтики ціноутворення на послуги з енергопостачання населенню, популяризація енергозбереження та розповсюдження позитивного досвiду.

Розвиток мiжнародного спiвробiтництва та забезпечення доступу до iнформацiї про демонстрацiйнi зони передбачає: в демонстрацiйних зонах можуть впроваджуватися новi прогресивнi форми мiжнародного спiвробiтництва, якi включають створення спільних підприємств по виробництву енергозберігаючого обладнання та приладiв, спільних колективiв вчених i спецiалiстiв по розробцi енергоефективних технологій, центрiв по пiдготовцi та перепiдготовцi кадрiв; мiсцевi органи виконавчої влади, на території яких реалiзуються демонстрацiйнi зони, повиннi мати можливостi проведення на своїй території конференцій, семiнарiв, виставок та циклiв навчання з проблем енергозбереження.

Створення демонстраційних зон високої енергоефективності передбачається здійснити у  6-ти районах та містах (табл. 27).

Створення демонстраційних зон високої енергоефективності

Таблиця 27

| Райони, міста | Рік створення | Об’єкти, на яких створюватимуться демонстраційні зони | Технології та обладнання, що використовуються на об’єктах демонстраційних зон |
| --- | --- | --- | --- |
| Ківерцівський | 2008 | Ківерцівське комунальне підприємство „Ківерці-водоканал” | Очитка стоків по технології „Біоплато” |
|  |  | Будинок культури с.Прилісне | Інфрачервоні системи опалення |
| Маневицький | 2007 | Заклади бюджетної сфери району | Твердопаливні котли ЗАТ „Житомиррем-харчомаш” |
| Ратнівський | 2007 | ТзОВ “Бельведер Леополіс” | Виробництво пеллет з відходів деревообробки |
| Старовижівський | 2008 | ТзОВ „АМЕСО” | Вирощування енергетичної лози |
| Любешівський Любомльський, Маневицький, Шацький | 2007 - 2008 | Вибір населених пун-ктів здійсниться на підставі техніко-еко-номічних розрахунків | Впровадження електроопалення в населених пунктах |
| м. Ковель | 2008 | Комунальне підприємство „Ковельтепло” | Комплексна реконст-рукція теплопоста-чання міста |
| м. Луцьк | 2007 | Обланий онкологічний диспансер | Впровадження ефек-тивних газових котлів заводу „Євроформат” |
|  | 2007 | Луцький спиртогорілчаний комбінат | Комплексне впровад-ження енергозберігаю-чих заходів |
|  | 2007 | Луцьке електротехнічне підприємство | Реконструкція зовніш-нього освітлення вулиць міста |
|  | 2008 | Загальноосвітня ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | Реконструкція системи освітлення школи |

4.6. Зменшення втрат енергоносіїв у розподільчих мережах

Зменшення втрат на об’єктах електроенергетики у перспективі до 2010 року буде здійснюватись за рахунок організаційних, режимних і технічних заходів.

За рахунок виконання режимних заходів здійснюватиметься:

- відключення трансформаторів у режимах малих навантажень ПС 10-110 кВ;

- відключення трансформаторів на ПС 10-35 кВ із сезонним навантаженням;

- вирівнювання навантажень фаз в електричних мережах 0,4 кВ;

- зменшення витрат на власні потреби ВАТ “Волиньобленерго”;

- зменшення витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-110 кВ.

За рахунок  виконання вищевказаних заходів планується щорічно економити

4 550 тис.кВт.г.

Крім того планується здійснити технічні заходи, що дозволять знизити технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) в електромережах:

- встановлення шаф обліку електроенергії (з монтажем ізольованих перекидок).

Розрахункова щорічна економія електроенергії – 2 040 тис.кВт.г;

- заміна проводу  ПЛ 0,4-10 кВ на провід більшого перерізу – щорічно 100 км.

Розрахункова щорічна економія електроенергії – 2 280 тис.кВт.г;

- чистка траси ПЛ 0,4 кВ – щорічно 1 400 км.

Розрахункова щорічна економія електроенергії – 1 778 тис.кВт.г;

- встановлення на трансформаторних підстанціях 10/0,4 кВ компенсуючих пристроїв реактивної потужності  - 2100 кВАр.

Розрахункова щорічна економія електроенергії 47 тис.кВт.г.

Здійснення вищевказаних організаційно-технічних заходів, направлених на зменшення технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах, дасть змогу щорічно економити 10,7  млн.кВт.г електроенергії, що рівнозначно 3720 т.у.п.

Заходи щодо зменшення втрат електроенергії у мережах ВАТ “Волиньобленерго” на період до 2010 року наведені в таблиці 28.

Зменшення втрат природного газу на об’єктах газопостачання здійснюватиметься за рахунок виконання наступних організаційно-технічних заходів:

- впровадження нових технологій і обладнання;

- встановлення вузлів обліку газу на ділянках газопроводу між районними управліннями газового господарства для вдосконалення обліку;

- встановлення споживачами газу електронних коректорів (для тих, де встановлене  обладнання з обсягом споживання газу понад 60 м3/год.);

- визначення газопроводів, які експлуатуються до 25 років і більше 25 років для відповідних обрахунків нормованих виробничо-технологічних втрат газу;

- здійснення постійного контролю за технічним станом газопроводів;

- здійснення повірки побутових лічильників газу;

- встановлення лічильників газу в існуючому житловому фонді.

За рахунок впровадження вказаних і інших заходів  можливо зекономити до 13 млн.м3 природного газу.

Енергозберігаючі заходи щодо зменшення втрат в розподільчих мережах приведені у таблиці 29.

| Таблиця 28 Зведені заходи щодо зменшення втрат електроенергії у мережах ВАТ «Волиньобленерго» на період 2007-2010 років |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Об'єкт впровад-ження | Рік впровад-ження | Витрати на впро-вадження, тис. грн. | Джерела фінансування | Економія ПЕР |  |
|  |  |  |  |  |  | електр-оенергії, тис. кВт.г | сумарна економія ПЕР, тис. т.у.п. |
| 1 | Відключення трансформаторів у режимах малих навантажень ПС 35-110 Кв | Мережі, підстанції ВАТ «Волинь-обленерго» та філії товариства | 2007-2010 | 128,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 14000 | 4,9 |
| 2 | Відключення трансформаторів на підстанціях 10-35 кВ із сезонним навантаженням |  | 2007-2010 | 32,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 1200 | 0,42 |
| 3 | Вирівнювання навантажень фаз в електромережах 0,38 кВ |  | 2007-2010 | 320,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 600 | 0,21 |
| 4 | Зменшення витрат на власні потреби |  | 2007-2010 | 0,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 400 | 0,14 |
| 5 | Зменшення витрат електро-енергії на власні потреби підстанцій 35-110 кВ |  | 2007-2010 | 0,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 2000 | 0,7 |
| 6 | Оснащення електроустановок споживачів ізольованими відгалуженнями і шафами обліку електроенергії | Споживачі | 2007-2010 | 9200,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 8160,0 | 2,86 |
| 7 | Заміна проводу на повітряних лініях 0,4-10 кВ на провід більшого перерізу | Мережі ВАТ «Волиньобл- енерго» | 2007-2010 | 1200,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 9120,0 | 3,2 |
| 8 | Чистка траси ПЛ 0,4 кВ | Мережі ВАТ «Волиньобл- енерго» | 2007-2010 | 1680,0 | Кошти ВАТ «Волиньобленерго» | 7112,0 | 2,49 |
| 9 | Встановлення на трансформа-торних підстанціях 10/04 кВ компенсуючих пристроїв | Підстанції ВАТ «Волиньобленерго» | 2007-2010 | 1200,0 | Кошти ВАТ «Волиньобл-енерго» | 188,0 | 0,06 |
|  | Всього |  |  | 43461,85 |  | 42780,0 | 15,0 |

| Таблиця 29 Заходи щодо зменшення втрат природного газу на період 2007-2010 років |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Об'єкт впровадження | Рік впроваджен-ня | Витрати на впроваджен-ня, тис. грн. | Джерела фінансуван-ня | Економія ПЕР |  |
|  |  |  |  |  |  | Природ-ного газу, млн.м3 | Сумарна економія ПЕР, тис. т.у.п. |
| 1 | Впровадження нових технологій і обладнання | Управління газового госпо-дарства ВАТ «Волиньгаз» | 2007-2010 | 406,0 | Кошти ВАТ «Волиньгаз» | 1,62 | 1,88 |
| 2 | Повірка побутових лічильників газу (38,2 тис. .лічильників) | Споживачі (населення) | 2007-2010 | 1316,4 | Кошти ВАТ «Волиньгаз» | 2,3 | 2,6 |
| 3 | Зниження виробничо-технологічних втрат за рахунок підвищення якості обслуговування газового обладнання і газопроводів | Управління газового господарства ВАТ «Волиньгаз» | 2007-2010 | 672,0 | Кошти ВАТ «Волиньгаз» | 1,26 | 1,46 |
| 4 | Зменшення комерцій-них втрат за рахунок посилення контролю за дисципліною газоспо-живання | Управління газового господарства ВАТ «Волиньгаз» | 2007-2010 | 788,0 | Кошти ВАТ «Волиньгаз» | 3,43 | 3,98 |
| 5 | Встановлення кореек-торів об’єму газу на підприємствах і в орга-нізаціях (740 об’єктів) | Підприємства, організації | 2007-2010 | 1184,0 | Кошти підприємств, організацій | 1,04 | 1,2 |
| 6 | Впровадження програм-ного комплексу для отримання інформації щодо обсягу відпуску газу по кожній ГРС | ВАТ «Волиньгаз» | 2007 | 463,0 | Кошти ВАТ «Волиньгаз» | 2,63 | 3,05 |
| 7 | Встановлення вузлів обліку газу на ділянках газопроводів між ра-йонними управліннями газового господарства | Управління газового господарства ВАТ «Волиньгаз» | 2007-2010 | 168,0 | Кошти ВАТ «Волиньгаз» | 0,74 | 0,85 |
|  | ## Всього |  |  | 4997,4 |  | 13,02 | 15,02 |

4.7. Використання  місцевих видів палива

Підвищення ціни на природний газ, необхідність вжиття заходів для поетапного зменшення обсягів цього енергоносія викликає потребу у заміні його іншими видами, зокрема, місцевими видами палива. Для умов області одним з найбільш перспективних видів місцевого палива є торф.

Згідно з паливно-енергетичним балансом області на 2007-2010 роки у 2010 році зменшення потреби в енергоносіях порівняно з 2006 роком прогнозується в обсязі 190 тис. т.у.п. За рахунок впроваджуваного комплексу енергозберігаючих заходів згідно із завданням Програми протягом 2007-2010 років обсяг економії енергоносіїв становитиме 305,4 тис. т.у.п., зокрема, природного газу – 136,4 млн.м3  або 158 тис. т.у.п., вугілля 37 тис.тонн (26 тис. т.у.п.).

Зменшення використання вищезгаданих енергоносіїв відбуватиметься не тільки за рахунок їх економії, але й заміщення місцевими видами палива та енергоносіями з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Незважаючи на те, що в області видобувається вугілля і обсяг виробництва цього палива зростатиме, його використання в побуті, соціальній сфері зменшуватиметься. Така тенденція викликана тим, що волинське вугілля є енергетичним, і в основному використовується на електростанціях. Торфове паливо у порівнянні з ним має меншу зольність та більш придатне для використання в котлах малої і середньої потужності.

У 2005 році в області на торфобрикетних заводах обсяг виробництва торфобрикетів становив 95,5 тис.тонн, з яких 68,8 тис.тонн використано населенням, 11,2 тис.тонн - закладами бюджетної сфери, решта відправлено за межі області.

На перспективу до 2010 року закладами бюджетної сфери використання торфобрикетів зростатиме і у 2010 році потреба цього виду палива для зазначеної категорії споживачів збільшиться до 35 тис.тонн. Це збільшення відбуватиметься за рахунок поступового заміщення вугілля та заміни газоспоживаючого котельного обладнання твердопаливними котлами.

На даний час в Україні  основними виробниками твердопаливних котлів є ЗАТ “Житомирремхарчомаш”. Для цього типу котельних агрегатів найкращі теплотехнічні і економічні показники досягаються при використанні палива з торфу та деревини.

Застосовувані цим виробником технічні рішення для підвищення механізації процесів спалювання, у тому числі використання дозованої подачі шнеком подрібненого або гранульованого палива в зону горіння котла викликає необхідність щодо пропозиції виробниками торфового палива гранульованого торфобрикету. Передбачається, що у 2008 році на підприємстві “Маневичіторф” розпочнеться виробництво торфових гранул на новій технологічній лінії продуктивністю до 20 тис.тонн в рік. Крім того, випуск паливних брикетів з торфу передбачено налагодити на базі підприємства “Любомльагрохім” в обсязі до 10 тис.тонн в рік. В Старовижівському районі здійснюється видобуток кускового торфу і його виробництво до 2010 року прогнозується збільшити до 5 тис.тонн.

Баланс попиту на гранульований торфобрикет забезпечуватиметься встановленням у закладах бюджетної сфери у 2007-2010 роках 164 одиниць твердопаливних котлів виробництва ЗАТ “Житомирремхарчомаш”, що будуть встановлені замість газоспоживаючих котлів та зношених твердопаливних котлів. Прогнозне використання торфових гранул тільки для зазначеного котельного обладнання становитиме 12,5-14 тис.тонн в рік. Крім того, суб’єктами господарювання прогнозується впровадження не менше 25 котлів ЗАТ “Житомирремхарчомаш” з механізованою подачею палива. Таким чином, тільки за рахунок  введення зазначеного типу обладнання потреба області в гранульованому торфобрикеті становитиме до 18 тис. тонн в рік.

У зв’язку з наявними тенденціями росту ціни на газ передбачається, що до 2010 року 5-8 відсотків побутових  абонентів, що на даний час використовують  для опалення природний газ, встановлять в своїх оселях твердопаливні котли замість газових (або впровадять їх додатково, як це має місце у країнах Євросоюзу).

Прогнозне збільшення потреби населення у торфобрикеті становитиме до 2010 року 22-36 тис. тонн в рік. Однак, враховуючи перспективу переведення частини населених пунктів на електроопалення, такого зростання споживання торфобрикетів населенням не відбудеться.

Прогнозується збільшення обсягів використання на енергетичні цілі фрезерного торфу. Враховуючи високу енергозатратність виробництва торфобрикетів, і те, що у структурі їх собівартості  питома частка електроенергії значна, розглядається проект впровадження на підприємстві “Сойнеторф” когенераційної установки потужністю 1,2 МВт. Споживання електроенергії цим підприємством в рік становить 5,5 млн. кВт-год, ще близько 0,5 млн. кВт-год споживається в смт Прилісне Маневицького району, де проживають працівники цього заводу, всього 6 млн. кВт-год. До складу когенераційної установки входять газогенератор (піролізна установка, яка виробляє з фрезерного торфу генераторний газ) та газопоршневий електрогенератор. Для виробництва зазначеного обсягу електроенергії потреба у фрезерному торфі становитиме 4-5 тис. тонн в рік.

Прогноз обсягів використання паливних матеріалів з торфу наведено в таблиці 30.

Таблиця 30

# Прогнозний обсяг використання торф’яних видів палива

тонн

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг споживання торфобрикетів в бюджетній сфері | 13620 | 23170 | 25850 | 35070 |
| Використання торфобрикетів населенням області | 68850 | 69500 | 78000 | 88500 |
| Використання кускового торфу | 1500 | 2000 | 3500 | 5000 |
| Відправка торфобрикетів за межі області | 22400 | 23000 | 25000 | 26000 |
| Всього виробництво | 106370 | 114670 | 132350 | 154570 |
| Фрезерний торф для когенерації |  |  | 4000 | 5000 |
| Разом, т.у.п. | 49010 | 57335 | 67535 | 78985 |

Таким чином, прогнозна потреба торфобрикетів у 2010 році становитиме майже 155 тис. тонн.

4.8. Заходи з використання альтернативних та відновлюваних

видів палива та енергії

В області енергетичний потенціал енергоносіїв з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (розділ 3.5) становить 805 тис. т.у.п. У 2005 році обсяг залучених до паливно-енергетичного балансу енергоносіїв із зазначених джерел енергії становив 119,3 тис. т.у.п.(дрова паливні – 42 тис. т.у.п., газ – 40 тис т.у.п. і електроенергія – 23,3 тис. т.у.п. Локачинського газового родовища, відходи деревообробки – 14 тис. т.у.п., що загалом становить лише 14,8 відсотка від їх потенціалу.

Одним із ключових завдань Програми є вивчення, розроблення та впровадження повного циклу технологій з використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Передбачається створення ділянок (плантацій) з вирощування енергетично цінних культур швидкого обороту в агроекологічних умовах області з періодичною утилізацією біомаси.

Отримання енергетичної біомаси та перероблення відходів дозволить вирішити соціальні питання (збільшення робочих місць, енергозабезпечення виробничих та соціальних об’єктів тощо), запобігти ерозійним процесам, підвищити ефективність використання сільгоспугідь, поліпшити екологічну обстановку.

Під час реалізації комплексу проектів вирішуватимуться питання:

- обґрунтування і підбір сільськогосподарських техногенних угідь та об’єктів, розробка та впровадження технологій їх рекультивації;

- підбір енергетичних культур швидкого обороту та створення ділянок по вирощуванню садивного та насіннєвого матеріалу для потреб області;

- впровадження технологій вирощування енергетичних культур, їх вдосконалення та адаптація до конкретних умов області;

- створення консультативного центру з розробки рекомендацій з вирощування, переробки енергетичних культур та відходів біомаси;

- створення виробництв з випуску гранул біомаси, біодизельного пального і генераторного газу;

- впровадження біопалива як основного для потреб в агропромисловому виробництві;

- переведення автомобільного парку області на газове пальне.

1. Енергетична лоза. В області у Старовижівському районі вже створена плантація енергетичної лози площею 25 га і до 2010 року буде збільшена до 1000 га.

Протягом 2007 – 2010 років будуть створені плантації енергетичної лози в усіх районах (за винятком Горохівсього, Локачинського та Луцького) і  їх загальна площа становитиме до 30 тис. гектарів, за рахунок чого буде забезпечено у 2010 році щорічний збір цього енергетичного матеріалу в обсязі 400 тис. тонн (110 тис. т.у.п.).

З метою збільшення обсягів використання деревини для потреб опалення закладів бюджетної сфери рекомендується в усіх районах області придбати 1-2 щеподробильні установки (стаціонарні або навісні на базі трактора МТЗ-82), що дасть змогу дробити усі наявні відходи деревини, включаючи хмиз.

2. Солома. Використання соломи як паливного матеріалу здійснювати-меться за рахунок впровадження спеціального котельного обладнання (ДП Західно-українське монтажне управління ВАТ „Південтеплоенергомонтаж”, м. Кузнецовськ, або їх аналогів).

Впровадження цих котлів здійснюватиметься переважно в південних районах області, де відсутня база для вирощування лози. Перші експериментальні 3-5 котелень такого типу можуть бути встановлені у закладах бюджетної сфери у 2008 році, а протягом 2009-2010 років їх кількість становитиме не менше 20 одиниць. Використання соломи на енергетичні цілі у 2010 році буде доведено до 20-22 тис. тонн (10-11 тис. т.у.п.), або близько 3 відсотків потенціалу цього енергоносія. Впровадження котлів, що працюють на соломі, стримується відносно вищою їх вартістю у порівнянні з твердопаливними. Однак, до 2015 року застосування соломи як палива може бути значно збільшено за рахунок появи на ринку розширеного модельного ряду цього обладнання та створення нових газогенераторних установок, що використовують як сировину, солому.

3. Деревина і відходи деревини.  У структурі нетрадиційних відновлювальних джерел енергії частка цих видів енергоносіїв перевищує 30 відсотків. Передбачається, що основним напрямком використання цього виду енергоносіїв стане виготовлення паливних гранул (пеллет).

У області у 2006 році введено в експлуатацію підприємство з виготовлення пеллет (ТзОВ „Бельведер Леополіс”).

У 2007 - 2008 роках планується введення  ще одного підприємства потужністю до 20 тонн пеллет на добу. Ці два підприємства забезпечуватимуть виробництво пеллет в обсязі до 20 тис. тонн в рік (10 тис. т.у.п.). Створення плантацій енергетичної лози сприятиме збільшенню обсягів виробництва цього виду палива. Прогнозується, що у 2009 році розглядатиметься питання  введення в дію ще декількох підприємств з виробництва пеллет потужністю 80 – 100 тис. тонн в рік.

Період 2007 – 2010 років розглядається як час створення відповідних потужностей з виробництва пеллет і підготовки до масштабного переведення котелень комунальної теплоенергетики на цей вид палива замість природного газу.

У 2010 році виробництво пеллет становитиме до 45 тис. тонн (23 тис. т.у.п.) і частка їх використання в паливно-енергетичному балансі області становитиме до 1,5 відсотка.

4. Дрова паливні.  У 2005 – 2006 роках використання дров паливних становило 150 – 160 тис. щільних метрів кубічних (близько 40 тис. т.у.п.). Площа лісів в області 668 тис. гектарів, середній щорічний приріст деревини становить 3,9 м3 на 1 га вкритої лісом площі. Можливості виробництва дров в області може  досягати 430 тис. щільних м3 в рік (114 тис. т.у.п.). Прогнозований обсяг виробництва і реалізації дров у 2010 році буде збільшено до 220 – 250 тис. щільних м3 (58 – 60 тис. т.у.п.).

5. Біогаз.  В області розробляється проект з будівництва на одній з птахофабрик біогазової установки, яка забезпечить виробництво біогазу в обсязі 860 – 900 ти. м3 в рік. До 2010 року планується такими установками оснастити усі птахофабрики і забезпечити обсяг виробництва біогазу до 5 млн. м3 в рік. Огляд застосовуваних технологій з виробництва біогазу, характеристики обладнання наведені в додатку 7.

6. Біодизель. Основною сировиною для виробництва біодизельного пального в області є насіння ріпаку. У 2006 році під цією культурою було засіяно 8,7 тис. гектарів. З врахуванням сівозмін можливі площі для його вирощування до 2010 року можуть бути збільшені до 40 тис. га, валовий збір становитиме 80 – 115 тис. тонн. Цієї кількості достатньо для виробництва       22 - 35 тис. тонн біодизельного пального.

У 2005 році для потреб агроформувань області використано 21,5 тис. тонн дизельного пального. Собівартість вирощування 1 т ріпаку становить 600 грн., а його ринкова ціна – не менше 1500 гривень.  Через це вартість виробленого біодизеля, виготовленого з купованого насіння ріпаку в порівнянні з вартістю дизельного пального є неконкурентноспроможною, що на найближчу перспективу стримуватиме будівництво потужних заводів з виробництва біодизелю.

Однак, в області у 2006 році введено в дію установку з виробництва біодизелю потужністю до 300 тонн в рік. Передбачається у 2007 році реалізувати демонстраційно-екпериментальний проект з впровадження установки з виробництва біодизельного пального потужністю до 1 тис. тонн в рік, що працюватиме на умовах торінгу (на давальницькій сировині). Вартість такої установки - 70–95 тис. гривень. Це дозволить невеликим агроформуванням, насамперед фермерам та фізичним особам здавати на переробку ріпак і отримувати біодизель, вартість якого орієнтовно становитиме 2,2 – 2,5 грн. за один літр (принцип роботи установки наведено в додатку 7).

Протягом 2008 – 2010 років в області здійснюватимуться роботи з впровадження 10 – 15 установок загальною потужністю 22 – 25 тис. тонн біодизеля в рік.

7. Використання низькопотенціальної теплоенергії грунтових та стічних вод. Можливість використання цього джерела теплоенергії пов’язана з використанням теплових насосів. Перспективним є застосування цієї технології для вирощування овочів у закритому грунті (теплиці). При відновленні роботи Волинського тепличного комбінату (с.Підгайці Луцького району) використання потенціалу ґрунтових вод дозволить відмовитися від споживання природного газу (річний обсяг – до 20 млн. м3).

У 2007 році розроблятиметься бізнес-план з використання теплового потенціалу стічних вод на базі підприємства „Луцькводоканал”.

8. Вітроенергетика. Середньорічна швидкість вітру на території області становить 3 – 3,5 м/с, часовий період безвітряної погоди або з швидкістю вітру менше, ніж 0,5 м/с становить від 22 до 36 відсотків в рік (залежно від місцевості). Вітроагрегати USW 110-56, які поки що виробляються в Україні, при таких швидкостях забезпечують коефіцієнт використання потужності цих вітроагрегатів в умовах області в межах 5,5 – 6,2 відсотка. Цей же показник офшорних вітроелектростанцій, збудованих у Великобританії та Ірландії, досягає 26 відсотків. Однак, в Україні розпочато виготовлення вітроагрегатів потужністю 600 кВт, для яких вищевказана швидкість вітру входить в межі робочих показників. Через це передбачається провести комплексне інструментальне дослідження вітрових потоків на перспективних площах на висотах від 50 до 110 метрів. На підставі цих досліджень буде складено вітровий атлас області та прийнято відповідні рішення.

Передбачається що у 2010 році обсяг використання енергоносіїв з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії становитиме 230 тис. т.у.п. (14 відсотків  від прогнозного обсягу енергоспоживання області).

4.9. Виробництво енергозберігаючого обладнання

на підприємствах області

Необхідність зменшення залежності підприємств, організацій області та інших регіонів від газового палива створює умови для організації виробництва теплогенеруючого обладнання, орієнтованого на використання твердого палива. Зокрема, на ВАТ „Оснастка” (м.Нововолинськ) розроблено твердопаливні котли невеликої одиничної потужності та здійснюється розробка роторних генераторів теплової енергії.

Котли опалювальні водогрійні (КОВГ, табл. 31) призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків, будівель і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з природною або вимушеною циркуляцією при робочому тиску теплоносія до 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2) з максимальною температурою води на виході із пристрою не більше 90°С. Котли працюють на твердому паливі. Основним видом палива є деревина  (поліна,  тріски,  спресована стружка тощо). Допускається також використання інших видів твердого палива (торфобрикети, кусковий торфу, вугілля, солома).

Таблиця 31

Основні параметри котлів ВАТ „Оснастка”

Таблицяч

| Показники | Модельний ряд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 501.0001 | 501.0002 | 501.0003 | 501.0004 | 501.0005 |
| 1. Номінальна теплопродук-тивність, кВт, не більше | 16 | 31,5 | 50 | 80 | 100 |
| 2. Коефіцієнт корисної дії, %, не менше | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3. Кількість завантажень паливом за добу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Робочий тиск Мпа (кгс/см2) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) |
| 5. Висота подачі гарячої води, м, не більше | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6. Габаритні розміри котла, мм, не більше: довжина ширина висота | 700 420 800 | 120 45 1000 | 1310 500 1030 | 1400 820 1100 | 1400 820 1100 |
| 7. Маса (без води), кг, не більше | 180 | 280 | 340 | 500 | 780 |

Середній термін  служби котла – 15 років. Їх виготовлення здійснюватиметься по замовленню.

Роторні генератори теплової енергії

Роторні генератори теплової енергії – це обладнання нового типу, якому немає аналогів у світі. Розігрів теплоносія здійснюється без теплоенергетичних нагрівальних елементів (ТЕНів) за рахунок перетворення енергії потоку рідини у теплову енергію. В основу нагріву покладена енергія, що виділяється  при зіткненні потоків рідини в спеціальному змішувачі-накопичувачі.

Роторний  генератор теплової енергії однаково ефективний як для опалення, так і для гарячого водопостачання об’єктів соціальної і виробничої сфери. Використання зазначеної установки дозволяє оптимізувати роботу системи опалення та гарячого водопостачання і звести експлуатаційні витрати до мінімуму за рахунок раціонального використання енергії. Завдяки відсутності конвективних поверхонь нагріву роторний генератор є вибухо- та пожежобезпечним. Не потребує хімічної підготовки води, при будь-якій мінералізації води на внутрішніх поверхнях (та й у всій системі) не відкладаються накип.  Експлуатація його не призводить до забруднення навколишнього середовища.

Передбачається, що виробництво і випробування дослідно-показового зразка роторного  генератора теплової енергії завершаться у 2007 році.

У 2008 році підприємством планується налагодити серійне виробництво роторних  генераторів теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання.

ВАТ „Електротермометрія” випускає наступні види продукції:

- лічильники холодної і гарячої води;

- теплолічильники;

- прилади контролю температури (загального промислового призначення, для високих температур, АЕС, морського регістру та ін.)

- регулятори тиску газу РДГС-10;

- установки для регулювання і контролю параметрів тиску газу.

Обсяги виробництва продукції у 2005 році перевищили 59,5 млн. гривень і зросли у порівнянні з 2004 роком в 1,5 рази. Виготовлено 788,4 тис одиниць приладів контролю температури, водолічильників  КВ-1,5 (Д=15 мм), КВ-2,5 (Д=20 мм), КВБ-2,5 (20 мм), КВБ-10 (Д=40 мм) 662,2 тис штук,  та регуляторів тиску природного газу РДГС-10 178,2 тис. штук. Протягом 2007 – 2010 років обсяги виробництва цих видів продукції будуть зростати.

Підприємство проводить технологічну підготовку виробництва з випуску регуляторів будинкового тиску газу на нового типу, що дасть можливість збільшити випуск цього виду продукції.

4.10. Зниження антропогенного і техногенного впливу

за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів

В таблиці приведено процентне співвідношення шкідливих викидів  у атмосферне повітря при спалюванні 1 кг палива (в розрізі видів палива).

Таблиця  32

Викиди в атмосферу (%) при згоранні 1 кг палива

| Вид палива | Види викидів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вуглекислий газ, СО2 | вода, Н2О | оксид азоту, N2O | оксид сірки, SO2 | зола |
| Метан | 2,75 | 2,25 | 12,0 | - | - |
| Пропан | 3,00 | 1,64 | 10,9 | - | - |
| Бутан | 3,03 | 1,55 | 10,8 | - | - |
| Бензин | 3,22 | 1,00 | 9,72 | 0,02 | - |
| Мазут | 3,12 | 1,08 | 9,78 | 0,06 | - |
| Дизельне паливо | 3,02 | 0,95 | 9,15 | 0,08 | - |
| Вугілля | 3,12 | 0,54 | 8,34 | 0,06 | 0,06 |

На підставі даних про сумарний обсяг енергозбереження та обсягу викидів в атмосферу внаслідок спалювання палива можна скласти прогнозні дані зменшення викидів після впровадження енергозберігаючих заходів  (табл.33).

Основними напрямками зменшення викидів в атмосферу є підвищення ефективності енергогосподарств підприємств і організацій області,

Таблиця 33

Дані щодо зменшення викидів в атмосферу після впровадження енергозберігаючих заходів за період 2007-2010 років

| Показники | Прогнозні дані |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | Всього за період 2006-2010 роки |
| Обсяг енергозбереження, тис. т.у.п. | 57,481 | 70,224 | 83,16 | 94,5 | 305,365 |
| Зменшення викидів в атмосферу, тис. т | 8,32 | 8,51 | 7,55 | 8,18 | 32,56 |
| - вуглекислий газ, СО2 | 1,92 | 1,96 | 1,74 | 2,93 | 6,63 |
| - оксид азоту, N2O | 6,39 | 6,53 | 5,79 | 9,26 | 27,97 |
| - оксид сірки, SO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,08 |
| - зола, пил тощо | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,07 |

використання палива з меншим питомим викидом, покращення технології згоряння палива, особливо твердого.

Виходячи з екологічної ситуації в регіоні, діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціально уповноважених органів у сфері екології зосереджуватиметься на вирішенні таких завдань:

-забезпечення екологічно безпечного функціонування об’єктів, запобігання забрудненню навколишнього середовища (2007 рік);

- здійснення заходів щодо стабілізації екологічної обстановки та оптимізації структури природокористування, суттєве скорочення викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів (завдання на 2008-2010 роки);

- формування збалансованої системи природокористування та охорони довкілля на засадах сталого розвитку, дотримання екологічної рівноваги в регіоні (перспективні завдання на 2010 – 2015 роки).

5. Розробка основних напрямків у сфері нормативно-правової діяльності з енергозбереження

5.1. Управлінська діяльність

Відповідно до ст. 9 Закону України „Про енергозбереження” управління у сфері енергозбереження спрямоване на забезпечення потреб народного господарства та населення України в паливі, тепловій та електричній енергії на основі раціонального використання енергоресурсів, скорочення всіх видів втрат паливно-енергетичних ресурсів, здійснення функцій енергетичної експертизи, контролю, прогнозування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

Державне управління енергозбереження в Україні передбачає взаємодію трьох основних напрямів:

- державного регулювання на основі правово-нормативної бази (ціни, тарифи, сертифікація, експертиза, ліцензування, пільги, стандарти та нормативи);

- функціонального управління, яке здійснює НАЕР, у тому числі Державна інспекція з енергозбереження;

- регіонального управління та контролю за виконанням вимог нормативно-правових документів з енергозбереження, а також організації роботи у сфері енергозбереження.

На рівні регіону, першочерговою запорукою зменшення споживання енергоресурсів  господарським комплексом є доведення витрат ПЕР до мінімального рівня, що відповідає наявному на цей час стану технологічного обладнання і устаткування підприємств та організацій. Це передбачає зменшення неефективного використання ПЕР, зниження рівня технологічних і комерційних втрат. Реалізація зазначеного може дозволити суттєво зменшити витрати на енергоносії  і вивільнити кошти для подальшого  впровадження енергоефективних технологій, обладнання і устаткування. Основними передумовами зменшення непродуктивних втрат є:

- утворення регіональної управлінської вертикалі у сфері енергозбереження;

- підготовка фахового кадрового потенціалу у сфері енергозбереження;

- організаційний супровід та якісне інформаційно-методологічне забезпечення впровадження Комплексної програми енергозбереження.

Зменшення втрат і неефективного споживання  ПЕР може бути досягнуто, переважно, організаційними заходами, для реалізації яких необхідно завершити створення чіткої структури управління сферою енергозбереження, що охоплювала б обласний та районний (міський) адміністративні рівні, з одночасним запровадженням на підприємствах і організаціях регіону системи енергетичного менеджменту.

Система управління повинна виконувати такі функції:

- здійснення оперативного контролю за станом споживання ПЕР;

- систематизація діяльності з питань енергозбереження;

- вибір пріоритетних напрямів енергозбереження;

- визначення першочерговості об’єктів щодо впровадження енергозберігаючих заходів;

- встановлення дієвого контролю за рівнем перевитрат ПЕР у порівнянні з нормативними (базовими) показниками;

- постійний моніторинг впровадження енергозберігаючих заходів обласної та районних (міських) програм з енергозбереження та контроль ефективності їх запровадження;

- оперативне інформаційне забезпечення з питань енергозбереження;

- накопичення певного досвіду з питань енергозбереження відповідальними особами обласного та районного (міського) адміністративних рівнів, підвищення їх кваліфікації.

Результативність загальнообласної системи управління енергозбереженням заплановано підвищити за рахунок запровадження регіональної системи стимулювання за досягнуті результати в сфері енергозбереження на рівнях:

-    „область”;

- „район, місто”;

- „рада базового рівня”;

- „підприємство і організація виробничої сфери”;

- „організація та установа бюджетної сфери”.

Згідно з визначеними рівнями запроваджуватиметься організація роботи з реалізації енергозберігаючих проектів і заходів та відповідний контроль.

До обласного рівня  належать підприємства і організації обласного підпорядкування, зокрема акціонерні товариства „Волиньгаз” і „Волиньобленерго”, Волинське виробниче управління магістральних газопроводів, державні підприємства „Волиньвугілля” і „Волиньторф”, обласне управління лісового господарства (з підпорядкованими лісомисливськими господарствами), обласна друкарня, Служба автомобільних доріг в області, ДП „Волинський облавтодор”, обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства, Волинський інститут агропромислового виробництва, головні розпорядники коштів обласного бюджету –  та усі підпорядковані їм об’єкти соціальної сфери, що фінансуються з обласного бюджету.

На міському і районному рівнях організація роботи з енергозбереження та моніторинг стану реалізації енергозберігаючих заходів здійснюватиметься на підприємствах, організаціях усіх форм власності (за виключенням суб’єктів обласного підпорядкування), що розташовані на підпорядкованій території, в закладах, що фінансуються з міських та районних бюджетів. Крім того, на райдержадміністрації та виконкоми міських (міст обласного значення) рад покладатиметься моніторинг впровадження енергозберігаючих заходів в держбюджетних організаціях, розміщених на підпорядкованій території.

До компетенції рад базового рівня (сільські і селищні ради) належить впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних закладах, що знаходяться у них на балансі, а також юридичні особи, що зареєстровані у них і здійснюють виробничу діяльність. Сільські і селищні ради здійснюватимуть моніторинг впровадження енергозберігаючих заходів населенням на підпорядкованій території.

Однією з основних функцій відповідальних осіб за стан і реалізацію заходів з енергозбереження районів і міст області є запровадження на рівні району (міста) системи енергетичного менеджменту, що передбачає:

- постійний (щоквартальний) моніторинг впровадження енергозберігаючих заходів;

- розроблення програми енергозбереження (плану організаційно-технічних заходів з енергозбереження);

- реалізацію організаційних, правових, нормативних заходів з енергозбереження;

- контроль впровадження заходів з енергозбереження;

- розроблення і ведення енергетичних паспортів на енергоємних об’єктах суспільного виробництва і в бюджетній сфері;

- проведення енергетичних обстежень;

- оперативне інформування облдержадміністрації про стан енергоспо-живання;

- здійснення пропаганди та популяризації питань енергозбереження.

Аналогічні функції покладаються на енергоменеджерів підприємств і організацій виробничої сфери області, а також житлово-комунального господарства регіону.

На районному рівні відповідальні особи за стан і реалізацію заходів з енергозбереження організовують роботу та надають методичну допомогу з питань енергозбереження радам базового рівня.

Споживачі ПЕР об’єднані у такі умовні групи:

- виробнича сфера (підприємства і організації з річним рівнем споживання ПЕР понад 100 т.у.п.);

- житлово-комунальне господарство;

- бюджетна сфера;

- індивідуальні споживачі (населення).

При розробленні районних і міських програм з енергозбереження, моніторингу стану їх виконання постійно повинен відображатися стан реалізації енергозберігаючих заходів у зазначених групах споживачів.

Для здійснення оперативного  (місячного, квартального) контролю за станом споживання ПЕР та зведення оперативного енергетичного балансу області відділ енергозбереження облдержадміністрації систематично отримує інформацію про енергоспоживання об`єктами  регіону від відповідальних осіб за стан і реалізацію заходів з енергозбереження (відділів енергозбереження) районів і міст та суб’єктів господарювання обласного підпорядкування.

5.2. Стимулювання енергоефективності

Система державного управління у сфері енергоефективності не отримала законодавчо закріплених механізмів управління та достатніх повноважень для впливу на процеси, що зумовлюють стан енергоефективності економіки. З реально діючих механізмів державного регулювання жоден не є комплексно завершеним та ув’язаним з іншими механізмами, що не забезпечує системність дій. Зокрема, у бюджетній сфері реалізація проектів енергозбереження стримується гострою недостатністю цільових видатків на реалізацію проектів.

З метою позитивного впливу енергоефективності на структурну і технологічну перебудову господарського комплексу області передбачається здійснити наступне:

- використання загальноекономічних методів регулювання стану енергоспоживання, зокрема, обов’язкове застосування суб’єктами господарювання з річним обсягом енергоспоживання понад 100 т.у.п. в рік та підприємствами житлово-комунального господарства спільного наказу Державного комітету України з енергозбереження і Міністерства економіки України від 21.06.2000 року № 47/127 „Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.07 2000 року за № 405/4626;

- встановлення постійного контролю за зменшенням енергоспоживання в бюджетній сфері та на підприємствах комунальної власності, що надають послуги з теплопостачання та водозабезпечення;

- розроблення та контроль за дотриманням механізмів самофінансування енергозбереження  у бюджетній та комунальній сферах;

- запровадження замість витратної методології тарифоутворення на послуги з енерго- і водопостачання комунальних підприємств нової тарифної політики, основаної на обов’язковому проведенні енергетичних обтежень ліцензованими енергоаудитними організаціями;

- запровадження спеціальних освітніх програм у сфері енергоефективності і систематичного підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Передбачається, що протягом 2007 – 2010 років до чинного законодавства у сфері енергозбереження буде внесено низку змін, зокрема, запровадження екологічних (енергетичних) податків на споживання енергоресурсів за умови зниження ставок податкових зборів за іншими податками, відновлення діяльності спеціалізованих (загальнодержавного і регіональних) фондів енергозбереження, компенсація кредитних ставок при впровадженні енергозберігаючих заходів населенням тощо.

5.3. Енергоаудит, енергоменеджмент

Питоме нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів

Здійснення заходів із запровадження системної роботи щодо встановлення прогресивних питомих норм споживання енергоносіїв у виробничій діяльності є одним з головних завдань  енергоменеджменту.

З метою забезпечення роботи з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та здійснення енергопаспортизації енергоємних об`єктів господарювання упродовж 2007 – 2010 років здійснюватиметься комплекс заходів, що включає наступне.

1. Розроблятиметься Регіональна методика з нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві (далі – Методика), яка буде доведена до відома усіх суб’єктів господарювання з річним обсягом енергоспоживання понад 100 т.у.п.

2. Підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності, що здійснюють виробничу діяльність, та споживають ПЕР понад 100  т.у.п. в рік, або мають встановлені енергетичні потужності понад 75 кВт, повинні забезпечити розроблення питомих норм витрат споживання ПЕР згідно з вимогами Методики за встановленою формою, а за умови енергоспоживання понад 1 тис. т.у.п. – ведення енергетичного паспорта встановленого зразка.

3. Підприємствам, що споживають  ПЕР понад 10 тис. т.у.п. у рік і входять  до   сфери   управління   регіону   (підприємства  комунальної   форми власності), подають розроблені відповідно до вимог галузевих методик нормування  питомі норми витрат ПЕР згідно з встановленою формою  головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 1 лютого щорічно для подальшого погодження з НАЕР.

4. Підприємствам, що споживають  ПЕР понад 10 тис. т.у.п. в рік і які входять до сфери управління центральних органів державної виконавчої влади, подають до 1 лютого щорічно загальновиробничі норми ПЕР для затвердження галузевому міністерству та погодження з НАЕР.

5. Методичне керівництво нормуванням питомих витрат ПЕР для підприємств, що входять до сфери управління регіону, здійснює Волинський регіональний інформаційний центр.

6. Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно з Теруправлінням забезпечує:

здійснення постійного моніторингу ефективності використання та дотримання  суб`єктами господарювання питомих норм витрат ПЕР;

щорічний моніторинг стану енергоспоживання суб’єктами господарювання з метою виявлення підприємств, організацій з річним обсягом енергоспоживання згідно з п.2 цього розділу;

організацію розробки та погодження в установленому порядку енергетичних паспортів підприємствами, що споживають ПЕР понад 1 тис. т.у.п. в рік.

7. Теруправління планує та проводить перевірки підприємств та організацій, що допускають необґрунтоване зростання показників питомих норм використання ПЕР.

8. Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад забезпечують контроль за проведенням робіт із нормування питомих витрат ПЕР підприємствами й організаціями усіх форм власності, що не належать до сфери управління центральних органів державної виконавчої влади.

Робота з організації питомого нормування витрат ПЕР регламентується поcтановою кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 „Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року № 112 „Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002 за № 878/7166.

Відсутність або несвоєчасне розроблення питомих норм витрат ПЕР на плановий період є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності керівників підприємств.

Підсумковим результатом ефективності запровадження механізму нормування витрат ПЕР є зменшення енергозатратності суспільного виробництва. Розроблятиметься Регіональна методика нормування питомих витрат енергетичних ресурсів на виробництво продукції. Нормуванню підлягають всі види продукції і робіт, передбачені діючою номенклатурою за статистичною звітністю по формі № 11- мтп та інші види основної продукції підприємств з розрахунку охоплення нормуванням не менше 95 відсотків кожного з видів споживання первинних енергоносіїв при віднесенні питомих норм до натуральних або умовних одиниць виміру  обсягів виробництва товарної продукції. Програмою ставиться завдання щодо охоплення механізмом питомого нормування до кінця 2010 року не менше 80 відсотків енергоносіїв, які використовуються підприємствами, організаціями, що займаються виробничою діяльністю. Очікуване зменшення енергоспоживання за рахунок зменшення питомих норм наведено в табл. 34.

Таблиця 34

Прогнозна економія енергоносіїв за рахунок зменшення питомих норм витрат ПЕР

| Райони та міста | Загальний обсяг енергоспоживання підприємствами, організаціями виробничої сфери, т.у.п. | Кількість підприємств, що зобов’я-зані розро-бити питомі норми витрат ПЕР | Обсяг енергоспоживання підприємствами, організаціями, що підлягають механізму нормування, т.у.п. | Очікувана економія енергоносіїв за рахунок зменшення питомих норм, т.у.п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Володимир-Волинський | 4567 | 2 | 352 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Горохівський | 41820 | 11 | 28782 | 1036 | 1208 | 1496 | 1784 |
| Іваничівський | 26037 | 5 | 18960 | 682 | 796 | 986 | 1176 |
| Камінь-Каширський | 9642 | 3 | 1303 | 46 | 54 | 68 | 80 |
| Ківерцівський | 19002 | 8 | 4196 | 152 | 176 | 218 | 260 |
| Ковельський | 6237 | 11 | 1393 | 50 | 59 | 72 | 86 |
| Локачинський | 6223 | 3 | 841 | 30 | 36 | 44 | 52 |
| Луцький | 47950 | 24 | 4999 | 180 | 210 | 260 | 310 |
| Любешівський | 8434 | 4 | 485 | 18 | 20 | 26 | 30 |
| Любомльський | 10889 | 2 | 238 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Маневицький | 76247 | 9 | 3394 | 122 | 142 | 176 | 210 |
| Ратнівський | 10961 | 5 | 1602 | 28 | 68 | 84 | 100 |
| Рожищенський | 11103 | 8 | 6236 | 224 | 262 | 324 | 386 |
| Старовижівський | 8054 | 2 | 702 | 26 | 30 | 36 | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Турійський | 4651 | 4 | 770 | 28 | 32 | 40 | 48 |
| м.Луцьк | 302633 | 60 | 213790 | 7696 | 8980 | 11118 | 13254 |
| м.Володимир-Волинський | 49029 | 13 | 34717 | 1250 | 1458 | 1806 | 2152 |
| м.Ковель | 83979 | 15 | 51042 | 1838 | 2144 | 2654 | 3164 |
| м.Нововолинськ | 79883 | 17 | 60000 | 2160 | 2520 | 3120 | 3720 |
| Всього по області | 821781 | 200 | 743801 | 26776 | 31240 | 38678 | 46116 |

Енергетичний аудит

Правовою основою енергоаудиту є: Закон України „Про енергозбереження”, Господарський кодекс України, Положення про порядок проведення енергетичних обстежень, Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, а також інші нормативні акти данного спрямування.

Проведення енергетичного аудиту підприємства включає наступне: обстеження об’єкту, оцінка потенціалу енергозбереження та ефективності використання ПЕР, розробка рекомендацій щодо ефективності використання ПЕР, визначення потенціалу енергозбереження, джерел та величини нераціонального використання ПЕР як на технологію, так і на побутові потреби та розробка заходів з енергозбереження, їх техніко – економічній оцінці та оцінці їх впливу на навколишнє середовище.

Проведення енергетичного аудиту є обов’язковим для усіх підприємств області, що споживають понад 100 т.у.п. ПЕР в рік. Крім того, усі бюджетні організації, в яких встановлене потужне енерго- і теплопостачальне обладнання, усі підприємства житлово-комунального господарства також підлягають обов’язковому проведенню енергоаудиту.

Основною вимогою до проведення енергоаудиту є здійснення його ліцензованими енергоаудиторами або енергоаудиторськими організаціями. В області ліцензію на проведення енергоаудиту має Волинський регіональний інформаційний центр. Для проведення енергоаудиту великих підприємств пропонується залучати фахівців ДП „Координаційний інформаційний центр Національної інформаційної мережі з енергозбереження”, державного університету „Київська політехніка”.

Всього протягом 2007 – 2010 років передбачається здійснити енергоаудит усіх підприємств і організацій (232 субєкти господарювання), які споживають понад 100 т.у.п. в рік і в 1041 бюджетній організації області. Обсяги проведення енергоаудиту в закладах бюджетної сфери та на підприємствах з обсягом споживання понад 100 т.у.п. наведено в таблицях 35 – 36.

| Таблиця 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропозиції по проведенню енергоаудиту підприємств з енергоспоживанням понад 100 т.у.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Райони |  | Кіль-кість підпри-ємств, шт | РОКИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  |  |  | Кількість обстежень, шт | Витрати на обстеження. Тис. грн. | Кількість обстежень, шт | Витрати на обстеження. Тис. грн. | Кількість обстежень, шт | Витрати на обстеження. Тис. грн. | Кількість обстежень, шт | Витрати на обстеження. Тис. грн. |
| В-Волинський |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| Горохівський |  | 11 | 1 | 16 | 3 | 45 | 4 | 60 | 4 | 65 |
| Іваничівський |  | 5 |  |  | 1 | 15 | 2 | 30 | 2 | 35 |
| Камінь-Каширський |  | 3 |  |  | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 | 30 |
| Ківерцівський |  | 8 | 1 | 15 | 2 | 35 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| Ковельський |  | 11 | 3 | 50 | 4 | 65 | 7 | 120 | 8 | 140 |
| Локачинський |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 20 | 2 | 20 |
| Луцький |  | 24 | 5 | 50 | 4 | 65 | 7 | 120 | 8 | 140 |
| Любешівський |  | 4 |  |  | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| Любомльський |  | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| Маневицький |  | 9 | 2 | 15 | 1 | 15 | 3 | 50 | 3 | 55 |
| Ратнівський |  | 5 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| Рожищенський |  | 8 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 40 | 4 | 40 |
| Старовижівський |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 20 |
| Турійський |  | 4 |  |  | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 35 |
| м.В-Волинський |  | 13 | 2 | 40 | 3 | 60 | 5 | 100 | 7 | 140 |
| м. Ковель |  | 15 | 4 | 80 | 8 | 160 | 9 | 180 | 12 | 240 |
| м. Луцьк |  | 60 | 10 | 200 | 20 | 400 | 22 | 440 | 25 | 500 |
| м.Нововолинськ |  | 17 | 2 | 40 | 4 | 80 | 5 | 100 | 7 | 140 |
| Всього |  | 200 | 26 | 486 | 51 | 950 | 70 | 1325 | 85 | 1590 |

| Таблиця 36 Пропозиції по проведенню енергоаудиту бюджетних закладів, підпорядкованих обласним управлінням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Райони | Вид бюд-жету | Загальна к-сть котелень, паливних, шт | РОКИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  |  |  | К-сть обсте-жень, шт | Витрати тис. грн. | К-сть обсте-жень, шт | Витрати тис. грн. | К-сть обсте-жень, шт | Витрати тис. грн. | К-сть обсте-жень, шт | Витрати тис. грн. |
| Обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства | ДБ | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| Управління у справах молоді та спорту | ОБ | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |
| Управління освіти і науки | ОБ | 3 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДБ | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 |  |  |
| Управління культури і туризму | ОБ | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи | ОБ | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |  |  |
| Управління охорони здоров'я | ОБ | 7 | 4 | 20 | 3 | 15 |  |  |  |  |
| Управління з питань надзвичайних ситуацій | ОБ | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всього упраління | ОБ | 22 | 12 | 60 | 7 | 35 | 4 | 20 |  |  |
|  | ДБ | 7 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 10 |  |  |

Таблиця 37

|  | Пропозиції по проведенню енергоаудиту в закладах бюджетної сфери міст і районів області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Райони | Вид бюджету | Загальна кількість котелень, паливних, шт | РОКИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  |  |  |  | Кількість обстежень, шт. | Витрати на обстеження, тис. грн. | Кількість обстежень, шт. | Витрати на обстеження, тис. грн. | Кількість обстежень, шт. | Витрати на обстеження, тис. грн. | Кількість обстежень, шт. | Витрати на обстеження, тис. грн. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вол.-Волинський | МБ | 35 | 5 | 17,5 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 |
|  |  | ДБ | 10 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 3 | 10,5 | 3 | 10,5 |
| 2 | Горохівський | МБ | 81 | 10 | 35,0 | 21 | 73,5 | 25 | 87,5 | 25 | 87,5 |
|  |  | ДБ | 3 |  | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 |
| 3 | Іваничівський | МБ | 28 | 5 | 17,5 | 7 | 24,5 | 8 | 28,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | ДБ | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 |
| 4 | Камінь-Каширський | МБ | 24 | 5 | 17,5 | 6 | 21,0 | 6 | 21,0 | 7 | 24,5 |
|  |  | ДБ | 20 | 2 | 7,0 | 6 | 21,0 | 6 | 21,0 | 6 | 21,0 |
| 5 | Ківерцівський | МБ | 45 | 5 | 17,5 | 13 | 45,5 | 13 | 45,5 | 14 | 49,0 |
|  |  | ДБ | 16 | 2 | 7,0 | 4 | 14,0 | 5 | 17,5 | 5 | 17,5 |
| 6 | Ковельський | МБ | 38 | 5 | 17,5 | 11 | 38,5 | 11 | 38,5 | 11 | 38,5 |
|  |  | ДБ | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 |
| 7 | Локачинський | МБ | 29 | 5 | 17,5 | 8 | 28,0 | 8 | 28,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | ДБ | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 |
| 8 | Луцький | МБ | 61 | 10 | 35,0 | 17 | 59,5 | 17 | 59,5 | 17 | 59,5 |
|  |  | ДБ | 7 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 |
| 9 | Любешівський | МБ | 28 | 5 | 17,5 | 7 | 24,5 | 8 | 28,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | ДБ | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 |
| 10 | Любомльський | МБ | 31 | 5 | 17,5 | 8 | 28,0 | 9 | 31,5 | 9 | 31,5 |
|  |  | ДБ | 8 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 3 | 10,5 |
| 11 | Маневицький | МБ | 36 | 5 | 17,5 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 | 11 | 38,5 |
|  |  | ДБ | 7 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 |
| 12 | Ратнівський | МБ | 45 | 5 | 17,5 | 13 | 45,5 | 13 | 45,5 | 14 | 49,0 |
|  |  | ДБ | 10 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 3 | 10,5 | 3 | 10,5 |
| 13 | Рожищенський | МБ | 35 | 5 | 17,5 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 |
|  |  | ДБ | 4 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 |
| 14 | Старовижівський | МБ | 33 | 5 | 17,5 | 8 | 28,0 | 9 | 31,5 | 11 | 38,5 |
|  |  | ДБ | 8 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3 | 10,5 | 3 | 10,5 |
| 15 | Турійський | МБ | 31 | 5 | 17,5 | 7 | 24,5 | 8 | 28,0 | 11 | 38,5 |
|  |  | ДБ | 6 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 |
| 16 | Шацький | МБ | 11 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 3 | 10,5 | 4 | 14,0 |
|  |  | ДБ | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 7,0 |
| 17 | м.Вол.-Волинський | МБ | 8 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 |
|  |  | ДБ | 16 | 2 | 7,0 | 4 | 14,0 | 5 | 17,5 | 5 | 17,5 |
| 18 | м. Ковель | МБ | 6 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3 | 10,5 | 3 | 10,5 |
|  |  | ДБ | 21 | 2 | 7,0 | 6 | 21,0 | 6 | 21,0 | 7 | 24,5 |
| 19 | м. Луцьк | МБ | 12 | 5 | 17,5 | 8 | 28,0 | 10 | 35,0 | 12 | 42,0 |
|  |  | ДБ | 10 | 2 | 7,0 | 2 | 7,0 | 3 | 10,5 | 3 | 10,5 |
| 20 | м.Нововолинськ | МБ | 4 | 2 | 7,0 | 3 | 10,5 | 5 | 17,5 | 5 | 17,5 |
|  |  | ДБ | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 |
| 21 | Всього | МБ | 621 | 97 | 339,5 | 172 | 602,0 | 188 | 658,0 | 200 | 700,0 |
|  |  | ДБ | 173 | 25 | 87,5 | 41 | 143,5 | 50 | 175,0 | 57 | 199,5 |

6. Розроблення засад інвестиційної політики та

механізмів фінансування енергоефективності

Інвестування   здійснюється   в таких   формах :

- власні кошти підприємств та організацій;

- цільове фінансування з Державного та місцевих бюджетів;

- фінансування із залученням приватних коштів та іноземних інвестицій;

- передача енергозберігаючого обладнання в довгострокову оренду (лізинг) з поверненням наданих коштів за рахунок доходу від реалізації проекту;

- перфоманс-контрактінг – форма контракту, за яким вартість переданого енергозберігаючого обладнання та послуг повертається за рахунок  вартості виробленої або зекономленої енергії після впровадження проекту.

Фінансування здійснюватиметься переважно на конкурсній основі з попередньою експертизою щодо мети, очікуваних фінансових та економічних  результатів (ефективності згідно з діючими стандартами та нормами) з подальшим щоквартальним контролем цільових витрат коштів.

До вирішення питань загальноекономічної стабілізації економіки України і створення умов надходжень інвестицій в енергозбереження, передбачених Комплексної Державною програмою енергозбереження, основним фінансово-економічним механізмом реалізації заходів з енергозбереження в області  передбачених програмами всіх рівнів, вважати принцип самоінвестування  з створенням на цій основі обласного фонду для фінансування міжгалузевих заходів та програм .

Основною фінансовою схемою взаєморозрахунків між інвесторами або організаціями-виконавцями послуг з енергозбереження та підприємством, що реалізує енергозберігаючі проекит, є принцип ефективного енергопідряду, при якому розрахунки з інвестором (організацією-виконавцем) здійснюються із фактично отриманої економії впродовж фіксованого інтервалу часу.

- Для фінансування енергозберігаючих проектів згідно із Законом України “Про енергозбереження” законодавчо визнано доцільним для залучення та активізації діяльності додаткових джерел (цільових фондів енергозбереження) з розробленням у разі відсутності відповідних положень про їх формування і використання, а саме:

- видатки у державному бюджеті на цілі енергозбереження (беззворотне асигнування та кредитні позики) в межах, які затверджуються Законом про державний бюджет України;

- спеціальні видатки у місцевих бюджетах на цілі енергозбереження (зокрема, частка коштів, передбачених на оздоровлення навколишнього середовища) в межах, які затверджуються місцевими радами;

- інші небюджетні фонди (наприклад, інноваційні та інвестиційні фонди, фонди управлінських та виробничих структур, місцеві та регіональні фонди енергозбереження);

- міжнародна фінансова допомога (технічна допомога);

- позики міжнародних та іноземних кредитно-фінансових установ;

- кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, у т.ч. кошти національних та транснаціональних фінансово-промислових груп;

- капіталізація частки прибутку та амортизаційні відрахування суб’єктів господарської діяльності.

З метою забезпечення ефективності фінансування заходів з енергозбереження передбачається реалізовувати їх також за рахунок спільного впровадження проектів, що здійснюється із залученням коштів з наступних джерел:

- власні кошти підприємств, установ та організацій або зацікавлених суб’єктів господарювання;

- кошти бюджетів усіх рівнів;

- залучені кошти інвесторів.

Для активізації процесу інвестування енергозбереження за рахунок бюджетних коштів передбачається фінансування заходів у закладах бюджетної сфери відповідних обласної, районних і міських програм на період 2007 – 2010 років в обсязі 25 відсотків від вартості спожитих енергоносіїв.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 18.05.2006 року    № 695 „Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива” із змінами, внесеними потановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 року № 1565 (додаток 9). Передбачається розробити примірний  договір  між  головним  розпорядником  бюджетних коштів  за відповідною програмою та державним банком про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування суб'єктів господарювання,  які  реалізують інвестиційні проекти впровадження енерго-зберігаючих   технологій   та   технологій   з   виробництва альтернативних джерел палива.

Запропонований цією постановою механізм надання пільгових кредитів стимулюватиме впровадження капіталоємних енергозберігаючих проектів.

Таблиця 38

|  | 7. Зведені фінансові і енергоощадні показники реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Енергозберігаючі заходи і технології, рік впровадження | Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тис. грн | Код |  | Всього зекономле-но, тис. т у.п. | Вартість зекономле-них ПЕР, тис. грн | в тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фінан-сування |  |  |  | Природ-ний газ, млн м3 | Нафта, нафто-продукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електро-енергія, млн.кВт год. | Тепло-енергія, тис. Гкал | Інші види палива, тис. т у.п. |

| А | Б | В |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс робіт по впровадженню нових енергозберігаючих технологій та обладнання, у тому числі: |  |  |  | 36169,4 |  | 21,718 | 27733,14 | 7,27 | 0,513 | 0,94 | 20,2 | 30,98 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 7210,50 |  | 3,368 | 2140,939 | 1,223 | 0,01 |  | 4,126 | 6,855 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 8590,4 |  | 5,41 | 6598,5 | 1,65 | 0,08 | 0,12 | 4,88 | 7,53 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 9878,5 |  | 5,55 | 7550,7 | 1,9 | 0,123 | 0,27 | 5,19 | 8,1 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 10490,6 | 7,39 | 11443,0 | 2,5 | 0,3 | 0,55 | 6,0 | 8,5 |  |  |
| 2 | Комплекс організаційно-технічних заходів з економії електричної енергії, у тому числі: |  |  |  | 26107,22 |  | 13,89 | 9171,55 |  |  |  | 39,58 |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 5498,02 |  | 3,0 | 1334,95 |  |  |  | 8,53 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 6185,2 |  | 3,29 | 1834,9 |  |  |  | 9,38 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 6803,7 |  | 3,62 | 2523,5 |  |  |  | 10,32 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 7620,3 |  | 3,98 | 3469,2 |  |  |  | 11,35 |  |  |
| 3 | Комплекс організаційно-технічних заходів з економії природного газу, у тому числі: |  |  |  | 11528,07 |  | 13,606 | 10526,4 | 11,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 1579,19 |  | 2,262 | 1443 | 1,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 2210,88 |  | 3,074 | 2226,0 | 2,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 3095,2 |  | 3,77 | 3055,0 | 3,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 4642,8 |  | 4,5 | 3802,4 | 3,88 |  |  |  |  |  |
| 4 | Впровадження комплексу заходів з реконструкції систем теплозабезпечення, у тому числі: |  |  |  | 6326,65 |  | 7,38 | 8867,65 | 3,23 |  |  | 3,83 | 14,9 | 0,17 |
|  |  | 2007 |  |  | 1197,75 |  | 1,23 | 1119,1 | 0,38 |  |  | 0,88 | 2,17 | 0,17 |
|  |  | 2008 |  |  | 1409,7 |  | 1,60 | 1863,15 | 0,65 |  |  | 0,95 | 3,63 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 1674,7 |  | 2,17 | 2746,9 | 1,05 |  |  | 1,0 | 4,23 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 2044,5 |  | 2,38 | 3138,5 | 1,15 |  |  | 1,0 | 4,87 |  |
| 6 | Заміна котлів застарілих конструкцій, у тому числі: |  |  |  | 41260,86 |  | 22,033 | 18242,57 | 10,598 |  | 11,38 | 0,869 | 17,957 | 0,11 |
|  |  | 2007 |  |  | 6582,40 |  | 3,523 | 2233,97 | 2,098 |  | 2,458 | 0,129 | 4,067 | 0,016 |
|  |  | 2008 |  |  | 8886,24 |  | 5,12 | 4139,8 | 2,1 |  | 2,79 | 0,16 | 4,5 | 0,034 |
|  |  | 2009 |  |  | 11996,42 |  | 6,41 | 5494,8 | 2,9 |  | 3,12 | 0,22 | 4,5 | 0,06 |
|  |  | 2010 |  |  | 13795,8 |  | 6,98 | 6374,0 | 3,5 |  | 3,0 | 0,36 | 4,89 |  |
| 8 | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані, у тому числі: |  |  |  | 64113,2 |  | 25,477 | 30562,2 | 15,372 | 0,028 | 2,377 | 1,64 | 41,233 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 7445,60 |  | 3,977 | 2251,5 | 2,292 | 0,028 | 0,297 | 0,160 | 8,573 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 11950,12 |  | 6,43 | 6779,8 | 3,67 |  | 0,61 | 0,3 | 9,63 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 17901,3 |  | 7,0 | 9283,7 | 4,21 |  | 0,65 | 0,46 | 10,55 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 26816,2 |  | 8,07 | 12247,2 | 5,2 |  | 0,82 | 0,72 | 12,48 |  |
| 9 | Впровадження автономних установок виробництва теплової та електричної енергії, газових двигунів-генераторів, тощо, у тому числі: |  |  |  | 26555,94 |  | 11,05 | 18693,18 | 2,285 | 1,303 | 1,991 | 1,653 | 33,979 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 4073,60 |  | 2,38 | 4237,28 | 0,745 | 0,403 | 0,301 | 0,123 | 7,989 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 5448,44 |  | 2,62 | 4048,2 | 0,54 | 0,4 | 0,260 | 0,17 | 8,23 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 7287,2 |  | 2,8 | 4346,0 | 0,5 | 0,3 | 0,56 | 0,44 | 8,66 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 9746,7 |  | 3,25 | 6061,7 | 0,5 | 0,2 | 0,87 | 0,92 | 9,1 |  |
| 10 | Автоматизація процесів горіння в котлах з метою повноти згорання палива, у тому числі: |  |  |  | 2119,7 |  | 1,44 | 1906,5 | 1,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 168,90 |  | 0,13 | 132,0 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 354,7 |  | 0,27 | 345,0 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 638,5 |  | 0,45 | 604,5 | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 957,6 |  | 0,58 | 825,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Диспетчеризація господар-ства з впровадженням системи обліку та контролю за споживанням ПЕР |  |  |  | 1627,8 |  | 1,128 | 1866,303 | 0,306 |  |  | 0,120 | 5,158 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 221,00 |  | 0,158 | 175,603 | 0,028 |  |  | 0,120 | 0,588 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 403,5 |  | 0,25 | 387,6 | 0,056 |  |  |  | 1,32 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 491,0 |  | 0,31 | 548,6 | 0,092 |  |  |  | 1,45 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 512,3 |  | 0,41 | 754,5 | 0,13 |  |  |  | 1,8 |  |
| 12 | Впровадження засобів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії у житловому фонді, у тому числі: |  |  |  | 16061,0 |  | 19,272 | 8171,74 | 15,5 |  |  | 1,56 | 5,68 |  |
|  | побудинкових: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодної води | 2007 |  |  | 120,0 |  | 0,06 | 73,1 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 233,0 |  | 0,07 | 112,3 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 261,0 |  | 0,08 | 154,1 |  |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 325,0 |  | 0,1 | 189,0 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  | теплової енергії | 2007 |  |  | 252,0 |  | 0,08 | 147,0 |  |  |  |  | 0,6 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 360,0 |  | 0,11 | 181,3 |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 420,0 |  | 0,09 | 210,5 |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 480,0 |  | 0,11 | 233,2 |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | квартирних: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодної води | 2007 |  |  | 360,0 |  | 0,02 | 34,4 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 375,0 |  | 0,02 | 34,4 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 390,0 |  | 0,03 | 60,3 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 400,0 |  | 0,03 | 63,0 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | гарячої води | 2007 |  |  | 360,0 |  | 0,11 | 160,4 |  |  |  | 0,08 | 0,6 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 375,0 |  | 0,13 | 206,9 |  |  |  | 0,08 | 0,75 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 390,0 |  | 0,12 | 253,5 |  |  |  | 0,09 | 0,69 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 400,0 |  | 0,14 | 303,0 |  |  |  | 0,09 | 0,8 |  |
|  | природного газу | 2007 |  |  | 3600,0 |  | 11,832 | 3468,0 | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 2700,0 |  | 2,78 | 960,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 2700,0 |  | 2,78 | 1080,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 1560,0 |  | 0,58 | 250,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс робіт з модер-нізації та оптимізації роботи обладнання, впровадження прогресивного парку грунто-обробних машин, техологій, підвищення технологічної дисципліни у сільському господарстві, у тому числі: |  |  |  | 35812,5 |  | 16,185 | 43160,0 |  | 9,87 |  | 3,92 |  | 0,3 |
|  |  | 2007 |  |  | 4292,20 |  | 2,635 | 5756,4 |  | 1,50 |  | 0,48 |  | 0,10 |
|  |  | 2008 |  |  | 6429,7 |  | 3,24 | 7943,6 |  | 1,96 |  | 0,56 |  | 0,2 |
|  |  | 2009 |  |  | 9631,7 |  | 4,47 | 13073,0 |  | 2,78 |  | 1,25 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 15458,9 |  | 5,84 | 16387,0 |  | 3,63 |  | 1,63 |  |  |
| 14 | Використання місцевих видів палива, у тому числі: |  |  |  | 18448,1 |  | 59,1 | 70450,7 | 42,3 |  | 13,94 | 0,33 | 1,1 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 891,00 |  | 12,66 | 12404,1 | 9,5 |  | 2,3 | 0,03 | 0,12 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 1950,6 |  | 14,26 | 17089,0 | 10,3 |  | 3,22 | 0,06 | 0,25 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 3370,5 |  | 15,64 | 19289,4 | 11,0 |  | 4,0 | 0,1 | 0,33 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 12146,0 |  | 16,54 | 21668,2 | 11,5 |  | 4,42 | 0,14 | 0,4 |  |
| 16 | Встановлення лічильників споживання енергоносіїв та регуляторів температури в будівлях об`єктів бюджетної сфери, у тому числі: |  |  |  | 1575,43 |  | 0,88 | 697,55 | 0,66 |  |  | 0,361 |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 130,43 |  | 0,15 | 129,35 | 0,060 |  |  | 0,241 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 395,0 |  | 0,18 | 160,2 | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 498,0 |  | 0,23 | 170,0 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 552,0 |  | 0,32 | 238,0 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплекс заходів по оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, модернізації енергетичного обладнання на об`єктах бюджетної сфери |  |  |  | 2770,5 |  | 1,86 | 1746,13 | 0,51 |  | 1,07 | 0,63 | 2,07 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 550,90 |  | 0,24 | 125,63 | 0,04 |  | 0,17 | 0,05 | 0,42 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 632,3 |  | 0,43 | 361,2 | 0,12 |  | 0,26 | 0,1 | 0,5 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 771,0 |  | 0,55 | 571,4 | 0,16 |  | 0,3 | 0,22 | 0,55 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 816,3 |  | 0,64 | 687,9 | 0,19 |  | 0,34 | 0,26 | 0,6 |  |
| 18 | Зниження втрат енергоносіїв у мережах, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 1698,54 |  | 5,83 | 3693,6 | 3,662 |  |  | 4,51 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 2963,0 |  | 6,93 | 4795,4 | 4,12 |  |  | 6,12 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 3850,5 |  | 7,85 | 6062,5 | 4,8 |  |  | 6,5 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 4770,1 |  | 8,37 | 6575,0 | 5,1 |  |  | 7,0 |  |  |
| 19 | Будівництво газозаправних та автогазонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), у тому числі: |  |  |  | 727,8 |  | 10,506 | 29166,0 |  | 7,18 |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 97,00 |  | 1,256 | 2960,0 |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 145,3 |  | 1,83 | 4914,0 |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 217,7 |  | 3,07 | 8692,0 |  | 2,12 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 267,8 |  | 4,35 | 12600,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 20 | Впровадження засобів обліку та регулювання споживання енергоносіїв і води при новому будівництві, у тому числі: |  |  |  | 135951,9 |  | 21,16 | 5477,4 | 17,945 |  |  | 0,877 |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 658,8 |  | 3,01 | 896,6 | 2,565 |  |  | 0,117 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 1073,3 |  | 5,0 | 1754,5 | 4,27 |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 1326,5 |  | 6,1 | 2378,6 | 5,13 |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 1614,8 |  | 7,05 | 3098,8 | 5,98 |  |  | 0,34 |  |  |
| 21 | Впровадження прогресивних архітектурно-конструктив-них рішень, поліпшення теплозахисних властивостей будівель при новому будівництві, у тому числі: |  |  |  | 122727,2 |  | 27,8 | 45046,8 | 2,508 |  | 4,055 |  | 154,3 |  |
|  |  | 2007 |  |  | 8835,42 |  | 3,0 | 3801,6 | 0,278 |  | 0,555 |  | 16,0 |  |
|  |  | 2008 |  |  | 19641,0 |  | 5,57 | 7770,4 | 0,43 |  | 0,88 |  | 31,2 |  |
|  |  | 2009 |  |  | 39930,3 |  | 8,43 | 14067,2 | 0,8 |  | 1,16 |  | 46,8 |  |
|  |  | 2010 |  |  | 54321,6 |  | 10,8 | 19407,6 | 1,0 |  | 1,46 |  | 60,3 |  |
| 22 | Маловитратні енергозберігаючі заходи в бюджетній сфері, у тому числі |  |  |  | 516,1 |  | 2,72 | 2904,6 | 0,234 |  | 1,402 | 1,273 | 5,123 | 0,36 |
|  |  | 2007 |  |  | 86,1 |  | 0,44 | 469,7 | 0,024 |  | 0,132 | 0,253 | 1,223 | 0,06 |
|  |  | 2008 |  |  | 110,0 |  | 0,56 | 578,6 | 0,03 |  | 0,24 | 0,28 | 1,3 | 0,08 |
|  |  | 2009 |  |  | 160,0 |  | 0,67 | 752,2 | 0,05 |  | 0,3 | 0,33 | 1,3 | 0,1 |
|  |  | 2010 |  |  | 160,0 |  | 1,05 | 1104,1 | 0,08 |  | 0,73 | 0,41 | 1,3 | 0,12 |
| 23 | Інші маловитратні енергозберігаючі заходи, у тому числі: |  |  |  | 611,7 |  | 4,05 | 5067,8 | 1,205 | 0,086 |  | 3,48 | 2,88 | 0,905 |
|  |  |  | 2007 |  | 87,0 |  | 0,99 | 1092,2 | 0,425 | 0,026 |  | 0,8 | 0,4 | 0,125 |
|  |  |  | 2008 |  | 116,5 |  | 1,05 | 1160,7 | 0,36 | 0,02 |  | 0,85 | 0,65 | 0,22 |
|  |  |  | 2009 |  | 188,2 |  | 0,97 | 1314,9 | 0,22 | 0,02 |  | 0,9 | 0,78 | 0,26 |
|  |  |  | 2010 |  | 220,0 |  | 1,04 | 1500,0 | 0,2 | 0,02 |  | 0,93 | 1,05 | 0,3 |
| Всього по регіональній програмі |  |  | Разом |  | 429670,8 | 5 | 305,365 | 352939,3 | 136,37 | 18,98 | 37,14 | 83,57 | 315,37 | 1,85 |
|  |  |  | 2007 |  | 61142,0 |  | 57,481 | 50288,42 | 35,28 | 2,767 | 6,213 | 20,16 | 49,605 | 0,47 |
|  |  |  | 2008 |  | 74538,6 |  | 70,224 | 65586,05 | 33,696 | 3,72 | 8,38 | 24,49 | 70,24 | 0,53 |
|  |  |  | 2009 |  | 123872,1 |  | 83,16 | 104644,5 | 37,98 | 5,343 | 10,36 | 27,57 | 88,63 | 0,42 |
|  |  |  | 2010 |  | 170118,7 |  | 94,5 | 132420,3 | 41,19 | 7,15 | 12,19 | 31,51 | 106,89 | 0,42 |
|  |  |  | у тому числі по джерелах фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Держав-ний бюджет | Разом | 66422,7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 12510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 15863,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 16883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 21166,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | місцеві бюдже-ти | Разом | 83737,3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 16780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 19433,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 21114,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 26381,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | власні кошти підпри-ємств і органі-зацій | Разом | 238349,8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 26582,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 33369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 76213,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 102185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | залуче-ні кошти | Разом | 41163,6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 5271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 5873,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 9633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 20386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Рекомендації щодо наукового супроводження та моніторингу виконання Програми

З метою безумовного виконання завдань підвищення енергоефективності, враховуючи існуючі структури регіональної виконавчої влади, наявність в регіоні організацій та установ, зайнятих у сфері контролю та впровадження енергозберігаючих заходів, та необхідність їх координації дій відповідно до обставин, розроблено наступний організаційний механізм їх реалізації.

Регіональне управління енергозбереженням здійснює обласна державна адміністрація, конкретно через головне  управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, яке повинно визначати основні напрямки проведення політики енергозбереження в області і координувати діяльність органів влади та суб’єктів господарювання. Як дорадчий орган створена і функціонує Консультативна  рада з питань енергозбереження.

Консультативна рада з енергозбереження, якій доручається роль координуючої організації щодо впровадження в області державної політики енергозбереження, спільно з головними управліннями промисловості та розвитку інфраструктури, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,  управліннями архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, освіти і науки, охорони здоров’я,  культури і туризму облдержадміністрації, іншими державними установами, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та  територіальним управлінням держінспекції України  з енергозбереження, науковими закладами області, Волинським регіональним центром з енергозбереження здійснює контроль за реалізацією намічених заходів і проектів з енергозбереження.

Рада, засідання якої відбуваються не рідше одного разу у квартал, намічає на наступний період перелік пріоритетних та першочергових заходів на наступний період по впровадженню заходів з енергозбереження в області, шляхи їх виконання та джерела фінансування, розглядає можливість залучення інвестицій, надає облдержадміністрації рекомендації щодо фінансування цільових програм з обласного позабюджетного фонду енергозбереження.

Передбачається, за прикладом розвинутих країн, які досягли значних успіхів у впровадженні політики енергозбереження, створення регіональної енергосервісної компанії (ЕСКО), як незалежного суб’єкту господарської діяльності, робота якої пов’язана з розробкою та безпосереднім впровадженням заходів з енергозбереження у різних сферах господарювання. Роботи, що виконує ЕСКО, проводитись в рамках єдиної енергозберігаючої політики області, на основі планів, затверджених Консультативною радою з енергозбереження, членом якої є керівник енергосервісної компанії.

Аналогічні енергосервісні компанії створені у ряді областей України (компанія “ЕСКО-Восток” у Запоріжській області, „ЕСКО-Днепр” у Дніпропетровській, „ЕСКО-Захід” у Чернівецькій областях).

Створення енергосервісної компанії в області передбачається у 2007 році.

Система підтримки та супроводження будується по ступеневому принципу при ведучій ролі облдержадміністрації.

З метою підвищення рівня енергоефективності здійснюватимуться наступні організаційно-технічні заходи:

- проведення паспортизації енергоємних суб’єктів господарювання;

- планування, розроблення і впровадження енергозберігаючих заходів;

- проведення енергетичних обстежень підприємств, організацій та формування на їх підставі пропозицій з впровадження нових енергоефективних технологій і обладнання, у тому числі з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

- розроблення і впровадження систем матеріального стимулювання колективів і окремих працівників підприємств за економію ПЕР;

- вдосконалення наукового й інформаційно-методичного забезпечення робіт з енергозбереження.

Основні заходи по створенню механізму  реалізації в області регіональної політики та обласної програми енергозбереження наведені в таблиці 39.

### Таблиця 39

Основні  заходи по  створенню  механізму  реалізації  в  області  регіональної  політики  та  обласної  програми  енергозбереження.

| № п./п. | Найменування заходів | Термін Виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформувати адміністративну структуру регіонального управління енерго-збереженням по осі : облдержадміністрація – міськвиконком, райдержадміністрація – підприємство, організація та створити підрозділи (посади спеціалістів) з енергозбереження | 2007.- 2008 | Облдержадміністрація , міськвиконкоми та райдержадміністрації |
| 2 | Забезпечити обов’язковість експертизи у сфері енергозбереження та контроль за ефективністю використання ПЕР на підприємствах усіх форм власності . | 2007 | Міськвиконком , райдержадміністрації, терупрвління держінспекції з енергозбереження в області |
| 3 | Реалізувати комплекс заходів по впровадженню в області самовідновлювального механізму інвестування коштів споживачів енергоресурсів, отриманих від реалізації першочергових та маловитратних заходів з енергозбереження (підвищення ефективності) у власні та регіональні програми енергозбереження | 2007-2008 | Облдержадміністрація, міськвиконком и, райдержадміністрації, керівники підприємств, |
| 4 | Винести на розгляд обласної Ради і затвердити положення про обласний фонд енергозбереження. | 2007 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, ВРІЦ |
| 5 | Створити систему економічного стимулювання зниження неефективних витрат ПЕР на основі розробки та затвердження облдержадміністрацією тимчасових та науково-обгрутованих норм витрат ПЕР на підприємствах та в закладах бюджетної сфери | 2007 | Управління облдержадміністрації, територіальної держінспекції з енергозбереження, за участю підприємств та організацій |
| 6 | Впровадити матеріальне стимулювання колективів та окремих працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах області відповідно до наказу Мінекономіки України від 21.06.2000 року № 47/127 „Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, зареєстрованого в Мінюсті України від 10.07.2000 року за № 405/4626 | 2007 | Керівники підприємств та організацій області. |
| 7 | Розробити регіональні (районні, міські) та локальні (підприємства, організації з енергоспоживанням понад 1 тис. т.у.п.) програми енергозбереження на 2007-2010 роки з пріоритетною реалізацією завдання зниження енергоспоживання на 3 – 4 відсотки в рік | 2006 - 2007 | Міськвиконком, райдержадміністрації , керівники підприємств та організацій. |
| 8 | Створити систему інформаційної підтримки та супроводження програм енергозбереження всіх рівнів на основі ланок системи регіонального управління енергозбереженням . | 2008 | ВРІЦ |
| 9 | Сформувати цілісну та інтегровану інфраструктуру енергозбереження з пріоритетним сприянням з боку органів влади фізичним, юридичним особам у створені : - ринку енергозберігаючих технологій, обладнання, послуг з енергозбереження і розширенню обсягів виробництва високотехнологічної, енергоефективної продукції і обладнання на підприємствах області; - організувати навчання керівників, спеціалістів народного господарства та підготовку фахівців з енергетичного менеджменту, аудиту тощо. | 2007 та протягом дії програми 2006 – 2007 та протягом дії програми | Галузеві управління облдержадміністрації , райдержадміністрації за участю наукових та навчальних закладів , суб’єктів господарської діяльності . ВРІЦ Управління облдержадміністрації, ЛДТУ |

9. Удосконалення системи навчання фахівців та підготовки кадрів

Підготовка та перепідготовка фахівців, що працюють у сфері енергозбереження, є важливою складовою реалізації програми енергозбереження області. У зв’язку із запровадженням згідно з наказом Держкоменергозбереження України від 16.12.2002 року № 136 за погодження з Держкомстатом України щоквартальної державної звітності з енергозбереження за формою № 12-ЕЗ вимоги щодо надання такої звітності зросли. Це вимагає відповідного рівня підготовки працівників, що займаються вирішенням проблем енергозбереження.

Здійснення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері енергозбереження покладається на Волинський регіональний інформаційний центр з енергозбереження, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій при Волинській облдержадміністрації. До проведення занять залучатимуться працівники державних підприємств „Координаційний інформаційний центр Національної інформаційної мережі з енергозбереження”, „Міжнародний центр з енергоефективних технологій” Та Львівський регіональний центр з енергозбереження”, Міжнародної асоціації термоенергетичних компаній МАТЕК, Державної інспекції України з енергозбереження та інших.

Навчальні програми вже сформовані, і, залежно від категорії слухачів, розраховані на 72 – 144 години. Загалом передбачається організувати навчання таких категорій працівників:

- заступники голів райдержадміністрацій та міських голів, відповідальних за енергозбереження;

- працівників відділів розвитку інфраструктури (управлінь або відділів економіки) райдержадміністрацій та міськвиконкомів, що займаютья питаннями енергозбереження;

- керівників управлінь, відділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, на балансі яких перебувають заклади бюджетної сфери;

- сільських, селищних голів;

- керівників, головних інженерів підприємств тепло- та водопостачання;

- головних енергетиків підприємств, річне енергоспоживання яких перевищує 100 т.у.п.

Організація і етапи навчання регламентуватимуться відповідними розпорядженнями голови облдержадміністрації.

10. Заходи щодо популяризації та пропаганди енергозбереження

Енергозбереження має потенціал для позитивного і тривалого впливу на економіку всіх країн світу. В Україні кожна окрема людина може зробити свiй внесок у збереження енергоресурсів, але існує потреба завжди і всюди зосереджувати увагу громадськості на цьому питанні.

Для встановлення зв’язку з громадськістю було розроблено логотип з гаслом „Споживаймо енергію розумно”, головною метою якого є позитивний вплив на свідомiсть населення завдяки швидкості впізнавання та доступності змiсту. 
	Через важливість для національної економіки України ефективного використання енергії Кабінет Міністрів України вирішив провести Національний Тиждень енергозбереження. Метою цього заходу є зосередження громадської уваги на потребі «Споживати енергію розумно», виховання ощадливого відношення до енергоресурсів задля позитивних змін у нашому житті. 
	Враховуючи, це, в області упродовж останніх років проводиться загальнообласний „тиждень енергозбереження”, в рамках якого проходять семінари, конференції з енергозбереження. Крім того, представники органів виконавчої влади, керівники підприємств і організацій приймають участь у загальнонаціональних форумах, виставках.

В окремих вищих навчальних закладах запроваджені навчальні курси з енергозбереження.

Для загальноосвітніх шкіл управлінням освіти і науки облдержадміністрації за сприянням Волинського регіонального інформаційного  центру з енергозбереження підготовлено програму факультативного курсу для загальноосвітніх шкіл „Енергозбереження”. Однак, протягом 2003 – 2006 років цей курс, крім гімназії № 21 м.Луцька він практично не знайшов розповсюдження.

Починаючи з 2006 року проведення цього курсу, за погодженням  з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, буде обов’язковим для усіх загальноосвітніх шкіл області.

Значну роль у популяризації енергозбереження і розповсюдженні необхідної інформації з цього питання відводиться Волинському регіональному інформаційному центру з енергозбереження.

Волинський регіональний інформаційний центр з енергозбереження (далі – ВРІЦ) – філія державного підприємства „Координаційний інформаційний центр Національної інформаційної  мережі з енергозбереження” створений на підставі спільного наказу Держкоменергозбереження України та Волинської облдержадміністрації від 12 червня 2002 року № 69 „Про створення Волинського регіонального інформаційного центру з енергозбереження”.

Згідно із положенням про ВРІЦ основною метою його діяльності є:

- впровадження передових енергозберігаючих технологій, устаткування, систем і приладів відповідно до державних, регіональних і цільових програм енергозбереження;

- участь у розробці і реалізації міжнародної технічної допомоги;

- розробка проектів оптимальної модернізації енергетичних систем підприємств, споруд, житлових будинків із залученням закордонних і вітчизняних фахівців і фірм;

- проведення енергетичного аудиту і надання консалтингових послуг у сфері ефективного використання енергії;

- проведення експертизи проектів і паспортизації підприємств, у тому числі і по договорах Центральної інспекції по енергозбереженню;

- виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських і будівельно-монтажних робіт в області енергетики;

- організація, проведення конференцій, виставок і семінарів;

- консультаційно-інформаційне обслуговування юридичних і фізичних осіб.

ВРІЦ  має ліцензію на здійснення проектно-конструкторських робіт з встановлення інженерних систем тепло-, газо-, та електропостачання цивільних та промислових об’єктів. Упродовж 2004 – 2005 років виконано 8 проектів з реконструкції систем теплопостачання закладів бюджетної сфери, проведено 12 енергоаудитів об’єктів соціальної сфери. Організація усіх семінарів і конференцій  в області (проведено 6 таких заходів) здійснювалася за безпосередньої участі центру.

У 2006 році ВРІЦ приймав учать в обстеженні закладів, що фінансуються з обласного бюджету.