Додаток 1

### СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ

### Перелік умовних позначень

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;

БУ – бюджетна установа;

АТО – адміністративно-територіальна одиниця та її виконавчі органи;

ЕК – енергопостачальна компанія;

ЕСКО – енергосервісна компанія;

СЕП – самоокупний енергозберігаючий проект;

ЕЗЗ – енергозберігаючі заходи;

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування;

БД – база даних;

ГВП – гаряче водопостачання;

Е0 – загальне енергоспоживання до реалізації СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т у.п, м3)/рік;

Е0.1 – корисне енергоспоживання до реалізації СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т у.п, м3)/рік;

Е0.2 – втрати енергоресурсів до реалізації СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т.у.п, м3)/рік;

Е1 – енергоспоживання після реалізації СЕП, Гкал (квт*год, нм3, т у.п, м3)/рік;

Еб – базове споживання ПЕР, Гкал (квт*год, нм3, т у.п м3)/рік;

С0 – перерахування з бюджету для покриття витрат за ПЕР до реалізації СЕП, грн./рік;

С1 – перерахування з бюджету для покриття витрат за ПЕР після реалізації СЕП, грн./рік;

Ц – вартість ПЕР, грн/Гкал (кВт*год, нм3, т у.п., м3);

К1 – вартість СЕП, грн.;

Тп – термін дії проекту, років;

Т0 – термін окупності проекту, років;

Э – економія бюджетних коштів, що виникає в результаті реалізації СЕП;

α – частка економії бюджетних коштів, що залишається в Фонді енергозбереження бюджетної установи для виконання нових СЕП;

β – частка економії бюджетних коштів для матеріального стимулювання персоналу за ефективне використання ПЕР;

γ – частка економії бюджетних коштів що повертається інвестору

### Основні терміни і визначення

Бюджетна установа (БУ) – це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок державного чи місцевих бюджетів.

Питоме споживання ПЕР – обсяг споживання ПЕР віднесений до одиниці об’єму (площі) будівлі, однієї людини, одному градусу або однієї одиниці іншої величини, яка впливає на споживання ПЕР;

Базове споживання ПЕР – обсяг фактичного споживання ПЕР за попередній впровадженню СЕП базовий період (рік), зафіксований для порівняння з величиною фактичного споживання ПЕР и визначення їх економії після реалізації СЕП.

Нормативне споживання ПЕР – обсяг споживання ПЕР обчислений за затвердженою методикою.

Економія ПЕР – величина обумовлена як різниця базового споживання ПЕР і фактичного споживання ПЕР після реалізації СЕП, приведених до порівнянних умов. Розрізняють очікувану і фактичну економію, що визначаються на підставі спеціальних методик для кожного конкретного ЕЗЗ, погоджених зі всіма учасниками реалізації СЕП.

Енергозберігаючі заходи (ЕЗЗ) – сукупність організаційних дій, методичних і технічних засобів, спрямованих на підвищення ефективності використання і зниження питомого споживання ПЕР.

Самоокупний енергозберігаючий проект (СЕП) – один або декілька ЕЗЗ, для яких визначені об’єкти впровадження, джерела фінансування, послідовність і термін виконання. Відмінною рисою СЕП є те, що кошти, витрачені на його реалізацію, можуть бути повернуті через визначений проміжок часу за рахунок зниження платежів за ПЕР. СЕП характеризується величиною капітальних вкладень, річною економією ПЕР і відповідних платежів, терміном окупності і терміном дії.

Підрядник – організація–виконавець СЕП.

Енергосервісна компанія (ЕСКО) – спеціалізоване підприємство, яке використовуючи власні і залучені кошти і гарантуючи запланований рівень економії ПЕР, здійснює розробку і реалізацію СЕП “під ключ”, моніторинг фактичної економії ПЕР і повернення залучених коштів.

Муніципальна ЕСКО – ЕСКО, яка має муніципальну форму власності.

Термін окупності проекту (То) – період часу, на протязі якого можуть бути повернуті фінансові ресурси, витрачені на реалізацію СЕП.

Термін дії проекту (Тп) – період часу, на протязі якого діють умови договору енергоефективного підряду. Термін дії проекту повинний бути не менше, ніж термін його окупності.

Договір енергоефективного підряду – договір, за яким одна сторона (виконавець – муніципальна ЕСКО, або інша організація) бере на себе зобов'язання здійснити роботи з визначення, підготовки і реалізації СЕП “під ключ” і забезпечити гарантоване досягнення економії ПЕР. Інша сторона (замовник – БУ) відшкодовує вартість встановленого обладнання і виконаних робіт за рахунок досягнутої економії коштів на оплату споживання ПЕР, а третя сторона (виконавчий орган місцевого самоврядування чи державної влади) гарантує належне фінансування цих робіт замовником.

Механізм “револьверного” фінансування СЕП – це механізм багаторазового використання коштів, що зекономлені за рахунок зниження споживання ПЕР у результаті раніше реалізованих СЕП для виконання нових СЕП.

- Загальні положення

Реалізація СЕП в бюджетній сфері дозволяє економити значні бюджетні кошти, підвищувати якість енергопостачання та рівень комфортності в будівлях, що дає підстави розглядати енергозбереження в якості пріоритетного напрямку діяльності органів місцевого самоврядування і виконавчої влади.

Однак на сьогодні відсутні чітко сформульовані економічні стимули впровадження СЕП. Бюджетні установи, які не мають достатньої кількості бюджетних коштів для впровадження енергозберігаючих проектів, змушені залучати зовнішні фінансові ресурси. Однак, реалізуючи СЕП вони тим самим ставлять себе в жорсткі рамки щодо використання бюджетних коштів для оплати ПЕР в майбутньому. Як правило, бюджетні установи не мають можливості розпоряджатися зекономленими коштами. Незважаючи на те, що в результаті впровадження СЕП виникає економія бюджетних коштів, ця економія часто “розчиняється” в місцевому бюджеті, що не сприяє впровадженню наступних енергозберігаючих проектів.

Дані методичні матеріали націлені на впровадження механізму економічного стимулювання впровадження самоокупних енергозберігаючих проектів в бюджетних установах і створення при місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село) організаційних систем, які дозволяють реалізовувати ці принципи.

Механізм економічного стимулювання базується на наступних ідеях и принципах:

- розглядаються тільки самоокупні енергозберігаючі проекти, які дозволяють підвищувати ефективність використання ПЕР и, тим самим, економити бюджетні кошти на їх закупівлю;

- закладений принцип зберігання базового фінансування БУ на оплату за ПЕР на протязі визначеного періоду після реалізації СЕП и формування фондів енергозбереження в БУ за рахунок різниці базового фінансування і витрат на оплату фактично спожитих ПЕР;

- накопичені кошти фондів енергозбереження БУ повинні використовуватись для повернення їх організаціям, котрі інвестували їх в реалізацію СЕП, для матеріального стимулювання персоналу БУ за економне використання ПЕР, а також для реалізації нових СЕП на “револьверній” основі.

Для реалізації запропонованого механізму необхідно вдосконалити організаційну структуру місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в сфері енергозбереження шляхом створення місцевих (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село) систем економічного стимулювання енергозбереження, що включають місцеву Спостережну раду з енергозбереження, Наглядові ради Фондів енергозбереження в бюджетних установах і місцеву (муніципальну) ЕСКО.

Ключова роль в цій системі належить місцевій (муніципальній) ЕСКО, котра виконує не тільки організаційно-технічні функції по реалізації запропонованого механізму, а ще й забезпечує всі необхідні умови для залучення інвестицій в реалізацію СЕП.

Необхідним елементом місцевої системи стимулювання енергозбереження є моніторинг споживання ПЕР і відповідних платежів. Проведення моніторингу створює інформаційну базу для розробки СЕП і розрахунків економії, що досягається після впровадження СЕП. Крім того, організація моніторингу сама по собі може забезпечувати зниження платежів за ПЕР за рахунок матеріального стимулювання персоналу, корегування договорів на поставку ПЕР згідно з діючими нормативно-технічними матеріалами, а також своєчасного ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання будівель.

Дані матеріали є методичною основою для затвердження Положення щодо системи економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних організаціях на території конкретної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), котре повинно конкретизуватися, узгоджуватися і затверджуватися відповідними місцевими органами самоврядування і виконавчої влади.

Типи, характеристики і форми розробки СЕП

Самоокупний енергозберігаючий проект (СЕП) – це одне або декілька ЕЗЗ для яких визначені об’єкти впровадження, джерела фінансування, послідовність і термін виконання. Відмінною рисою СЕП є те, що кошти витрачені на його реалізацію можуть бути повернуті через визначений проміжок часу за рахунок зниження платежів за ПЕР. СЕП характеризується величиною капітальних вкладень, річною економією ПЕР і відповідних платежів, терміном окупності і терміном дії.

СЕП у бюджетній сфері можна розділити на дві великі групи. До першої групи відносяться ті проекти, що знижують енергоспоживання безпосередньо в будівлях БУ. Характерними ЕЗЗ для проектів цієї групи є:

- Установка комерційних приладів обліку ПЕР і води (споживання ПЕР не змінюється, однак створюються умови для оплати тільки за фактично спожиті ПЕР);

- Установка приладів погодного і програмного регулювання теплоспоживання в будівлях і окремих приміщеннях;

- Заміна застарілих котлів на сучасні більш ефективні котли;

- Заміна централізованого теплопостачання сучасними індивідуальними котельнями;

- Реставрація і заміна вікон;

- Теплоізоляція будівель;

- Встановлення акумуляторів теплової енергії в сполученні з електротеплонагрівальними агрегатами для використання нічного (пільгового) тарифу на електроенергію;

- Заміна традиційних освітлювальних приладів енергозберігаючими освітлювальними приладами;

- Установка сонячних колекторів для гарячого водопостачання будівель (у південних регіонах України);

- Використання теплових насосів у системах опалення, ГВП та кондиціювання.

- Заміна застарілих бойлерів ГВП на сучасні компактні теплообмінники з приладами автоматизації.

До другої групи відносяться ті проекти, що можуть знизити вартість ПЕР для БУ, що поставляються, наприклад, комунальними ЕК. Характерними ЕЗЗ для проектів другої групи є: модернізація місцевих котелень і теплових мереж; використання скидної теплової енергії промислових підприємств для теплопостачання житлових районів; встановлення регульованого електроприводу на насосах систем водопостачання і цілий ряд інших ЕЗЗ.

Дані Методичні рекомендації стосуються СЕП першої групи, тому що СЕП другої групи відносяться в більшій мірі до сфери енергоефективності комунальних енергопостачальних компаній, механізми стимулювання енергозбереження для яких будуть відрізняться від розглянутих у даному документі механізмів для БУ, хоча залучення комунальних ЕК у якості інвесторів завжди буде корисним для БУ і органів влади на місцях, бо вирішує місцеві проблеми енергозбереження в комплексі (системно).

Загальна методика розрахунку очікуваних техніко-економічних показників СЕП приведена в Додатку . Наряду з загальною методикою для розрахунків річної економії ПЕР необхідно використовувати спеціальні методики для кожного конкретного ЕЗЗ. СЕП розробляється місцевою (муніципальною) ЕСКО або іншою спеціалізованою організацією, яка має право на проведення енергетичних обстежень в бюджетній сфері. Результатом виконання енергетичного обстеження є Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) СЕП , типова форма якого наведена в Додатку. ТЕО являє собою невід`ємну частину Договору енергоефективного підряду (лізингу), на підставі якого виконується СЕП.

### Принципи економічного стимулювання енергозбереження

Основою економічного механізму стимулювання енергозбереження, що націлений на активізацію впровадження СЕП, є два основні принципи:

- Гарантоване виділення бюджетній установі (БУ), що впроваджує СЕП, базового рівня фінансування витрат на закупівлю ПЕР на період дії проекту.

- Формування фонду енергозбереження в БУ за рахунок різниці базового фінансування і фактичних платежів за енергоносії та комунальні послуги і використання коштів фонду для сплати витрат на реалізацію СЕП, економічне стимулювання персоналу за ефективне використання ПЕР і для впровадження нових СЕП.

До реалізації СЕП визначається базовий рівень споживання ПЕР для конкретної БУ (Е0) і відповідне базове фінансування (С0). Базовий рівень споживання ПЕР встановлюється на підставі проведеної енергопаспортизації закладів бюджетної сфери. Кошти в розмірі С0 перераховуються ЕК, а ПЕР у розмірі Е0 постачаються БУ. При цьому кількість енергоносіїв (Е0), що постачаються, враховує не тільки корисну долю використаних ПЕР, а й втрати ПЕР, котрі можуть бути усунені (Е02).

При розробці СЕП розраховуються техніко-економічні характеристики проекту: вартість (К1), термін окупності (Т0), термін дії (Т1) і економія від реалізації проекту (Е).

Після реалізації СЕП споживання ПЕР в БУ скорочується на величину витрат, які були усунені ( Е02). Однак протягом терміну дії проекту БУ продовжує отримувати бюджетні кошти для оплати ПЕР в розмірі базового фінансування С0, перераховуючи ЕК суму С1, котра менша, ніж С0, внаслідок чого виникає економія С0-С1, котра акумулюється у Фонді енергозбереження БУ.

За рішенням сесії місцевої ради (місцевого органу виконавчої влади) перша складова частина економії, що виникла (g ), направляється Інвестору в рахунок оплати обладнання і робіт по реалізації СЕП, друга частина (b ) використовується для матеріального стимулювання персоналу за ефективне використання ПЕР, третя частина (a ) залишається в Фонді енергозбереження для реалізації нових СЕП.

Визначення базового споживання ПЕР

Базове споживання ПЕР – величина річного споживання ПЕР за попередній впровадженню СЕП базовий рік, яка зафіксована для порівняння з величиною фактичного річного споживання ПЕР після впровадження СЕП и визначення досягнутої економії ПЕР.

Базове споживання ПЕР визначається на основі наступних показників:

- Фактичного споживання ПЕР у базовий період (рік);

- Нормативного споживання ПЕР, розрахованого згідно із затвердженими методиками;

- Показників наявних приладів обліку за період перед впровадженням СЕП;

- Факторів, котрі можуть вплинути на рівень енергоспоживання будівлі БУ.

Величина базового споживання ПЕР повинна бути приведена до нормальних умов (середньостатистичній температурі навколишнього повітря, розрахунковій температурі повітря у приміщенні, освітлення, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, нормальній температурі и тиску газу, і т.д.)

Базове споживання ПЕР визначається місцевою (муніципальною) ЕСКО, або іншою спеціалізованою організацією, що атестована відповідно вимог і затверджується виконавчим органом місцевого самоврядування (місцевим органом виконавчої влади) за поданням Спостережної ради.

Процедура фіксації нарахованої економії ПЕР

Розрахунок економії ПЕР, досягнутої в результаті впровадження СЕП, виконується наприкінці кожного року на протязі усього терміну дії проекту за формулою:

Э = Ц (Еб – Е1)

Фактичне споживання ПЕР (Е1) визначається згідно з показниками приладів комерційного обліку споживання ПЕР і приводиться до нормальних умов за тими ж показниками, що і величина базового енергоспоживання.

Результати розрахунків досягнутої економії оформлюються актом, котрий є підставою для зарахування коштів в Фонд енергозбереження БУ, в якій був впроваджений СЕП.

Фонд енергозбереження бюджетної установи

Фонд енергозбереження – це спеціальний рахунок, відкритий в БУ для накопичення коштів, котрі начислюються як різниця базових і фактичних платежів за енергоносії після впровадження СЕП.

Фонди енергозбереження можуть створюватися при місцевих органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевого самоврядування (управління фінансів, відділи освіти, охорони здоров’я, культури) та безпосередньо в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, як складова частина їх бюджетів.

Кошти Фонду енергозбереження використовуються для погашення зобов’язань, пов’язаних з залученням інвестицій в енергозбереження, фінансування енергозберігаючих заходів та матеріального стимулювання працівників за досягнуту економію ПЕР.

Невикористані у звітному році кошти Фонду енергозбереження вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за призначенням.

Типове Положення про Фонд енергозбереження бюджетної установи наведено в Додатку.

### Джерела і форми фінансування СЕП

Для реалізації СЕП згідно зі схемою, що пропонується, можуть бути задіяні наступні джерела фінансування:

- Бюджетне фінансування з статті “ Капітальні витрати” БУ;

- Кредитування на умовах повернення з місцевих та державного бюджетів;

- Кредитування з боку зовнішніх інвесторів;

- Лізинг обладнання.

Враховуючи дефіцит бюджетних коштів, головною метою активізації енергозбереження в бюджетній сфері слід вважати розширення джерел фінансування СЕП за рахунок залучення зовнішніх інвестицій, у тому числі використання лізингової схеми.

С метою залучення інвестицій для реалізації СЕП органи державної влади та місцевого самоврядування надають інвесторам гарантії повернення коштів, що були залучені, згідно з чинним законодавством.

Договірні відношення щодо виконання СЕП між БУ, органом державної влади, місцевого самоврядування і інвестором оформляються Договором енергоефективного підряду  або Договором лізингу.

Підготовка СЕП, оформлення договору енергоефективного підряду або лізингу, визначення і узгодження з усіма залученими сторонами величини досягнутої в результаті реалізації СЕП економії є достатньо складним завданням, що може бути значною перешкодою для залучення інвестицій. Ефективним шляхом вирішення цього є створення місцевої (муніципальної) ЕСКО.

### Мета та форми створення місцевої (муніципальної) ЕСКО

Місцева (муніципальна) ЕСКО створюється з метою:

- Виявлення потенціалу енергозбереження і розробки інвестиційно-привабливих СЕП;

- Пошуку інвесторів і залучення інвестицій для реалізації СЕП;

- Підготовки і супроводження договорів енергоефективного підряду (лізингу).

- Визначення і узгодження з БУ, місцевими органами самоврядування і виконавчої влади обсягів очікуваної та фактичної економії ПЕР.

Місцева (муніципальна) ЕСКО з часом по мірі свого становлення може виконувати також і інші функції, зокрема підрядчика і/або інвестора.

Організаційно-правова форма и форма власності місцевої (муніципальної) ЕСКО визначається місцевими органами самоврядування і виконавчої влади. По суті, місцева (муніципальна) ЕСКО є посередником між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, бюджетними організаціями з одного боку і інвесторами та підрядниками з іншого.

### Система управління енергозбереженням в бюджетних установах

Управління енергозбереженням в адміністративно-територіальних одиницях (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село) здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування і виконавчої влади.

З метою забезпечення функціонування економічного механізму стимулювання енергозбереження рішенням сесії місцевої ради (органу виконавчої влади відповідного рівня) створюються наступні організаційні структури управління:

- Місцева Спостережна рада з енергозбереження;

- Фонди і Наглядові ради Фондів енергозбереження в бюджетних установах.

Місцева Спостережна рада з енергозбереження (далі – Спостережна рада) створюється рішенням виконавчого комітету місцевої ради (відповідного органу виконавчої влади). До складу Спостережної ради входять її голова (заступник міського голови чи місцевої державної адміністрації), перший заступник голови, відповідальний секретар та члени ради. До складу Спостережної ради повинні входити представники бюджетних установ, комунальних підприємств, енергопостачальних компаній та територіальної громади.

У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством України, Положенням про місцеву (муніципальну) систему економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, затвердженим рішенням сесії міської ради (органом виконавчої влади), а також Положенням про місцеву Спостережну раду з енергозбереження.

Спостережна рада виконує наступні основні функції:

- відповідає перед місцевою радою та її виконавчим комітетом (відповідним органом виконавчої влади) за залучення інвестицій у сферу енергозбереження бюджетних установ, у тому числі шляхом погашення їх зобов’язань по залучених інвестиціях в енергозбереження;

- надає податкові пільги, субсидії, сприяє укладанню угод на фінансування енергозберігаючих проектів третьою стороною та створенню фондів енергозбереження в бюджетних установах;

- погоджує положення про Фонди енергозбереження в конкретних бюджетних установах;

- затверджує плани робіт Наглядових рад Фондів енергозбереження БУ, а також контролює використання коштів Фондів енергозбереження відповідно до укладених договорів енергоефективного підряду чи лізингу.

- здійснює відбір інвестиційних проектів з енергозбереження і затвердження показників їх техніко-економічної ефективності .

Для виконання обов’язків Спостережній раді надається право погоджувати видатки, які здійснює виконавчий орган місцевої ради (або місцевої виконавчої влади) на використання коштів місцевого бюджету та коштів спеціального накопичувального рахунку (місцевого фонду енергозбереження) для фінансування енергозберігаючих заходів, які передбачені місцевою програмою розвитку.

Наглядова рада фонду енергозбереження бюджетної установи (далі – Наглядова рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється за наказом керівника БУ на виконання рішень виконавчих органів місцевої ради (місцевої виконавчої влади) з енергозбереження. Наглядова рада створюється з метою забезпечення ефективного управління фондом енергозбереження БУ.

Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом установи, рішеннями органів місцевої виконавчої влади), рішеннями та розпорядженнями їх виконавчих органів, Положенням про міську (муніципальну) систему економічного стимулювання енергозбереження в БУ, що затверджене рішенням сесії міської ради (місцевої виконавчої влади), Положенням про фонд енергозбереження бюджетної установи та Положенням про Наглядову раду Фонду енергозбереження бюджетної установи.

Наглядова рада є підзвітною і підконтрольною місцевій Спостережній раді з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про місцеву (муніципальну) систему економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах та Положенням про фонд енергозбереження бюджетної установи

### 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах

Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів – це систематичний контроль и аналіз обсягів споживання ПЕР і відповідних платежів за спожиті ПЕР окремо по кожній БУ. Він є складовою частиною місцевої системи економічного стимулювання енергозбереження .

Моніторинг базується на щомісячних даних, що знімаються з приладів обліку споживання ПЕР (електро-, водо-, газо-, теплолічильників), даних про платежі за ПЕР, середньомісячних температурах повітря зовні і в приміщенні, будівельних характеристиках споруд, даних про кількість людей в будівлі, кількості робочих днів й інших даних, котрі впливають на рівень споживання ПЕР.

Відсутність деяких приладів обліку не є перешкодою для організації і проведення моніторингу. Навпаки, ефективність моніторингу в цьому випадку зростає в силу наявності певного суб’єктивізму при оплаті за енергоносії та комунальні послуги.

Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах повинен включати порівняння:

- нормативних и фактичних величин споживання ПЕР;

- фактичних величин споживання ПЕР за різні місяці з урахуванням зміни факторів, що впливають на рівень енергоспоживання (температури зовнішнього повітря, кількості робочих днів, кількості людей й інших);

- питомих витрат енергоспоживання в різних однотипних будівлях;

- енергоспоживання до і після впровадження СЕП.

Моніторинг повинен здійснюватись як в натуральних так и грошових показниках. З точки зору розглянутого вище економічного механізму стимулювання впровадження СЕП моніторинг необхідний для визначення базового і фактичного енергоспоживання й досягнутої економії.

Окрім цього, моніторинг має і самостійне економічне значення, оскільки сприяє економії ПЕР за рахунок безвитратних і маловитратних організаційно-технічних засобів (матеріальне стимулювання персоналу, уточнення договорів з ЕК на основі існуючої нормативно-технічної документації, забезпечення економних режимів споживання ПЕР в будівлях, оперативного виявлення недоліків в роботі інженерного обладнання будівель і їх своєчасного ремонтно-технічного обслуговування).

Обсяги і методика моніторингу споживання ПЕР, а також відповідальні за його проведення визначаються місцевою Спостережною радою з енергозбереження.

Порядок матеріального стимулювання колективів

Матеріальне стимулювання за ефективне використання енергоресурсів здійснюється шляхом преміювання трудових колективів і окремих працівників організацій та установ у межах установленої в договорі енергоефективного підряду (лізингу) частки вартості зекономлених енергоносіїв.

Підставою для матеріального стимулювання трудових колективів і окремих працівників є розрахунок вартості зекономлених енергоносіїв, оформлений у вигляді акту фіксації економії, досягнутої внаслідок реалізації СЕП. Розрахунок проводиться за даними бухгалтерської звітності з використанням даних комерційного обліку споживання ПЕР в БУ.

При наявності запланованої економії ПЕР матеріальне стимулювання працівників БУ є обов’язковим. Частка економії, що направляється на матеріальне стимулювання працівників визначається керівником БУ з урахуванням сум, яки необхідно повернути інвесторам та направити на нові СЕП. Розподіл досягнутої економії затверджується Спостережною радою.

До 15 відсотків коштів, які належать БУ на матеріальне стимулювання за економію енергоносіїв, можуть бути направлені керівником установи на преміювання працівників апарату управління за проведення організаційно-технічних заходів, які сприяли зниженню енергоємності продукції і втрат енергоносіїв.

### Зразок місцевої (муніципальної) програми впровадження механізму економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах

З а т в е р д ж е н о

рішенням сесії місцевої ради

( місцевої державної адміністрації)

“____” _________________200_ р.

Програма впровадження механізму економічного

стимулювання енергозбереження

в бюджетних установах

Дана програма пропонується до розгляду у першу чергу, керівниківам місцевих органів влади, виконавчих органів місцевого самоврядування та членів місцевої тимчасової комісії з енергозбереження, яка створюються за розпорядженням голови місцевого органу влади, місцевого самоврядування, і в подальшому, - для членів місцевої Спостережної ради з енергозбереження та Наглядових рад фондів енергозбереження в бюджетних установах (далі – БУ). Типова програма надається для доопрацювання та деталізації наведених завдань і етапів виконання робіт, а також уточнення термінів виконання та відповідальних виконавців кожного з етапів.

Напрям 1: Проведення організаційно-методичних заходів з економічного стимулювання енергозбереження

| Завдання | Термін з початку | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| Створити спільну тимчасову місцеву комісію з енергозбереження з вивчення ситуації та проведення підготовчих робіт щодо впровадження ринкових механізмів стимулювання енергозбереження в місцевих бюджетних установах (організаціях, установах та на казенних підприємствах бюджетної сфери, далі – БУ). | Два місяця | АТО |
| Провести інвентаризацію доцільних проектів з енергозбереження в місцевих БУ за двома напрямами: проекти, що потребують залучення зовнішніх інвестицій; проекти, що планується виконати за рахунок місцевого бюджету. | Чотири місяця | АТО, БУ |
| Опрацювати першу редакцію пакету нормативно-правових документів щодо створення місцевої (муніципальної) системи економічного стиму-лювання енергозбереження в БУ, адаптувати його до місцевих умов та підготувати до розгляду на сесії місцевої ради, засіданні місцевої держадміністрації. | П’ять місяців | АТО, БУ |
| Розробити остаточну версію та затвердити пакет нормативно-правових документів рішенням сесії місцевої ради, місцевої держадміністрації. | Сім місяців | АТО |
| Створити місцеву Спостережну раду з енергозбереження, провести установче засідання ради, розробити та затвердити план-графік її роботи. | Сім місяців | АТО |
| Узгодити з виконавчим комітетом місцевої ради, місцевої держадміністрації, питання про доцільність створення місцевої (муніципальної) енергосервісної компанії та/або спеціального місцевого накопичу вального рахунку з енергозбереження. | Сім місяців | АТО, БУ |
| Доопрацювати Статут та Установчий договір місцевої (муніципальної) ЕСКО, заснувати власну чи залучити на умовах договору енергоефективного підряду, лізингу, ЕСКО зі сторони. | Сім місяців | АТО, БУ, ЕСКО |
| Рішенням сесії місцевої ради, місцевої держадміністрації внести відповідні зміни до статутів пілотних БУ щодо створення фондів енергозбереження в цих організаціях, створити Наглядові ради фондів енергозбереження в пілотних БУ. | Сім місяців | АТО, БУ, ЕСКО |
| Впровадити муніципальну (районну) систему моніторингу споживання енергоресурсів. | Шість місяців | АТО, ЕСКО |

Напрям 2: Вдосконалення механізму та процедури фінансування самоокупних проектів з енергозбереження в бюджетних установах

| Завдання | Термін з початку | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| Розробити та подати на розгляд виконавчого комітету та сесії місцевої ради, органу виконавчої влади, пропозиції тимчасової місцевої комісії з енергозбереження щодо фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді. | П’ять місяців | АТО, ЕСКО, БУ |
| Розробити бізнес-схему залучення потен-ційних інвесторів та спонсорів до фінан-сування відібраних проектів, розробити місцевий механізм гарантованого повернення коштів, що планується залучати. | Вісім місяців | АТО, ЕСКО, БУ |
| Розробити проект кошторису та бюджетні запити і подати їх місцевому фінансовому органу та Міністерству фінансів України щодо отримання субвенції з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проектів з енергозбереження, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів на умовах співфінансування | Дев’ять місяців | АТО, ЕСКО |
| Розробити та затвердити місцевою Спостережною радою: - Порядок подання бюджетними установами запитів на фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету; - Порядок та правила здійснення експертизи запитів БУ; - Порядок та форми звітності БУ за використання коштів місцевих бюджетів та фондів енергозбереження. | Дев’ять місяців | АТО, БУ, ЕСКО |
| Розробити Наглядовими радами БУ та подати на розгляд Спостережної ради Положення конкурсного відбору (критеріїв відбору) виконавців проектів з енергозбереження (ЕСКО) для впровадження проектів “під ключ”. | Дев’ять місяців | БУ, АТО, ЕСКО |
| Підготовити та подати на розгляд місцевої Податкової інспекції “Листа щодо запровад-ження місцевого механізму економічного сти-мулювання енергозберігаючих заходів в БУ”. | Десять місяців | АТО, ЕСКО |
| Розробити в БУ та подати на розгляд місцевої Спостережної ради з енергозбереження запити для включення проектів з енергозбереження до Стратегічної місцевої програми розвитку на наступні два-три роки. | Дванадцять місяців | БУ, АТО |
| Розпочати діяльність власної місцевої ЕСКО та/або відкрити спеціальний місцевий нако-пичувальний рахунок при місцевому фінан-совому управлінні чи управлінні житлово-ко-мунального господарства, формалізувати про-цедуру та порядок діяльності розпорядника коштів. | Дванадцять місяців | АТО, ЕСКО |
| Відкрити спеціальні рахунки Фондів енерго-збереження при БУ (чи затвердити спеці-альний порядок використання поточних ра-хунків БУ для фінансування енерго-зберігаючих проектів). | Дванадцять місяців | БУ, АТО |
| Встановити наказом по БУ персональну від-повідальність конкретних посадових осіб за організацію відбору і відповідного обліку самоокупних енергозберігаючих заходів та забезпечення фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій з реалізації енергозберігаючих заходів у первинних документах. | Дванадцять місяців | БУ |
| Запровадити в БУ систему матеріального стимулювання трудових колективів та окремих працівників за впровадження енергозбері-гаючих заходів. | Шістнад-цять місяців | БУ, АТО, ЕСКО |

Напрям 3. Запровадження в БУ спеціального економічного порядку виконання самоокупних проектів з енергозбереження

| Завдання | Термін з початку | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| Етап інвентаризації самоокупних проектів з енергозбереження: - Затвердити наказом по БУ відповідальної за кінцевий результат склад Наглядової ради фонду енергозбереження БУ; - Провести енергетичне експрес-обстеження (енергетичний експрес-аудит) БУ для попереднього обґрунтування (селекції) потенційно привабливих проектів з енергозбереження; - Розробити попередні техніко-економічні пропозиції 2-3 проектів з енергозбереження, прийнятних з точки зору прогнозних результатів, з терміном окупності до 3 років. | Вісім місяців | БУ, АТО, залучена ЕСКО |
| Етап інвестиційного енергетичного обстеження та детального аналізу самоокупних проектів: - Виконати детальний аналіз фінансових, юридичних та технічних аспектів діяльності пілотних БУ з залученням ЕСКО, незалежних фахівців та аудиторських компаній; - Провести з залученням фахівців ЕСКО та пілотних БУ енергетичне обстеження інвестиційного класу; - Виявити проекти, що фізично реалізуються, ідентифікувати основні ризики та їх можливі наслідки; - Визначити пріоритети та обґрунтувати відібрані до впровадження проекти; - Розробити проектно-конструкторську документацію на проекти, що призначені для першочергового впровадження. | Дванадцять місяців | БУ, АТО, ЕСКО |
| Етап укладання пакету договорів між АТО, пілотними БУ та ЕСКО: - Розробити за допомогою ЕСКО, інших постачальників енергоефективного устат-кування та послуг план моніторингу енергозбереження та узгодити його з БУ та АТО; - Укласти відповідні договори, у першу чергу договір енергоефективного підряду, лізингу, що гарантує виконання ЕСКО, іншими постачальниками, БУ та АТО своїх зобов’язань. | Дванадцять місяців | АТО, БУ, ЕСКО |
| Етап закупівлі товарів та послуг на конкурсних засадах: - Підготувати відповідні документи та провести тендери на закупівлю необхідного устаткування, товарів та послуг; - Обговорити та підписати відповідні договори з постачальниками та субпідрядниками. | Вісімнад-цять місяців | АТО, БУ, ЕСКО |
| Етап запровадження системи моніторингу, вимірювання та верифікації досягнутої економії ПЕР та коштів на їх споживання | Вісімнад-цять місяців | БУ, ЕСКО |

### Техніко-економічне обґрунтування самоокупного енергозберігаючого проекту

| Узгоджено |  | Затверджую |
| --- | --- | --- |
| Керівник бюджетної організації |  | Голова Спостережної ради міста (району) |
| “____” _____________ 200_ р. |  | “____” _____________ 200_ р. |

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

самоокупного енергозберігаючого проекту

1.Назва проекту

2.Назва об’єкту

3.Адреса об’єкту

4.Стислий опис об’єкту (рік побудови, об’єм, площа будівлі, стисла характеристика і недоліки систем енергопостачання, пов’язані з СЕП, що планується)

5. Технічна суть проекту (не більш 200 слів)

6. Витрати на реалізацію проекту, в тому числі на проектні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи і обладнання (додати розрахунки, кошториси, комерційні пропозиції фірм-постачальників).

7. Річна економія ПЕР (додати розрахунок)

8. Імовірна кредитна ставка залучення інвестицій

9. Термін окупності проекту (додати розрахунок)

10. Соціальні наслідки проекту

11. П.І.Б., посада, тел., факс, е-mail розробника проекту

12. П.І.Б., посада, тел., факс, е-mail представника бюджетної організації

| Представник організації-розробника СЕП | Представник бюджетної організації |
| --- | --- |
| Підпис, дата | Підпис, дата |

Загальна методика розрахунку очікуваної техніко-економічної ефективності самоокупного енергозберігаючого проекту

Техніко-економічна ефективність СЕП характеризується наступними основними показниками:

- величиною капітальних витрат на його реалізацію (К);

- терміном окупності капітальних витрат (Т0);

- терміном дії проекту (Тп);

- величиною економії за період дії проекту (Э).

Якщо річні витрати за ПЕР (С) постійні, а капітальні витрати за проектом (К) реалізуються одноразово, то техніко-економічну ефективність (З) СЕП можна проілюструвати графіком, по осі абсцис якого відкладений час ( ), а по осі ординат – сумарні витрати

З = К+С ,

які містять у собі як витрати на оплату ПЕР, так і капітальні витрати на реалізацію СЕП.

Розглянемо ситуацію на момент ухвалення рішення щодо реалізації СЕП ( =0). Якщо СЕП не буде реалізований (лінія 0), то капітальні витрати відсутні (К0 = 0), а значний нахил лінії 0 характеризує високі витрати на оплату ПЕР. Якщо проект буде реалізовано (лінія 1), то в початковий момент часу виникнуть капітальні витрати К1, а зменшення кута нахилу лінії 1, характеризує зниження витрат на оплату ПЕР (С1  С0).

Економія, що досягається в результаті виконання СЕП в момент часу Тп, визначається виразом

Э= Тп (С0-С1) – К1,

де враховано, що:

З0(τ)=С0τ,             (1)

З1(τ)=С1τ+К1         (2)

Т0=К1/(С0-С1)         (3)

К1=Т0(С0-С1)         (4)

Э=З0(Тп)-З1(Тп) = С0Тп-С1Тп-К1 = С0(Т0+ΔТ)-С1(Т0+ΔТ)-К =С0Т0+С0ΔТ-С1Т0-С1ΔТ-К = Т0(С0-С1)+ΔТ(С0-С1)-К=

=ΔТ(С0-С1)         (5)

Тп(С0-С1) = (Т0+ΔТ)(С0-С1) = Т0(С0-С1)+ΔТ(С0-С1) = К+Э             (6)

### Типова форма акту фіксації економії, досягнутої внаслідок реалізації СЕП

| Узгоджено |  | Затверджую |
| --- | --- | --- |
| Керівник Бюджетної організації |  | Голова Спостережної ради міста (району) |
| “____” _____________ 200_ р. |  | “____” _____________ 200_ р. |

АКТ №________

фіксації економії, досягнутої внаслідок реалізації

самоокупного енергозберігаючого проекту

Назва проекту ____________________________________________________________________

Назва і номер договору енергоефективного підряду _____________________________________

Назва об’єкту ____________________________________________________________________

Адреса об’єкту ____________________________________________________________________

Стислий опис робіт, які виконані по проекту ____________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче:

Представник бюджетної організації в особі ____________________________________________________________________________________________________________________________

Представник виконавчого комітету міської (районної) Ради в особі ________________________________________________________________________________________________________

Представник Підрядника (Інвестора) в особі ____________________________________________________________________________________________________________________________

склали цей акт про те, що в результаті впровадження самоокупного

енергозберігаючого проекту

____________________________________________________________________

в період з “___” ___________ 200__ року по “____” ___________ 200__ року досягнута фактична річна економія (вказати вид ПЕР: теплова енергія, електрична енергія, природний газ, мазут, вугілля, інше) в розмірі _____________ (Гкал, м3, тонн або кВт*ч), що складає в грошовому вираженні ___________________ гривень (розрахунок додається)

| Представник | Головний бухгалтер | Представник |
| --- | --- | --- |
| підрядника (інвестора) | бюджетної організації | виконкому |

### Типове Положення про місцеву Спостережну раду з енергозбереження

- Місцева Спостережна рада з енергозбереження (далі – Спостережна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється рішенням місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування та діє в межах делегованих їй цим органом повноважень, є підзвітною і підконтрольною цьому органу.

- Спостережна рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування, Методичними рекомендаціями щодо створення місцевої (муніципальної) системи економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах,  місцевою (муніципальною) програмою впровадження механізму економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах та цим Положенням, що затверджені рішенням місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування .

- Спостережна рада створюється з метою впровадження на місцевому рівні економічних механізмів стимулювання енергозберігаючих заходів в бюджетних установах.

- Економічні механізми стимулювання енергозбереження є наступними:

  - Залучення на поворотній основі місцевих фінансових та капітальних інвестицій для фінансування енергозберігаючих заходів в бюджетних установах;

  - Створення фондів енергозбереження в бюджетних установах та системи моніторингу їх діяльності;

  - Відкриття спеціального накопичувального рахунку місцевим фінансовим органом (або управлінням житлово-комунального господарства та/або міською (муніципальною) енергосервісною компанією);

  - Встановлення договірних відносин між місцевим органом виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетними установами, комунальними підприємствами, енергосервісними компаніями та іншими інвесторами у сфері економічного стимулювання енергозбереження;

  - Провадження тарифної і цінової політики у комунальній сфері, яка сприяє реалізації енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері;

  - Підвищення рівня матеріальної зацікавленості працівників бюджетних установ в енергозбереженні і впровадженні енергозберігаючих технологій та обладнання;

  - Проведення роз’яснювальної роботи щодо економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, залучення громадськості до вирішення проблем у цій сфері.

- Спостережна рада:

  - Розробляє та подає на розгляд місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування пропозиції щодо запровадження механізмів економічного стимулювання в бюджетних установах;

  - Надає допомогу бюджетним установам у створенні фондів енергозбереження, погоджує їх положення, затверджує склад і регламент роботи наглядових рад фондів, аналізує і спрямовує їх діяльність;

  - Встановлює порядок і терміни подання бюджетними установами запитів на фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету, здійснює експертизу та проводить конкурсний відбір наданих запитів;

  - Сумісно з місцевим фінансовим органом та управлінням житлово-комунального господарства готує бюджетні запити з відповідними обґрунтуваннями обсягів бюджетних коштів, необхідних для реалізації енергозберігаючих заходів в бюджетних установах та подає їх на розгляд відповідного місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування;

  - Здійснює моніторинг за перерахуванням і цільовим використанням бюджетних коштів для впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах, сприяє виконанню зобов'язань місцевої влади, місцевого самоврядування у сфері економічного стимулювання енергозбереження;

  - Узгоджує пропозиції бюджетних установ, комунальних підприємств і енергосервісних компаній щодо розподілу економії коштів від впровадження енергозберігаючих заходів та подає на затвердження відповідного місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування договори енергоефективного підряду (лізингу);

  - Узгоджує порядок та обсяги перерахування коштів, що зекономлено бюджетними установами внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на спеціальний накопичувальний рахунок місцевого фінансового органу (та/або управління житлово-комунального господарства, муніципальної енергосервісної компанії відповідно їх частки, зафіксованої в договорі енергоефективного підряду, лізингу), узгоджує доручення та здійснює контроль за подальшим цільовим використанням накопичених на рахунку коштів;

  - Узгоджує пропозиції бюджетних установ, комунальних підприємств і енергосервісних компаній щодо внесення в договори енергоефективного підряду (лізингу) змін, які відбуваються протягом терміну дії проекту;

  - Визначає порядок, форму та графік звітності бюджетних установ за використання коштів місцевого бюджету та фондів енергозбереження, їх відповідності встановленим призначенням та запланованим результатам економії енергоносіїв та комунальних послуг;

  - Здійснює контроль за своєчасними розрахунками бюджетних установ з місцевим бюджетом, комунальними підприємствами, енергосервісними компаніями та іншими інвесторами;

  - Подає на розгляд відповідного місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування звіти про ефективність використання місцевих бюджетних коштів на енергозберігаючі заходи, що включено до місцевої програми розвитку.

- Спостережна рада має право:

  - Залучати спеціалістів структурних підрозділів відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ та комунальних підприємств для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  - Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ та комунальних підприємств інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

- Структура ради та прийняття рішень:

  - До складу місцевої Спостережної ради входять її голова (заступник голови відповідного органу виконавчої влади, місцевого самоврядування), заступник голови, секретар та представники бюджетних установ, що створюють фонди енергозбереження. Персональний склад Спостережної ради затверджує відповідний орган виконавчої влади, місцевого самоврядування.

  - Головує на засіданнях Спостережної ради її голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Засідання ради є правочинним, якщо на ньому присутня не менше половини її складу. Рішення Ради приймаються більшістю присутніх на засіданні, і оформлюються протоколом, який підписується головуючим. За умови рівності голосів вирішальним є голос головуючого.

  - Рішення Спостережної ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетними установами та комунальними підприємствами .

  - Засідання Спостережної ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

- Голова Спостережної ради:

  - Керує діяльністю ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступника, секретаря та членів ради;

  - Затверджує порядок діяльності ради та призначає в установленому порядку дати проведення засідань ради;

  - Затверджує порядок та план-графік проведення перевірок (моніторингу) ефективності використання коштів спеціального накопичувального рахунку та фондів енергозбереження бюджетних установ;

  - У разі потреби має право вносити зміни до персонального складу Ради.

- Питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої Спостережної ради з енергозбереження вирішує відповідний орган виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Типове Положення про фонд енергозбереження бюджетної установи

- Фонд енергозбереження бюджетної установи (далі – Фонд) є спеціальним рахунком, який відкривається установою за поданням керівника установи та подальшим рішенням відповідного органу виконавчої влади, місцевого самоврядування.

- Фонд створюється відповідно до чинного законодавства України, статуту установи, рішень та розпоряджень місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, рішень місцевої Спостережної ради з енергозбереження, Методичних рекомендацій щодо створення місцевої (муніципальної) системи економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, місцевої (муніципальної) програми впровадження механізму економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, цього Положення та Положення про Наглядову раду фонду енергозбереження установи, що затверджені рішенням місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування.

- Фонд створюється з метою підвищення ефективності використання енергоносіїв та комунальних послуг в установі, як складова частина економічних механізмів стимулювання енергозбереження, що запроваджуються рішеннями місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в бюджетних установах.

- Управління Фондом (рахунком) здійснюється керівником установи за участю Наглядової ради Фонду.

- Фонд є підзвітним і підконтрольним відповідним органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцевій Спостережній раді з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про місцеву Спостережну раду.

- Основними завданнями Фонду є:

  - Запровадження в установі економічних механізмів стимулювання енергозберігаючих заходів, які забезпечують сприятливі умови для залучення інвестицій на реалізацію заходів з енергозбереження та гарантують повернення залучених коштів.

  - Освоєння коштів місцевого бюджету для фінансування енергозберігаючих заходів з поверненням коштів до бюджету за рахунок отриманої економії енергоносіїв та комунальних послуг.

  - Залучення на конкурсних засадах енергосервісних компаній до виконання енергозберігаючих заходів “під ключ”.

  - Створення в установі відповідної до сучасних вимог системи вимірювання та верифікації досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів та води.

  - Створення порядку та здійснення оперативного контролю за відображенням в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності установи фактичних витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів.

  - Запровадження енергоефективного підряду (лізингу) та встановлення договірних відносин з відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, енергосервісними компаніями та іншими інвесторами для економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів.

  - Впровадження в установі спеціального економічного порядку використання коштів, коли отримані внаслідок досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів кошти використовуються на повернення інвесторам, в міський бюджет та на реалізацію нових енергозберігаючих заходів.

  - Підвищення рівня матеріальної зацікавленості працівників установи в енергозбереженні і впровадженні нових енергозберігаючих технологій та обладнання.

- Формування коштів Фонду здійснюється за рахунок:

  - Коштів спеціального фонду розвитку місцевого бюджету, спеціального накопичувального рахунку місцевого фінансового органу (або управління житлово-комунального господарства) та міської (муніципальної) енергосервісної компанії.

  - Залучених інвестиційних коштів інших енергосервісних компаній та посередників для фінансування енергозберігаючих заходів.

  - Власних коштів установи на реалізацію енергозберігаючих заходів в рамках договорів енергоефективного підряду (лізингу).

  - Відрахувань поточних коштів установи за фактично підтверджену кількість зекономлених енергетичних ресурсів та води, досягнутих внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів.

  - Амортизаційних відрахувань в сумі фінансування заходів з енергозбереження.

  - Залучених внесків спонсорських фондів та фондів технічної допомоги.

  - Інших надходжень, не заборонених законодавством України.

- Кошти Фонду використовуються на фінансування енергозберігаючих заходів, зокрема:

  - Проведення енергетичних обстежень (аудитів) та розробку бізнес-планів.

  - Виконання проектно-конструкторських робіт.

  - Закупівлю, постачання, монтаж та введення в експлуатацію енергоефективного обладнання та матеріалів.

  - Оснащення засобами обліку, контролю та управління енерговикористанням.

  - Погашення зобов’язань, пов’язаних з залученням інвестицій в енергозберігаючі заходи, у тому числі з місцевого бюджету.

  - Матеріальне стимулювання працівників установи в запровадженні нових енергозберігаючих технологій та обладнання.

- Порядок та план-графік формування та використання коштів Фонду визначаються Наглядовою радою відповідно до укладених договорів енергоефективного підряду (лізингу) та погоджується місцевою Спостережною радою з енергозбереження.

- Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Фонду ведуться відповідно до законодавства України, баланс Фонду відображається в розшифровках до балансу установи.

- Контроль за результатами діяльності Фонду здійснюється місцевою Спостережною радою з енергозбереження.

- Використання коштів Фонду не за призначенням є підставою для їх повернення до Фонду.

- Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за призначенням.

- Ліквідація Фонду проводиться в установленому статутом установи порядку.

### Типове Положення про Наглядову раду фонду енергозбереження бюджетної установи

- Наглядова рада фонду енергозбереження бюджетної установи (далі – Наглядова рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється за наказом керівника установи на виконання завдань органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

- Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом установи, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, рішеннями місцевої Спостережної ради з енергозбереження, Методичними рекомендаціями щодо створення місцевої (муніципальної) системи економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, Місцевою (муніципальною) програмою впровадження механізму економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних установах, Положенням про фонд енергозбереження установи та цим Положенням, що затверджені рішенням місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування.

- Наглядова рада створюється з метою забезпечення ефективного управління фондом енергозбереження, що утворюється в установі як складова частина економічних механізмів стимулювання енергозберігаючих заходів, які запроваджуються в бюджетних установах рішеннями місцевого органу виконавчої влади, місцевого самоврядування.

- Наглядова рада є підзвітною і підконтрольною місцевій Спостережній раді з енергозбереження в межах, обумовлених Положенням про місцеву Спостережну раду та Положенням про фонд енергозбереження бюджетної установи.

- Основними завданнями Наглядової ради є:

  - Впровадження енергозберігаючих заходів, які базуються на самоокупній та поворотній основі, коли вкладені в їх реалізацію кошти повертаються в Фонд енергозбереження установи та в подальшому використовуються на повернення інвесторам, в місцевий бюджет та на реалізацію нових енергозберігаючих заходів.

  - Здійснення оперативного контролю за відображенням в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності установи (підприємства) витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів, включаючи витрати на паливно-енергетичні ресурси, ремонт та обслуговування обладнання в до- та після-інсталяційні періоди.

  - Запровадження енергоефективного підряду (лізингу) та встановлення договірних відносин з енергосервісними компаніями та іншими інвесторами для впровадження самоокупних енергозберігаючих заходів “під ключ”.

  - Підвищення рівня матеріальної зацікавленості працівників установи в енергозбереженні і впровадженні нових енергозберігаючих технологій та обладнання.

  - Проведення роз’яснювальної роботи щодо економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, залучення громадськості до вирішення проблем у цій сфері.

- Наглядова рада відповідає перед керівником установи:

  - За належне функціонування системи вимірювання та моніторингу фактичної економії енергоносіїв та комунальних послуг від впровадження енергозберігаючих заходів.

  - За створення порядку та здійснення оперативного контролю за відображенням в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності установи витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів.

  - Розробку та подання на його затвердження договорів енергоефективного підряду (лізингу).

  - Здійснення контролю та забезпечення умов цільового використання коштів місцевого бюджету та Фонду енергозбереження на виконання енергозберігаючих заходів.

  - Дотримування правил та порядку конкурсного відбору енергосервісних компаній для реалізації енергозберігаючих заходів “під ключ”, здійснення конкурсного відбору та визначення підрядників для виконання робіт та надання послуг, необхідних для досягнення мети і виконання завдань Фонду енергозбереження.

- До компетенції Наглядової ради належить розробка та подання на узгодження до місцевої Спостережної ради з енергозбереження:

  - Порядку діяльності Фонду енергозбереження, змін та доповнень до нього.

  - Фінансових планів діяльності Фонду на наступний рік.

  - Запитів на фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету.

  - Пропозицій щодо використання залучених кредитних ресурсів і розподілу отриманої економії від впровадження енергозберігаючих заходів між усіма учасниками.

  - Договорів енергоефективного підряду (лізингу) на виконання енергозберігаючих заходів та змін, які відбуваються протягом терміну дії проекту.

  - Щорічних звітів про діяльність Фонду, використання коштів місцевого бюджету та їх відповідності встановленим призначенням та запланованим результатам економії енергоносіїв та комунальних послуг.

- Наглядова рада має право:

  - Залучати спеціалістів структурних підрозділів установи для розгляду питань, що належать до її компетенції.

  - Одержувати в установленому порядку від місцевої Спостережної ради з енергозбереження інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

- Структура Наглядової ради та прийняття рішень:

  - До складу Наглядової ради входять її голова (керівник установи, або його заступник) та представники відповідної служби енергетика, бухгалтерії, планово-економічного відділу, місцевої громадськості. Персональний склад Наглядової ради за погодженням місцевої Спостережної ради з енергозбереження призначає керівник установи. Він же призначає заступника голови з числа членів ради.

  - Головує на засіданнях Наглядової ради її голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Засідання ради є правочинним, якщо на ньому присутня проста більшість її складу. Рішення ради приймаються більшістю голосів її персонального складу і оформлюються протоколом, який підписується головуючим. За умови рівності голосів вирішальним є голос головуючого.

  - Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду місцевої Спостережної ради з енергозбереження та керівництва установи.

  - Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Позачергові засідання скликаються за ініціативою голови або більшості членів ради.

- Голова Наглядової ради:

  - Здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступника і членів ради.

  - Затверджує порядок діяльності ради та призначає в установленому порядку дати проведення засідань.

  - Організовує подання на розгляд ради проектів з енергозбереження, несе персональну відповідальність за результати їх оцінки та впровадження.

  - Подає на розгляд керівнику підприємства договори енергоефективного підряду (лізингу).

  - Затверджує запити на використання коштів Фонду та забезпечує контроль за закупівлями необхідних товарів та послуг, обліком, впровадженням та моніторингом енергозберігаючих заходів, що фінансуються Фондом.

  - Затверджує техніко-економічні пропозиції енергосервісних компаній щодо гарантованих обсягів економії паливно-енергетичних ресурсів та розподілу економії коштів від впровадження енергозберігаючих заходів.

  - Затверджує пропозиції енергосервісних компаній щодо внесення в договори змін, які відбуваються протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів.

  - Здійснює контроль за своєчасними розрахунками з місцевим бюджетом, енергосервісними компаніями та іншими інвесторами, узгоджує порядок та обсяги надходжень і витрат Фонду, здійснює моніторинг за їх цільовим використанням.

  - Організовує підготовку середньострокових стратегічних планів діяльності Фонду.

  - Контролює рівень та обсяги матеріального стимулювання працівників установи за реалізацію енергозберігаючих проектів та забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів протягом всього терміну їх дії.

  - Подає на розгляд та затвердження ради щоквартальні та щорічні звіти про діяльність Фонду.

  - Взаємодіє з місцевою Спостережною радою з енергозбереження, іншими місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

  - У разі потреби має право вносити зміни до персонального складу ради.

  - Питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності Фонду вирішує керівник установи.

Додаток 4

Ліміт енергоспоживання закладів бюджетної сфери

| Райони та міста | Ліміт енергоспоживання закладів бюджетної сфери на 2007 рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплова енергія | природний газ | електро-енергія | тверде паливо | Всього, т.у.п. |
|  | Гкал | тис.куб.м | тис.кВт/год | т.у.п. |  |
| Володимир-Волинський | 74 | 610,2 | 380,9 | 633,4 | 1485,6 |
| Горохівський | 0 | 1873,9 | 1778,0 | 676,8 | 3474,5 |
| Іваничівський | 1534 | 911,9 | 1143,3 | 591,0 | 2269,4 |
| Камінь-Каширський | 2281 | 536,1 | 1544,6 | 3820,6 | 5310,8 |
| Ківерцівський | 2241 | 366,3 | 1816,7 | 3311,7 | 4694,7 |
| Ковельський | 247 | 689,7 | 1101,8 | 1460,7 | 2682,7 |
| Локачинський | 117 | 432,3 | 1168,3 | 1251,5 | 2179,8 |
| Луцький | 1977 | 1635,8 | 1777,0 | 327,5 | 3131,4 |
| Любомльський | 680 | 0,0 | 1195,3 | 3962,4 | 4479,1 |
| Любешівський | 45 | 157,3 | 929,3 | 4527,1 | 5042,2 |
| Маневицький | 591 | 0,0 | 1639,3 | 4475,9 | 5135,9 |
| Ратнівський | 267 | 1660,8 | 1711,4 | 2230,7 | 4796,1 |
| Рожищенський | 2089 | 512,7 | 1401,9 | 2119,9 | 3505,4 |
| Старовижівський | 47 | 693,2 | 986,8 | 1324,5 | 2481,6 |
| Турійський | 892 | 691,4 | 720,1 | 879,7 | 2062,1 |
| Шацький | 0 | 0,0 | 467,8 | 1143,6 | 1307,9 |
| м. Володимир-Волинський | 5738 | 175,5 | 645,5 | 0,0 | 1250,8 |
| м. Луцьк | 27332 | 620,4 | 4648,8 | 0,0 | 6259,8 |
| м. Ковель | 12013 | 198,4 | 1395,5 | 0,0 | 2437,8 |
| м. Нововолинськ | 13865 | 14,5 | 1159,2 | 0,0 | 2406,3 |
| Всього по області | 72029 | 11780,2 | 27611,3 | 32737,1 | 66393,8 |

Продовження додатка 4

| Райони та міста | Ліміт енергоспоживання закладів бюджетної сфери на 2008 рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплова енергія | природний газ | електро-енергія | тверде паливо | Всього, т.у.п. |
|  | Гкал | тис.куб.м | тис.кВт/год | т.у.п. |  |
| Володимир-Волинський | 71 | 549,2 | 361,8 | 601,8 | 1375,9 |
| Горохівський | 0 | 1686,5 | 1689,1 | 642,9 | 3192,1 |
| Іваничівський | 1457 | 820,7 | 1086,1 | 561,5 | 2103,0 |
| Камінь-Каширський | 2167 | 482,5 | 1467,4 | 3629,6 | 5014,2 |
| Ківерцівський | 2129 | 329,7 | 1725,8 | 3146,1 | 4438,8 |
| Ковельський | 234 | 620,7 | 1046,7 | 1387,7 | 2508,6 |
| Локачинський | 111 | 389,0 | 1109,9 | 1189,0 | 2045,7 |
| Луцький | 1878 | 1472,2 | 1688,1 | 311,2 | 2879,9 |
| Любомльський | 646 | 0,0 | 1135,5 | 3764,2 | 4255,1 |
| Любешівський | 43 | 141,6 | 882,8 | 4300,7 | 4781,0 |
| Маневицький | 562 | 0,0 | 1557,3 | 4252,1 | 4879,1 |
| Ратнівський | 254 | 1494,7 | 1625,9 | 2119,2 | 4460,0 |
| Рожищенський | 1985 | 461,5 | 1331,8 | 2013,9 | 3300,4 |
| Старовижівський | 45 | 623,9 | 937,5 | 1258,2 | 2317,3 |
| Турійський | 848 | 622,3 | 684,1 | 835,7 | 1918,8 |
| Шацький | 0 | 0,0 | 444,4 | 1086,5 | 1242,5 |
| м. Володимир-Волинський | 5451 | 158,0 | 613,2 | 0,0 | 1178,0 |
| м. Луцьк | 25965 | 558,3 | 4416,3 | 0,0 | 5910,9 |
| м. Ковель | 11412 | 178,5 | 1325,7 | 0,0 | 2304,4 |
| м. Нововолинськ | 13171 | 13,0 | 1101,2 | 0,0 | 2285,1 |
| Всього по області | 68427 | 10602,1 | 26230,7 | 31100,2 | 62390,8 |

Продовження додатка 4

| Райони та міста | Ліміт енергоспоживання закладів бюджетної сфери на 2009 рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплова енергія | природний газ | електро-енергія | тверде паливо | Всього, т.у.п. |
|  | Гкал | тис.куб.м | тис.кВт/год | т.у.п. |  |
| Володимир-Волинський | 67 | 494,3 | 343,7 | 571,7 | 1275,3 |
| Горохівський | 0 | 1517,8 | 1604,6 | 610,8 | 2934,7 |
| Іваничівський | 1384 | 738,6 | 1031,8 | 533,4 | 1950,3 |
| Камінь-Каширський | 2058 | 434,3 | 1394,0 | 3448,1 | 4735,5 |
| Ківерцівський | 2023 | 296,7 | 1639,5 | 2988,8 | 4197,7 |
| Ковельський | 223 | 558,6 | 994,4 | 1318,3 | 2347,1 |
| Локачинський | 106 | 350,1 | 1054,4 | 1129,5 | 1920,9 |
| Луцький | 1784 | 1325,0 | 1603,7 | 295,6 | 2650,5 |
| Любомльський | 613 | 0,0 | 1078,8 | 3576,0 | 4042,4 |
| Любешівський | 41 | 127,4 | 838,7 | 4085,7 | 4533,7 |
| Маневицький | 534 | 0,0 | 1479,5 | 4039,5 | 4635,1 |
| Ратнівський | 241 | 1345,2 | 1544,6 | 2013,2 | 4150,3 |
| Рожищенський | 1885 | 415,3 | 1265,2 | 1913,2 | 3108,6 |
| Старовижівський | 42 | 561,5 | 890,6 | 1195,3 | 2165,3 |
| Турійський | 805 | 560,0 | 649,9 | 793,9 | 1786,8 |
| Шацький | 0 | 0,0 | 422,2 | 1032,1 | 1180,3 |
| м. Володимир-Волинський | 5179 | 142,2 | 582,5 | 0,0 | 1110,0 |
| м. Луцьк | 24667 | 502,5 | 4195,5 | 0,0 | 5582,9 |
| м. Ковель | 10842 | 160,7 | 1259,4 | 0,0 | 2178,8 |
| м. Нововолинськ | 12513 | 11,7 | 1046,2 | 0,0 | 2170,1 |
| Всього по області | 65006 | 9541,9 | 24919,2 | 29545,2 | 58656,4 |

Продовження додатка 4

| Райони та міста | Ліміт енергоспоживання закладів бюджетної сфери на 2010 рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплова енергія | природний газ | електро-енергія | тверде паливо | Всього, т.у.п. |
|  | Гкал | тис.куб.м | тис.кВт/год | т.у.п. |  |
| Володимир-Волинський | 64 | 469,5 | 327 | 543 | 1211,5 |
| Горохівський | 0 | 1441,9 | 1524 | 580 | 2788,0 |
| Іваничівський | 1315 | 701,7 | 980 | 507 | 1852,8 |
| Камінь-Каширський | 1955 | 412,6 | 1324 | 3276 | 4498,7 |
| Ківерцівський | 1921 | 281,9 | 1558 | 2839 | 3987,8 |
| Ковельський | 211 | 530,7 | 945 | 1252 | 2229,8 |
| Локачинський | 100 | 332,6 | 1002 | 1073 | 1824,8 |
| Луцький | 1695 | 1258,7 | 1524 | 281 | 2518,0 |
| Любомльський | 583 | 0,0 | 1025 | 3397 | 3840,2 |
| Любешівський | 39 | 121,1 | 797 | 3881 | 4307,0 |
| Маневицький | 507 | 0,0 | 1406 | 3838 | 4403,4 |
| Ратнівський | 229 | 1278,0 | 1467 | 1913 | 3942,8 |
| Рожищенський | 1791 | 394,5 | 1202 | 1818 | 2953,2 |
| Старовижівський | 40 | 533,4 | 846 | 1136 | 2057,0 |
| Турійський | 765 | 532,0 | 617 | 754 | 1697,5 |
| Шацький | 0 | 0,0 | 401 | 981 | 1121,3 |
| м. Володимир-Волинський | 4920 | 135,0 | 553 | 0 | 1054,5 |
| м. Луцьк | 23434 | 477,4 | 3986 | 0 | 5303,8 |
| м. Ковель | 10300 | 152,6 | 1196 | 0 | 2069,9 |
| м. Нововолинськ | 11887 | 11,1 | 994 | 0 | 2061,6 |
| Всього по області | 61756 | 9064,8 | 23673,2 | 28068,0 | 55723,5 |

Додаток 5

Пропозиції з реконструкції систем теплозабезпечення об”єктів бюджетної сфери Волинської області

(підпрограма „Тепло - дітям”)

| Назва об”єкту | Адреса об”єкту | Обсяг та вартість теплоспо-живання за рік | Характеристика стану теплозабезпе-чення об”єкту | Шляхи щодо мож-ливого вдосконален-ня теплозабезпечен-ня об”єкту та орієн-товна вартість робіт (тис.грн.) | Орієнтовний обсяг економії та вартість зеко-номленої тепло-енергії за рік від вдосконалення теплозабезпечен-ня об”єкту | Загальна вартість проекту, тис. грн. Термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обласна дитяча клінічна лікарня (відділення ново- народжених) | м.Луцьк, пр.Відродження,30 | 3960 Гкал на суму 370 тис.грн. | у осінньо-зимовий період температу-ра в палатах не перевищує 22оС, незадовільний стан тепломережі; необхідно заміни-ти усі вікна (вели-кі втрати тепла) | - заміна 220 шт.вікон у неонатальному корпусі на склопластикові (350 тис.грн); - капремонт 360 м.п. мережі зовнішнього теп-лопостачання до неона-тального корпусу з ви-користанням попередньо ізольованих труб (290 тис. грн). | 2290 Гкал на суму 467,0 тис. грн. | 740 тис. грн. 1,6 року |
| Обласний дитячий санаторій “Дачний” (неврологічний профіль) | Ківерцівський р-н с.Дачне | 1500 Гкал (286 т вугіл-ля на суму 73 тис.грн.) | у осінньо-зимовий період температу-ра в палатах не пе-ревищує 19оС, незадовільний стан тепломережі; в котельні вста-новлені котли з низьким к.к.д.; необхідно завер-шити заміну вікон | - реконструкція котельні із заміною 3-х котлів „Універсал-5М” на ко-тли КВм(а)-0,5 (1 шт.) і КВм(а)-0,3 (1 шт.) , що зменшить тепломережу на 280м (156 тис. грн.); - заміна 50 вікон на скло-пластикові (75 тис. грн.) | 870 Гкал (124 т.у.п. на суму 87 тис. грн.), 80 тис. кВт-г електроенергії (на суму 24 тис. грн.) | 507 тис. грн. 4,5 року |
| Обласна дитяча інфекційна лікарня | м.Луцьк, вул.Шевченка,30 | 3070 Гкал (380 тис. м 3 газу на суму 246 тис.грн.) | у осінньо-зимовий період темпера-тура в палатах не перевищує 14оС, незадовільний стан тепломережі; котельня в аварій-ному стані і знахо-диться в підваль-ному приміщенні | - будівництво нової газифікованої котельні (350 тис .грн); - реконструкція внутріш-ньої системи опалення (85 тис. грн.) | 1230 Гкал (152 тис. м3 на суму 98,5 тис .грн.), 68 тис. кВт-г електроенергії (на суму 24,5 тис. грн.) | 435 тис. грн. 3,5 року |
| Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій “Згорани” | # Любомльський р-н с.Згорани | 4460 Гкал (850 т вугіл-ля на суму 349 тис.грн.) | у осінньо-зимовий період температу-ра в палатах не перевищує 19оС, зношена тепломе-режі протяжністю 400м; котельне обладнання – з низьким к.к.д. і повністю зношене | - будівництво нової котельні із застосуван-ням нового тепломеха-нічного обладнання та скороченням тепломе-режі на 300 - 350 м (510 тис. грн.) | 2270 Гкал (464 т вугілля на суму 190,2 тис. грн.), 80 тис. кВт-г електроенергії (на суму 28 тис. грн.) | 510 тис. грн. 2,3 роки |
| Грудківська ЗОШ І-ІІІст. | с.Грудки Камінь-Каширський р-н | 1573 Гкал (300 т вугілля на суму 123 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене | - заміна 3 котлів „Уні-версал-6М” на 2 КВм(а)-0,5 (178 тис. грн.) і замі-ною тепломережі (60 тис.грн.) | 950 Гкал (185 т ву-гілля суму 75,8 тис. грн.), 80 тис. кВт-г електроенергії (на суму 28 тис. грн.) | 238 тис. грн. 2,3 року |
| Сошичнівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Сошично Камінь-Каширський р-н | 2260 Гкал (430 т вугіл-ля на суму 176 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене | - реконструкція котельні із заміною 2 котлів НИИСТУ-5 на 1 котел КВм(а)-0,3 (120 тис. грн.) і заміною тепломе-режі (20 тис. грн.) | 1910 Гкал (360 т вугілля на суму 147,6 тис.грн.), 65 тис. кВт-г електроенергії (на суму 22,8 тис. грн.) | 140 тис. грн. 1 рік |
| Ківерцівська районна гімназія | м.Ківерці вул.Бойка,6 | 604 Гкал (115 т вугіл-ля на суму 47,2 тис.грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене | - реконструкція котельні із заміною 2 котлів НИИСТУ-5 на 1 котел КВм(а)-0,5 (159 тис. грн.), | 380 Гкал (економія палива на суму 79 тис. грн.), 32 тис. кВт-г електроенергії (на суму 11,2 тис. грн.) | 159 тис. грн. 3,7 року |
| Ківерцівська ЗОШ №1 І-ІІІст. | м.Ківерці вул. Киівська, 43 | 400 Гкал (125 тонн вугілля 51,3 тис.грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене | будівництво нової ко-тельні з 3-ма котлами КВм(а)-0,5 (366 тис. грн.), що замінить 2 ко-тельні з котлами „Уні-версал-5М” (2 шт) і НИИСТУ-5 (2 шт.), і заміною тепломережі (100 тис. грн.) | 630 Гкал (133,3 тис. грн.) 96 тис. кВт-г електроенергії (на суму 33,6 тис. грн.) | 466 тис. грн. 3,5 року |
| Шельвівська ЗОШ І-ІІІст | с.Шельвів Локачинський р-н | 525 Гкал 200 т вугіл-ля на суму 81,0 тис.грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене, вста-новлено додатко-вий електрообі-грів, протяжність тепломережі 350 м | побудова нової котельні із встановленням 2-х котлів КВм(а)-0,3 (218 тис. грн.), зменшенням тепломережі до 50 м (20 тис. грн.) | 220 Гкал (економія на суму 46,2 тис. грн.) 18,5 тис. кВт-г електроенергії (на суму 6,7 тис. грн.) | 238 тис. грн. 3,7 року |
| Туминська ЗОШ І-ІІст | с.Тумин Локачинський р-н | 135 Гкал (65,5 тис. кВт-г на суму 23,2 тис.грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, встановлене електроопалення | будівництво паливної із встановленням котла КВм(а)-0,3 (115 тис. грн.), облаштування вну-трішньої системи опа-лення (30 тис. грн.) | 59 Гкал (економія палива на суму 14,7 тис. грн.) 45,5 тис. кВт-г електроенер-гії (16,1 тис. грн.) | 145 тис. грн. 4,7 року |
| Зубильнівська ЗОШ І-ІІІст | с.Зубильно Локачинський р-н | 950 Гкал (182 т вугіл-ля на суму 75 тис.грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, часті пориви тепломережі, ве-ликі втрати тепла | будівництво паливної із встановленням котла КВм(а)-0,3 (115 тис. грн.), облаштування внутрішньої системи опалення (30 тис. грн.) реконструкція тепломе-режі (15 тис. грн.) | 570 Гкал (економія палива на суму 47,7 тис. грн.) 30 тис. кВт-г електро-енергії (на суму 10,5 тис. грн.) | 160 тис. грн. 2,7 року |
| Люб`язівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Люб`язь Любешівський р-н | 1600 Гкал (305 т вугіл-ля вартістю 125,1 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене | побудова нової котельні із встановленням котла КВм(а)-0,3 (115 тис. грн.), і зменшенням тепломережі до 50 м (20 тис. грн.) | 1340 Гкал (економія палива на суму 112,2 тис. грн.) 17 тис. кВт-г електро-енергії (на суму 6 тис. грн.) | 135 тис. грн. 1,2 року |
| Бірківська ЗОШ І-ІІІст. | с.Бірки Любомльський р-н | 485 Гкал (92 т вугіл-ля вартістю 37,7 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання зноше-не, велика про-тяжність тепло-мережі (250 м) | побудова нової прибудо-ваної паливної із вста-новленням котла КВм(а)-0,3 (115 тис. грн.) | 227 Гкал (економія палива на суму 19 тис. грн.) 19 тис. кВт-г електро-енергії (на суму 7 тис. грн.) | 115 тис. грн. 4,4 року |
| Головненська ЗОШ І-ІІІст. | с.Головно Любомльський р-н | 1310 Гкал (250 т вугіл-ля вартістю 102,5 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельня знаходиться в підвальному при-міщенні | побудова нової прибудо-ваної паливної із вста-новленням 2-х котлів КВм(а)-0,3 (205 тис. грн.), побудова тепломе-режі 30м (15 тис. грн.) і заміна внутрішньої системи опалення (40 тис.грн.) | 470 Гкал (економія палива на суму 52 тис. грн.) 30 тис. кВт-г електро-енергії (на суму 10,5 тис. грн.) | 260 тис. грн. 4,1 року |
| Штунівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Штунь Любомльський р-н | 1310 Гкал (250 т вугіл-ля вартістю 102,5 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельня знаходиться в підвальному при-міщенні, довжина тепломережі 250 м | побудова нової прибудо-ваної паливної із вста-новленням котла КВм(а)-0,3 (115 тис. грн.), побу-дова тепломережі 30м (15 тис. грн.) і заміна внутрішньої системи опалення (25 тис.грн.) | 1030 Гкал (економія палива на суму 86,3 тис. грн. 19 тис. кВт-г електро-енергії на суму 7 тис. грн.) | 170 тис. грн. 1,8 року |
| Мишівська ЗОШ І-ІІІст. | с.Мишів Іваничівський р-н | 616 Гкал (126 т вугілля на суму 51,7 тис.грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, котельне об-ладнання повніс-тю зношене | реконструкція котельні із заміною 2-х котлів НИИСТУ-5 на котел КВм(а)-0,3 (115 тис. грн.), будівництво тепло-мережі 50 м (25 тис.грн.) і заміна внутрішньої сис-теми опалення (35 тис.грн.) | 560 Гкал (економія палива на суму 46,9 тис. грн., 43,8 тис. кВт-г електроенер-гії на суму 15,5 тис. грн.) | 180 тис. грн. 3 роки |
| Уляниківська ЗОШ І-Іст. | с.Уляники Рожищенський р-н | 230 Гкал (33 т вугілля на суму 13,5 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, пічне опалення в аварій-ному стані | побудова нової прибудо-ваної паливної із встано-вленням 2-х котлів КОВГ-100 ВАТ „Оснас-тка”(60 тис. грн.), обла-штування внутрішньої системи опалення (30 тис.грн.) | 134 Гкал (економія палива на суму 11,2 тис. грн.) | 90 тис. грн. 4 роки |
| Селецька ЗОШ І-ІІІст. | с.Селець Турійський р-н | 610 Гкал (248 тис. кВт-г елек-троенергії вартістю 88 тис грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться, встановлене електроопалення вийшло з ладу | будівництво паливної із встановленням 1 котла КОВГ-50 (30 тис. грн.), облаштування внутрі-шньої системи опалення (15 тис. грн.) | 560 Гкал (економія палива на суму 47 тис. грн.) | 45 тис. грн. 1 рік |
| Бузаківська ЗОШ І-ІІІст. | с.Бузаки Камінь-Каширський р-н | 160 Гкал (20 т вугілля на суму 8,2 тис. грн.) | температурний ре-жим не витримує-ться (12 – 140 С), пічне опалення | побудова нової прибудо-ваної паливної із вста-новленням 2-х котлів КОВГ-100 (60 тис. грн.), облаштування внутрі-шньої системи опалення (30 тис. грн.) | 45 Гкал (економія палива на суму 9,5 тис. грн.) | 90 тис. грн. 4,7 року |
| Всього об’єктів |  |  |  |  | 19 об’єктів | 4823 тис. грн |

Додаток 6

1. Розвиток нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

Зменшенню залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв значною мірою відповідає підвищення самозабезпечення України енергією за рахунок впровадження технологій з використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (НВДЕ).

Значна увага цьому напрямку на світовому рівні надається Європейською комісією, яка представила в своєму Зеленому зошиті „Енергія для майбутнього” на період до 2010 р. стратегію збільшення частки використання НВДЕ в країнах ЕС до 12%.

Відповідно оптимістичних прогнозів розвитку світової енергетики до 2050 року з врахуванням енергозбереження, світове енергоспоживання складе біля 21,5 млрд т.у.п , при цьому частка НВДЕ досягне 40 %.

Таблиця 1. Вироблення теплової та електричної енергії

з відновлюваних джерел енергії в ЄС

| Тип віднов-люваних джерел енергії | Вироблення енергії |  |  |  | Загальні капі-тальні витрати у 1997-2010рр., млрд.дол.США | Зниження викидів СОІ до 2010р., млн. т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 р. |  | 2010р. |  |  |  |
|  | млн. т н. Е. | % | млн. т н. Е. | % |  |  |
| Вітроенергетика | 0.35 | 0.5 | 6.9 | 3.8 | 34.56 | 72 |
| Гідроенергетика | 26.4 | 35.5 | 30.55 | 16.8 | 17.16 | 48 |
| Фотоелектрична енергетика | 0.002 | 0.003 | 0.26 | 0.1 | 10.8 | 3 |
| Біомаса | 44.8 | 60.2 | 135 | 74.2 | 100.8 | 255 |
| Геотермальна енергетика | 2.5 | 3.4 | 5.2 | 2.9 | 6 | 5 |
| Сонячні теплові колектори | 0.26 | 0.4 | 4 | 2.2 | 28.8 | 19 |
| ВСЬОГО | 74.3 | 100 | 182 | 100 | 198.12 | 402 |

Відповідно до стратегії розвитку відновлюваних джерел енергії в країнах ЄС біомаса буде покривати близько 74% загального вкладу відновлюваних джерел енергії у 2010. Це значить, що біомаса становить найбільш потужний сектор відновлюваних джерел енергії в ЄС.

Альтернативні види рідкого та газового палива, як правило, складають від 20 до 50% від загальних обсягів НВДЕ в різних країнах. Світове виробництво біогазу в 1992 р. складало 150,0 млрд.м.3, в 2000 рік – 700,0 млрд.м3. В Росії використання біомаси до 2010 року досягне 7,3 – 10,0 млн.т.у.п.

Міністерством енергетики США розроблено програму з виробництва рідкого моторного палива із сільськогосподарських, лісових та промислових відходів. До 2020 р. планується у 30 разів, в зрівнянні з сьогоденням, збільшити рівень вказаного виробництва, за рахунок чого річне заміщення імпортованої нафти складе біля 44 млн.т.

Програмою розвитку вітроенергетики США передбачається до 2010 року здійснити будівництво вітроелектричних станцій загальною потужністю до 50 млн. кВт, що забезпечить 10-12 відсотків потреб країни в електроенергії.

В Національній енергетичній програмі України передбачено до 10 відсотків енергетичних потреб країни задовільняти за рахунок використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Програмою державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики (Програма НВДЕ), яка була схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.97р № 1505, передбачається доведення обсягів використання нетрадиційних джерел енергії та палива в 2010 році до 8-10% від загального споживання енергоресурсів.

На сьогодні Україна має розробки технологічних процесів майже усіх видів виробництва та видобутку нетрадиційних палив та енергії, а її промисловість здатна в стислі строки налагодити виробництво необхідного обладнання та устаткування.

В Україні   існує   достатня   сировинна база для розвитку робіт з виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, так, наприклад, загальні річні обсяги відновлюваних ресурсів біомаси складають 115,5 млн.т.

В містах та селищах міського типу України щорічно накопичується близько  40,0млн.м3 побутового сміття, яке знешкоджується на чотирьох сміттєспа-лювальних заводах (Київ, Миколаїв, Харків, Севастополь) та на 660 міських звалищах. Обсяги щорічного накопичення промислових відходів в Україні, у перерахунку на одиницю площі, майже на порядок перевищують показники розвинених країн, а також Росії. Враховуючи вартість українських земель, навіть без підрахунків, стає зрозумілим, які економічні збитки має Україна від розміщення вказаних відходів.

Розрахункові сировинні ресурси відходів деревини у лісовому господарстві України на період 1997 -2005 років складають біля 1080 тис. кубічних метрів щорічно, при цьому при лісових заготовках відходи складають 837,6 тис.куб.м., при деревообробці – 146,6 тис.куб.м. кускових відходів і 96 тис.куб.м. м”яких відходів (тирси, опилок тощо).

Енергетичний потенціал малих ГЕС України (одинична потужність до ЗО МВт) на малих річках оцінюється, без урахування мікроГЕС та використання водостоків систем технічного водопостачання, в 2300-2400 МВт (12,0-12,5 млрд кВт.год), а першочерговий економічно доцільний і екологічно безпечний потенціал складає 600-700 МВт (3-7 млрд.кВт.год).

Таким чином, існуюча в Україні сировинна база сприяє розвитку напрямку НВДЕ. Найбільш перспективними для комерційного використання можна вважати наступні технології:

- промислові деревноспалювальні котли потужністю 0.1-5 МВт для встановлення в лісгоспах та на деревообробних комбінатах;

- деревноспалювальні станції централізованого теплопостачання потужністю 1-10МВт;

- соломоспалювальні фермерські котли та котли для теплопостачання найближчих
споживачів, потужність 0.1-1 МВт;

- соломоспалювальні станції централізованого теплопостачання потужністю 1-10
МВт;

- біогазові   установки   для   крупних   ферм   ВРХ,   свиноферм,   птахофабрик   та
підприємств харчової промисловості.

В Таблиці 2 представлені дані по обладнанню, яке може бути встановлене в Україні. При розрахунках прийняті такі показники питомих капітальних витрат (виходячи з вартості обладнання українського виробництва):

- деревноспалювальні станції централізованого теплопостачання – 100 $/кВтт,
промислові деревноспалювальні котли – 75 $/кВтт,

- деревноспалювальні міні-ТЕЦ – 1000 $/кВте,

малі побутові деревноспалювальні котли – 50 $/кВтт,

соломоспалювальні фермерські котли та котли для теплопостачання найближчих

споживачів – 80 $/кВтт,

соломоспалювальні станції централізованого теплопостачання – 100 $/кВтт,

- соломоспалювальні міні-ТЕЦ – 1500 $/кВте,

- біогазові установки – 100 $/м3 об’єму метантенку,

- міні-ТЕЦ на газі звалищ – 1000 $/кВте.

В разі реалізації концепції розвитку НВДЕ в Україні загальна встановлена потужність буде складати 7523 МВтт та 492 МВте. Це призведе до заміщення 4.83 млн т у.п./рік та зниження викидів СОІ на 7.3 млн т/рік.

Таблиця 2. Біоенергетичне обладнання, що  може бути встановлене в Україні

| Тип обладнання | Приблизна ємність ринку України, ПІТ | Встановлена потужність |  | Період експлуатації, | Заміщення викопного палива, | Зниження викидів С02, | Загальні капітальні вкладення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВтт | МВте | ч/год | млнт у.п./рік | млн. т/рік | млн. $ США |
| Деревиноспалювальні станції централізова-ного тепло поста-чання, 1-10 МВтт | 167 | 585 |  | 4400 | 0.316 | 0.427 | 58 |
| Промислові дере-иноспа-лювальні котли, 0.1-5 МВтт | 150 | 375 |  | 8360 | 0.385 | 0.520 | 28 |
| Деревиноспалювальні міні-ТЕЦ, 1-Ю МВте | 1 | 10 | 5 | 8360 | 0.026 | 0.035 | 5 |
| Побутові деревино-спалювальні котли, 10-50 кВтт | 52000 | 1560 |  | 4400 | 0.843 | 1.139 | 78 |
| Фермерські соломо-спа-лювальні котли, 0.1-1 МВтт | 7700 | 1540 |  | 4400 | 0.833 | 1.301 | 123 |
| Соломоспалювальні станції централізо-ваного теплопо-стачання, 1-10 МВтт | 710 | 2485 |  | 4400 | 1.343 | 2.099 | 249 |
| Соломоспалювальні міні-ТЕЦ 1-1 ОМВте | 1 | 10 | 5 | 8360 | 0.026 | 0.040 | 8 |
| Крупні біогазові установки | 2903й | 889 | 445 | 8000 | 0.874 | 1.437 | 290 |
| Установки газу звалищ | 230 | 69 | 37 | 8360 | 0.184 | 0.303 | 37 |
| ВСЬОГО | 63862 | 7523 | 492 |  | 4.83 | 7.3 | 876 |

2. Сучасні технології переробки гною і гноевих стоків.

Загострення екологічних проблем, виснаження запасів не відновлюваних енергоресурсів, зростання цін на них, зумовили інтерес до розробки і використовування технології біоконверсії органічних відходів для отримання енергії.

Відомо, що тварини погано засвоюють енергію рослинних кормів і більше половини її йде в гній, який є цінним органічним добривом і може бути при цьому використаний як відновлюване джерело енергії. Концентрація тварин на крупних фермах і комплексах зумовили збільшення об’ємів гною і гнойових стоків, які повинні утилізуватись, не забруднюючи оточуюче середовище.

Одним із шляхів раціональної утилізації гною і гнойових стоків є їх анаеробне зброджування, яке забезпечує обеззараження гною і збереження його як добрива при одночасному отриманні біогазу.

При анаеробному зброджуванні гною виходить 2 види корисних продуктів — біогаз і добрива, їх властивості представлені в табл. 3.

Таблиця 3.

| Показник | СН4 | Компоненти СО2 | Н2 | Н2S | Суміш 60% СН4 + 40% СО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’ємна частка, % | 55-70 | 27-44 | 1 | 3 | 100 |
| Об’ємна теплота зго-рання, МДж/мЗ | 35,8 | 10,8 | 22,8 | — | 21,5 |
| Температура запалю-вання °с | 650-750 | — | 585 | — | 650-750 |
| Густина: |  |  |  |  |  |
| нормальна, г/л | 0,72 | 1,98 | 0,09 | 1,54 | 1,20 |
| критична, г/л | 102 | 408 | 31 | 349 | 320 |

Мал. 1. Узагальнена схема біогазової установки:

1 — ферма; 2 — гноєприймач; 3 — насос; 4 — метантенк; 5 — газгольдер; 6 — теплообмінник; 7 — казан; 8 — сховище добрива

Приведені дані вказують на можливість використання біогазу як палива. Один кубічний метр біогазу еквівалентний 0,7 м3 природного газу, або 0,8 л мазуту.

Вихід біогазу залежить як від початкової сировини (табл. 4) так і від технології переробки.

Сучасні технології утилізації посліду на великих птахофабриках дають змогу не лише поліпшити екологічну ситуацію, а й забезпечити підприємство дешевим відновним видами  енергії.

На сьогоднішній день в багатьох країнах експлуатуються біоенергетичні установки (БЕУ), що дозволяють значно економити інші види палива, а в деяких випадках одержувати повну енергетичну автономію тваринницького комплексу. В Західній Європі не менше половини всіх птахоферм опалюються біогазом, а в Китаї до 60% автобусного парку як паливо використовує біогаз.

Таблиця 4. Вплив виду початкової сировини на вихід біогазу.

| Початкова сировина | Вихід біогазу з 1 кг сухої речовини, л/кг. | Вміст метану в газі % |
| --- | --- | --- |
| Трава | 630 | 70 |
| Деревне листя | 220 | 59 |
| Соснова голка | 370 | 69 |
| Бадилля картопляне | 420 | 60 |
| Стебла кукурудзи | 420 | 53 |
| Полова | 615 | 62 |
| Солома пшенична | 340 | 58 |
| Солома льняна | 360 | 59 |
| Лушпиння соняшнику | 300 | 60 |
| Гній ВРХ | 200..300 | 60 |
| Кінський гній з соломою | 250 | 56..60 |
| Домашні відходи і сміття | 600 | 50 |
| Фекальні осідання | 250..310 | 60 |
| Твердий осад стічних вод | 570 | 70 |

Сучасне птахівництво в Україні має динамічний розвиток, і вже сьогодні практично повністю може задовольнити потреби населення держави у високоякісних дієтичних продуктах харчування (м’яса птиці та яєць). Достатньо швидке повернення коштів, що вкладаються в це виробництво, стає привабливим для фінансових та бізнесових структур, і не тільки українських. Однак, як і в більшості видів діяльності людини, ця сфера має і негативні наслідки.

Велика концентрація птиці на обмеженій території птахофабрики, використання високомеханізованих технологій і обладнання для їх утримання (особливо при утриманні в багатоярусних клітках) призводять до накопичення значної кількості рідкого посліду (вологістю понад 90%), що зумовлює технічні труднощі при його збиранні та накопиченні в попередніх сховищах на птахофабриках, транспортуванні, накопиченні, утилізації та зберіганні в довгострокових сховищах.

Накопичення значних обсягів рідкого посліду створює значні труднощі при його використанні (необхідний тривалий термін для природного процесу перетворення посліду в органічне добриво), що нерідко також приводить до забруднення навколишнього середовища надлишками органічних сполук, виникнення небезпеки інфікування об’єктів навколишнього середовища, а тим більше, коли виникають епідеміологічні явища. Це приводить до необхідності вкладання значних коштів у розв’язання цих проблем.

Найближчим часом в Україні буде прийнято нове законодавство з екології, що на вимогу ЄС повинно відповідати європейським нормам, а, відповідно, значно зростуть вимоги до господарюючих структур, що є потенційними забруднювачами навколишнього середовища, та значні фінансові санкції щодо них.

У той же час послід і гній є найбільш перспективною та цінною сировиною, яка містить значний енергетичний та агрохімічний потенціал для виробництва органічних добрив, реалізація яких може принести виробникам доходи, що перевищують одержувані від основного виробництва.

З відомих та впроваджених у всьому світі сучасних технологій, що можуть одночасно розв’язати проблему забезпечення птахівництва відновним видом енергії, поліпшення родючості грунтів та виробництва екологічно чистих продуктів харчування, а також утилізації великої кількості біомаси з досягненням ефекту повного захисту навколишнього середовища, є технологія анаеробного (метанового) бродіння.

Енергія біомаси (посліду або гною) – це біогаз, отриманий з неї, та біохімічні сполуки, що утримує зброджена біомаса (органічні добрива). Метанове бродіння – давно відомий процес перетворення органічної речовини в енергію в анаеробних умовах, під дією бактеріальної мікрофлори. Біогаз, що утворюється в процесі метанового бродіння, є сумішшю 50...80% метану, 20...50% вуглекислого газу, до 1% сірководню, незначних кількостей азоту, кисню, водню, аміаку та оксиду вуглецю.

Сучасна біоенергетика є чистою, ефективною і сталою. Істотна перевага технології використання біомаси полягає в її екологічній чистоті. Похідним продуктом усіх біоенергетичних технологій, окрім виробництва енергії, є отримання високоякісних добрив. Особливо це стосується технологій анаеробного (метанового) бродіння. При використанні таких технологій, вже через декілька днів отримують органічний компост, який можна одразу ж використовувати як добрива. При бродінні з азотистих органічних сполук виділяється аміак, і разом із сполуками фосфору та калію, наявними в біомасі й утвореними при розкладанні, перетворюють зброджену біомасу в багате на поживні речовини органічне  добриво.

Окрім того, залежно від ступеня розкладання органічних речовин, зменшується концентрація вуглецю, порівняно з його вмістом у вхідній біомасі. В результаті зменшується співвідношення СУМ, що є сприятливим чинником для використання збродженої біомаси як добрива. Ступінь розкладання органічної речовини – 30...40%, тому розкладаються переважно біологічно нестабільні органічні сполуки, і зброджена біомаса практично не має запаху, властивого вхідній біомасі.

Для широкого впровадження БЕУ особливе значення мають наступні чинники:

-вартість БЕУ;

-питома продуктивність;

-повнота переробки біомаси та біогазу в найбільш цінні продукти порівняно з вхідною сировиною;

-ефективність вирішення завдань, пов’язаних з охороною  довкілля;

-висока експлуатаційна надійність і простота обслуговування.

Ці технології й устаткування мають значну вартість і потребують великих капіталовкладень. Окупність їх за рахунок енергії (електричної й теплової), враховуючи сучасні ціни на енергоресурси в Україні, стає економічно доцільною. А якщо впроваджувати повнокомплектну БЕУ з цехом виготовлення сухих гранульованих органічних добрив та їх подальшою реалізацією, то розрахункова окупність капіталовкладень не перевищує 1-2 роки.

Розвиток біоенергетики в Україні має певні труднощі. Законодавчий бар’єр пов’язаний, з одного боку, з відсутністю економічного стимулу для розвитку виробництва біоенергії (субсидії, звільнення від податків тощо), а з іншого боку – з мінімальним (пільговим) оподаткуванням підприємств, що використовують викопні палива і забруднюють навколишнє природне середовище.

Створення привабливих і, головне, стабільних умов для потенційних інвесторів біоенергетики в Україні дасть змогу залучити не тільки інвестиції з-за кордону, а й вітчизняний капітал. Одним із шляхів впровадження БЕУ в Україні є залучення іноземних кредитів та інвестицій. Розраховуватися з іноземними кредитами та інвестиціями можна завдяки експорту екологічних біодобрив, отриманих на БЕУ.

Крім того, запровадженню БЕУ в Україні заважає цілий ряд технічних, організаційних, економічних, законодавчих, інформаційних та інших проблем:

-відсутність коштів, необхідних для створення таких установок;

-відсутність досвіду та певних знань про сучасний рівень технологій та обладнання поновлюваної енергетики, як у пересічних громадян, так і в державного адміністративного персоналу, керівників більшості підприємств і господарств;

-відсутність стимулів для впровадження нових технологій, інвестування і, головне, забезпечення їх на законодавчому рівні;

-відсутність виробництва окремих видів вітчизняного обладнання (когенераційних установок, котлів, газогенераторів, помп, змішувачів, систем контролю та автоматики тощо);

-відсутність потрібного рівня фахівців для створення і експлуатації таких технологій, обладнання та систем тощо.

Огляд вітчизняних і зарубіжних біоустановок.  Приклади вітчизняних  БГУ

ВАТ „Сумське НВО ім. Фрунзе”

Підприємство пропонує наступний типорозмірний ряд установок для утилізації відходів тваринництва з отриманням біогазу і органічних добрив.

| Характеристики установок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність по початковій сировині при вогкості 89-92 %, т/доб | 15 | ЗО | 45 | 60 |
| Може використовуватися для ферм відгодівлі: |  |  |  |  |
| - свиней, гол. | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 |
| - дійних корів, гол. | 250 | 450 | 750 | 950 |
| - бичків, гол. | 750 | 1500 | 2100 | 3000 |
| Виробництво біогазу, м3/доб | 130 | 320 | 470 | 600 |
| Виробництво добрив: |  |  |  |  |
| - в твердому вигляді, т/доб | - | 4 |  | 8 |
| - в рідкому вигляді, м3/доб | 15 | 26 | 40 | 52 |
| Маса основного устаткування, т | ЗО | 50 | 70 | 90 |
| Орієнтовна вартість устаткування, тис.$ (підлягає уточненню залежно від комплектності і вимог Замовника) | 80 | 150 | 210 | 270 |
| Площа, займана установкою, 250-350 м2 |  |  |  |  |

Технологічні схеми передбачають використовування біогазу як паливо для котельних ферм, а відферментованої маси або твердої і рідкої фракцій як знезаражені, дезодоровані добрива. Установки можуть комплектуватися:

- вузлом для виробництва електроенергії або заправним постом стислого біогазу дляавтотранспорту, а також вузлом приготування рідких органо-мінеральних добрив на базівідферментованої маси або рідкої фракції, а на базі твердої фракції – вузлом по виробництвубіогумусу з використанням каліфорнійських черв’яків;

- вузлами доочистки стоків до необхідних ПДК по компонентах стоків.

ЗАТ „ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ”

Компанією розроблені технологія і устаткування анаеробного метанового зброджування гнойових стоків. Технологія виключає бактерійне і хімічне забруднення навколишнього середовища, дозволяє одержувати добрива, що збагатили сполуками калія, азоту і фосфору, а також біогаз, за допомогою якого можуть розв’язуватися питання теплопостачання тваринницьких підприємств.

Характеристики установок

| Найменування установки | Б4- 701СМ |  | Б2-701СМ | Б2- 403СМ Ц61СМ | Б2- 251СМ | Б2- 161СМ | Б2-101СМ | Б2- 51СМ | Б2- 321СМ | Б-6МГС2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість поголів’я, дійних корів (до), ¦тис. голів свиней (т.с), кур (кр) | 5000к. | 2500к (16 т.с.) |  | 400 тис. кр | 5000с | 3500с | 500с+ 130 до | 1200с | ЗОООС+ 200 до 6000с+ 500 до | 4к.+ 10с |
| Продуктивність по початковій сировині, м3/добу | 375 | 210 |  | 100 | 64 | 45 | ЗО | 15 | 50/ 85 | 0,5 |
| Кількість метантенків, штук | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/ 2 | 1 |
| Об’єм метантенка, мЗ | 700 | 700 |  | 400 | 250 | 160 | 100 | 50 | 320 | 6 |
| Об’єм виробництва 4900 біогазу, м3/добу |  | 2800 |  | 2500 | 525 | 500 | 400 | 150 | 570/ 970 | 11 |
| Об’єм виробництва зне- водненого шламу, т/добу | 24 | 13 |  | 25 | 2,1 | 5,0 | 2,5 | 1,7 | 3,75/ 6,4 | 0,05 |
| Об’єм виробництва рі- динних стоків, м3/добу | 330 | 185 |  | 150 | 58 | 39 | 26 | 18 | 46/ 78 | 0,42 |
| Ціна в тис. доларів США | 980 | 790 |  | 410 | 300 | 210 | 140 | 80 | 220/310 | 10 |
| Примітка | * | * |  | *** | ** | ** | **/* | ** | **/* |  |

Примітка

•	Технологічні показники установки приведені при використовуванні як початкова сировина – гній великої рогатої худоби (*), відходи свиноферми (**), відходи птахофабрики (***)

•	Установки можуть доукомплектуватись вузлом доочистки стоків.
	Установки „Б”: 4-701СМ, 2-701СМ, 2-403СМ, 2-251СМ можуть доукомплектуватись вузлом по виробництву електричної і теплової енергії з утилізацією тепла вихлопних газів.

Умова поставки устаткування за бажанням замовника. Підприємство може виготовити і поставити устаткування, відмінні від приведених в таблиці.

Біоенергетична установка (БЕУ) компанії «Фактор Лтд» (Росія).

/18 липня 2006 року в бізнес-центрі «Волга» (Ніжегородськая область)

пройшла презентація біоенергетичної установки (БЕУ)

компанії «Фактор Лтд»./

На презентацію приїхали члени Уряду Нижегородської області, керівники птахофабрик з Краснодарського краю і Кубані, вчені з Інституту Загальної і неорганічної хімії РАН, директори агрофірм і підприємств із Загорська, Бору, Самари, Дзержинська, Іжевська, Єкатеринбургу, Казані, Москви, керівники Казахських, українських, прибалтійських, італійських і білоруських фірм.

В даний час в Росії вже є певний досвід по проектуванню і будівництву біоенергетичних комплексів для тваринницьких ферм, птахофабрик і ін. Розроблені проекти автономних міні ТЕЦ, що працюють на біогазі.

Рис.1. Загальний вид біогазової установки.

Компанія „Фактор” представляє Біоенергетичні установки (БЕУ) призначені для переробки різних відходів сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості.

Як основна технологія використовується процес метанового зброджування. Нові підходи до реалізації процесу і ряд застосованих апаратних і технологічних новинок дозволили в значній мірі інтенсифікувати процес і збільшити ефективність технології переробки органічних відходів. Розроблена технологія вигідно відрізняється від інших як по експлуатаційних характеристиках, так і по екологічній чистоті процесу. Як початкова сировина можуть бути використані будь-які органічні відходи ферм, птахофабрик, маслобоєнь, м’ясопереробних виробництв і т.д.

БЕУ може працювати в термофільному і мезофільному режимах. Конструктивні особливості апаратів дозволяють вести процес безперервно. Експлуатаційні характеристики установки перевершують зарубіжні аналоги, зокрема, вихід біогазу в 1,5 рази більший, ніж у кращих зарубіжних зразків.

Система автоматики забезпечує контроль і оптимізацію параметрів роботи установки, сигналізацію аварійних ситуацій. В процесі роботи вода, що використовується, очищається і повторно використовується.

Як вихідні продукти виходять високоефективне органічне добриво (кормові добавки) і біогаз.

Біогаз, що є сумішшю метану (СН4) і вуглекислого газу (СО2), має питому теплоту згораня 5500-6500 ккал/ м куб.

Вихід газу складає від 5 м куб. (сировина ВРХ) до 10 м куб. (пташиний послід) в добу з 1 м куб. робочого об’єму реактора. Газ використовується для вироблення теплової і електроенергії. Виходячи з досвіду експлуатації, на власні потреби установки витрачається не більш 30% газу, що виробляється. Таким чином, біоенергетична установка є енергонезалежною і може покрити значну частину енергоспоживання основного виробництва.

Мал.3 Результати лабораторного досвіду по пророщуванню насіння

конюшини на 7 день після посадки насіння.

Зліва – поливши водою, справа – поливши добривом в концентрації 1:20. Полив проводився в 1 і 4 день проведення досліду. Включення біоенергетичних установок у виробничий цикл дозволяє вирішити як мінімум три задачі:

- Утилізувати відходи в зонах виробництва і переробки сільгосппродуктів і
поліпшити екологічну обстановку

- Одержати додаткові енергетичні ресурси на основі місцевої відновлюваної
сировини

- Одержати дешеві екологічно чисті органічні добрива і забезпечити процес відновлення і збільшення природної родючості ґрунтів.

Біоенергетична установка в Удмуртії

Компанія „Фактор” в кооперації з своїми партнерами пропонує весь комплекс послуг із створення альтернативних відновлюваних джерел енергії на базі відходів сільськогосподарського виробництва, включаючи:

- Дослідження початкової сировини і розробку оптимальної технологічної схеми

- Проектування і узгодження проекту

- Поставку основного і допоміжного технологічного устаткування

- Монтаж устаткування

- Пуско-налагоджувальні роботи

- Дослідження властивостей одержуваних продуктів і їх сертифікація

- Поставку необхідної потужності і узгодження з енергомережами

Таким чином, на Волині накопичується 1.3-1.4 млн. тонн сирого гною щорічно, в тому числі 120-130 тис. тонн куриного посліду.

Це негативно впливає на екологічну ситуацію в області. Сьогодні навколо великих тваринницьких господарств вода і грунт отруєні продуктами життєдіяльності тварин на відстані 3-5 кілометрів.

Типовий ряд БЕУ для переробки сільськогосподарських відходів представлений в таблиці.

| Об`єм біореактора, м3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добове завантаження, т | 1 | 2 | 5 | 10 | ЗО | 60 | 100 |
| Вихід добрив, т/добу | 1 | 2 | 5 | 10 | ЗО | 60 | 100 |
| _ Вихід біогазу, м3 /добу | 40 | 80 | 200 | 400 | 1200 | 2400 | 4000 |
| Еквівалентна теплова потужність, кВт | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 |

Індивідуальна біогазова установка ІБГУ-1

ІБГУ-1 призначена для екологічно чистої безвідходної переробки органічних відходів, що утворюються на селянському подвір’ї  (гній крупної і дрібної рогатої худоби, свиней, послід птаха, послід хутрових звірів, фекалії людини, харчові і тверді побутові відходи), з отриманням газоподібного палива – біогазу і екологічно чистих органічних добрив, позбавлених патогенної мікрофлори, яєць гельмінтів, насіння бур’янів, нітриту і нітратів, специфічних фекальних запахів.

Індивідуальна біогазова установка ІБГУ-1.

На передньому плані – газгольдер, на дальньому – біореактор.

В процесі біологічної, термофільної, метангенеруючої обробки органічних відходів утворюються екологічно чисті, рідкі, високоефективні органічні добрива. Ці добрива містять мінерализований азот у вигляді солей амонія (легко засвоювана форма азоту), мінералізовані фосфор, калій і інші необхідні для рослини біогенні макро- і мікроелементи, біологічно активні речовини, вітаміни, амінокислоти, гумусооподобні з’єднання, що структурують грунт.

Одна тонна таких добрив по своєму ефекту на рослину еквівалентна 80-100 т початкового гною або інших органічних речовин.

Добовий об’єм оброблюваних відходів може коливатися від 50 до 200 кг при вогкості не менше 85% і не більш 93%.

В комплект індивідуальної біогазовоїустановки ІБГУ-1 входять:

- біореактор-метантенк об’ємом 2,2 м3;

- газгольдер мокрого типу об’ємом 3 м3;

- сходи-естакада;

- ківш-візок;

- ручний підйомник (таль);

- бак для зберігання добрив.

Комплект ІБГУ-1 випускається серійно в повній заводській готовності, транспортується на одному КаМАЗі з напівпричепом і розрахований на експлуатацію в будь-яких кліматичних зонах. При  екстремальних  мінусових  температурах  навколишнього  середовища  з  метою  зменшення тепловтрат і зручності експлуатації біореактор рекомендується розміщувати в приміщенні. Випущено і реалізовано: в Росії 55 комплектів, в Казахстані – 10.

Термін експлуатації -10 років, процес безперервний. Працює в будь-якому регіоні цілорічне за рахунок автоматизованої стабілізації температури біотехнологічного процесу.

Термін окупності – не більше 0,5 року за рахунок реалізації добрив або отримання додаткового урожаю (без урахування додаткового ефекту за рахунок палива, що виробляється). В рік при максимальному завантаженні 200 кг/добу можна провести до 70 т добрив, достатніх для обробки 70га земельних угідь.

Вартість без урахування газовикористовуючого устаткування – 6400 дол. США.

Автономний біоенергетичний модуль для середнього фермерського господарства – „БІОЕН-1”

Модуль „БІОЕН-1” обробляє відходи від 25-30 голів КРС або 250-300 голів свиней, або від 2500-3000 голів птаха і працює в автономному режимі, незалежно від централізованого енергопостачання. Ця система одержала другу технічну назву: міні-теплоелектростанція на відходах. Модуль „БІОЕН-1” комплектується 2 біореакторами – метантенками по 5 м3 кожний, 2 газгольдерами на 12 м3, біогазовим теплогенератором потужністю 22 кВт, біогаз-електро-генератором потужністю 4 кВт, інфрачервоними пальниками потужністю 5 кВт, побутовими газовими плитами. Модуль переробляє в добу до 1 т відходів при вогкості 85 % і виробляє:

до 40 мЗ біогазу (60 % метану) або

до 80 кВт/ годину електричної енергії напругою 220 в, 50 Гц або

до 230 кВт/ годину теплової енергії до 1 т рідких органічних добрив.

Власні потреби в енергії на підтримку оптимальної температури процесу (52-53 ОС) складають не більше 30-35 %.

Термін експлуатації не менше 10 років. Термін окупності по реалізованих добривах або додатковому урожаї від півроку до року.

Модуль „БІОЕН-1” транспортується на 2 КаМАЗазах з напівпричепами і працює в будь-яких кліматичних умовах.

Вартість без врахування газовикористовуючого устаткування – 14 800 у.о.

Приклади використання БГУ за кордоном.

3.1 Ribe

Установка в місті Ribe була побудована в 1989-90 роках і почала працювати в 1980 році. Власником установки є компанія Ribe Віоgаz, яка в свою чергу належить фермерам, що поставляють гнойові стоки; харчової компанії, що поставляє органічні відходи місцевої енергетичної компанії і двом інвестиційним компаніям.

Мета компанії Ribe Віоgаz полягає в запуску і експлуатації біогазової становки, а також в розвитку і просуванні технологій виробництва біогазу. Біогазова установка вносить внесок в рішення серйозних екологічних і сільсько-господарських проблем в регіоні, пов’язаних з поводженням з гнойовими стоками, їх зберіганням і розподілом. При цьому установка дає певні економічні переваги для фермерів.

Підприємство одержує рідкий гній (велика рогата худоба, свині, птиця) від 69 тваринницьких ферм. Гнойові стоки змішуються і зброджуються з відходами боєнь (вміст шлунків), зброджуваними органічними відходами харчових і рибопереробних підприємств, фармакології і переробки птиці. Температура зброджування 53°С (термофільний процес).

Мінімальний гарантований час утримання (МГЧУ), рівний 4-м годинам гарантує ефективне знезараження зброджуваної біомаси. Зброджена маса повертається постачальникам. Це вільне від патогенних мікроорганізмів прекрасне рідке добриво. Надлишок продається на 72 ферми рослинництва. Постачальникам гною належать 25 децентралізованих ємностей для збродженої біомаси із загальним об’ємом 50 тис м3 . Вони розташовуються в безпосередній близькості від полів, які потрібно удобрювати. Це значно знижує витрати на транспортування і збільшує доступний для добрив регіон. Місткості були побудовані з використовуванням 40% гранту Міністерства сільського господарства. Біогаз перекачується по трубопроводу низького тиску на когенераційну станцію в м. Ribe. Станція забезпечує місто електроенергією і теплом. Станція була побудована в 1996/97 роках для заміни трьох старих вугільних станцій. Газовий двигун працює на суміші біогазу і природного газу. Біогаз має перший пріоритет.

Основні дані

| Гній | 352 тонн/день |
| --- | --- |
| Альтернативна біомаса | 68 тонн/день |
| Виробництво біогазу | 4.8 млн м3\рік |
| Метантенки | (3* 1 745 м3) = 5235 м3 |
| Температура процесу | 53°С |
| Знезараження | МГВУ 4 години при 53°С |
| Об’єм газгольдера | 1000 м3 |
| Автотранспорт | 3 * вакуум-цистерни ( 2 * 20 мЗ +1 * ЗомЗ.) |
| Средня відстань транспортування | 11 км |
| Інвестиції (Вкл. Місткості для зберігання) | 45.3 млн Дкр |
| Грант уряду | 12.9 млн Дкр |
| Грант ЕЕС | 4.8 млн Дкр |
| Початок експлуатації | 1990 |

Filskov

Біогазова установка Filskov побудована в 1995 році і належить місцевому кооперативу. До числа власників входять споживачі тепла і постачальники гнойових стоків. Основною задачею установки є виробництво біогазу за допомогою анаеробного зброджування з доступної в регіоні біомаси. Установка побудована в два етапи. Спочатку в 1992/93 роках побудований казан для спалювання дерев’яної тріски, система ЦТ (включаючи споживачів). Загальні інвестиції склали 12.0 млн Дкр. На другому етапі в 1995 році побудовані біогазова і когенераційна установки, децентралізовані накопичувальні місткості для збродженої біомаси, були придбані спеціалізовані автомобілі і т.д. (11.2млн Дкр).

Установка одержує гній від 11 ферм (95% ВРХ і 5% свині). Гній зброджується разом з відходами боєнь, а також з жиромісткими відходами птахофабрик і рибопереробних підприємств.

Використовується термофільний режим (53°С). Час утримання в метантенці рівний 10 дням. Після зброджування зброджена маса витримується протягом 35 днів в місткості 3000 м3, покритої газонепроникною мембраною. Мінімальний гарантований час утримання 4 години гарантує ефективне зменшення патогенних мікроорганізмів в збродженій масі. Перед тим, як відправити зброджену масу постачальникам біомаси або в три загальні сховища, аналізується зміст сухою фракції і поживних речовин.

Біогаз використовується в когенераційній установці (газовий двигун потужністю 375 кВте). Тепло по мережах подається в місто 140 споживачам, електрика продається в мережу. Біогазовий двигун забезпечує 45% потреби в теплі. Резервний газомазутний котел (1600 кВт) покриває пікові теплові навантаження під час холодних періодів, а також використовується у разі аварійної зупинки двигунів.

Основні дані

| Гній | 61 тонна/добу |
| --- | --- |
| Альтернативна біомаса | 18 тонн/добу |
| Виробництво біогазу | 1.3 млн м3/рік |
| Метантенки (2 * 440 мЗ) | 880 м3 |
| Температура процесу | 53°С |
| Знезараження | МГВУ 4 години при 53°С |
| Сховище біомаси | 3000 м3 |
| Об’єм газгольдера | 100 м3 |
| Утилізація біогазу. | Когенераційна установка/ газовий котел |
| Транспорт | 20 м3 (вакуум-цистерни) |
| Середня відстань транспортування | 4км |
| Інвестиції | 23.2 млн Дкр |
| Грант уряду | 2.5 млн Дкр |
| Запуск | 1995 |

Gosmer

Біогазова установка фермерського типу.

Гнойові стоки ферми подаються насосами в метантенк біогазової установки через теплообмінник, в якому нагріваються до необхідної для утворення біогазу температури. Для цієї мети використовується тепло охолоджування двигуна.

Одержуваний  біогаз  подається   від метантенка до   сховища  біогазу,    де   він також очищається від сірководню і пари води перед використовуванням в двигунах. Накопичувальна газова місткість забезпечує, крім всього іншого, необхідний тиск газу для газового двигуна. Біогаз перетвориться в тепло і електроенергію в двох газопоршневих двигунах. Установка виробляє 400 м3 біогазу в добу, зброджуючи при цьому 22 м3 гною з вмістом сухої речовини 4,5%.

У випадку, якщо використовувати для зброджування інші відходи, наприклад, рослинні масломісткі або риб’ячий жир, виробництво біогазу може бути подвоєно.

| Виробництво біогазу | 146 000 м3 |
| --- | --- |
| Виробництво енергії (брутто) | 730 000 кВт/год |
| Споживання енергії | 460 000 кВт/год |
| Продаж електроенергії | 175 000кВт/год |
| Продаж тепла | 285 000 кВт/год |

Hegndal

На свинофермі  в Hendal міститься 900 свиноматок. Щорічно ферма поставляє близько 21,000 поросят і 15,000 свиней. До будівництва біогазової установки ферма споживала 120,000 літрів мазуту і 430,000 кВт-год. електроенергії на власні потреби.

Технічні дані:

| Гній | 16,425 м3 /рік |
| --- | --- |
| Жиромісткі відходи | 800 м3 /рік |

Опис установки

| Об’єм метантенка | 800 м3 (когенераційна установка) |
| --- | --- |
| Потужність двигуна/генератора | 350 кВт (два види палива) |
| Накопичувальна вмісткість | 500 м3 |
| Тепловий бак-акумулятор | 50 м3 |

| Біогаз і виробництво енергії |  |
| --- | --- |
| Виробництво біогазу | 1000000 м3/рік |
| Виробництво електроенергії | 2600000 кВт -год |
| Виробництво тепла | 3120000 кВт-годт |
| Рік будівництва | Червень, 2000 |

Skinnerup

Фермерська біогазова установка типу „Smedemester” була побудована в квітні 1996 року.

Має сховище газу об’ємом в 465 м3, що дозволяє фермерам проводити електрику в потрібний час. Мала місткість об’ємом 65 м3  була встановлена в процесі першого запуску. Пізніше була додана місткість 400 м3 . Використовує відходи рибного господарства (300-500 літрів) і гній (12-13 м3 ), які змішуються в спеціальному контейнері, а потім 6 разів на день закачуються в реактор (200 м3  ), де йде бродіння (12 днів). Одночасно з цим, відповідне кількість збродженої маси віддаляється з реактора. Щоденне виробництво газу складає від 300 м3  (тільки гній) до 970 м3  (сумісно з відходами переробки риби). Газ спалюється в генераторі, а електрика продається в мережу. Виробництво електрики складає від 600 до 1870 кВт-год/день.

Ферма повністю опалюється теплом, що утворюється при зброджуванні продуктів. Це дозволяє фермерам економити на покупці 75 тонн мазуту в рік. Біогазова установка звичайно накопичує біогаз вночі і виробляє електроенергію в період пікових навантажень (вранці і увечері).

| Реактор | 200 м3 (горизонтальна сталева місткість) |
| --- | --- |
| Температура процесу | 40 – 48 0С |
| Середня тривалість процесу (1996) | 12 днів |

Технічні дані

Використання  біомаси (1996):

| Гною | близько 370 м3 в місяць |
| --- | --- |
| Жиромістких відходів | близько 12 м3 в місяць |

Зберігання біогазу:

| Мала місткість в контейнері | 65 м3 |
| --- | --- |
| Велика циліндрова місткість | 400 м3 |
| Двигун/генератор (Саtегріllаг) | 87 кВте |
| Теплова акумуляторна місткість | 10 м3 |
| Заміщення викопного палива | 75000 літрів мазуту |

Експлуатаційні дані

| Розрахункове річне виробництво електроенергії 350,000 кВт/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | Газ, м3 | Електроенергія, кВт-год | Продаж електро-енергії, Дкр |  | Ціна електро-енергії, Дкр/кВт-г |
| Травень | 5500 | 10000 | 5100 |  | 0.54 |
| Червень | 11,00 | 26700 | 15400 |  | 0.57 |
| Липень | 11,50 | 23700 | 15000 |  | 0.64 |
| Серпень | 16,00 | 31000 | 20500 |  | 0.66 |
| Вересень | 13,00 | 24100 | 16000 |  | 0.67 |
| Жовтень | 20,00 | 32700 | 22800 | 0.70 |  |
| Листопад | 19000 | 26500 | 16900 | 0.64 |  |
| Грудень | 20000 | 36700 | 21500 | 0.59 |  |

Середня ціна продажу склала в травні 0,54 ДКр/кВт-год. Після установки великої місткості для зберігання біогазу середня продажна ціна зросла. Зменшення в листопаді і грудні пов’язано з ремонтом великого резервуару.

Економічні дані

| Загальні інвестиції | 2.1 млн Дкр |
| --- | --- |
| Інвестиційний грант | 600,000 Дкр |
| Накопичу вальна місткість | 70,000 Дкр |

Незважаючи на те, що виробництво електроенергії досягло максимуму в грудні, загальний дохід був нижче за рівень, досягнутий в жовтні через вихід з ладу великого резервуару для біогазу і продажу електроенергії за більш низькими цінами. Розрахунки показали, що установка великій місткості збільшує щорічний дохід на 45,ОООДкр/рік. Розрахункова амортизація складає 5 років при виробництві біогазу на рівні 1996 року. Річне заощадження тепла складає 112,500 Дкр.

Екологічні параметри

Біогазова установка в Скіннерупе знижує викиди парникових газів в результаті заміщення спалювання викопного палива. Щорічно зберігається 75 тисяч літрів мазуту.

Ефективність біоенергетичних установок

Птахофабрика «Фогтланд» (Німеччина) стояла перед загрозою закриття: 250 тисяч курей-несучок, виділяючи щоденно 100 кубометрів посліду, загрожували загидити всі околиці Плауєна. Очисні споруди не справлялися з таким навантаженням. Тоді було ухвалено рішення — переробляти послід в біогаз.

Побудована в 1987 році Плауєнська біогазова установка виробляє на добу понад 3000 кубометрів горючого газу, який подається в котельну птахофабрики. Це на 150 тон в рік знижує витрату інших видів палива, необхідного для обігріву курників, майстерень і побутових приміщень.

Поки немає методів оцінки екологічної користі від біогазової установки, але жителі околиць Плауна  вже не відчувають незручностей від сусідства з птахофабрикою.

В Росії в даний час працюють декілька таких комплексів, серед них: в Підмосков’ї — птахофабрика „Новомосковська”, тваринницька ферма «Поярково» агрофірми «Іскра» Солнечногорського району Московської області, Сергачевська птахофабрика в Ніжегородській області.

На Сумському машинобудівному НВО ім. М.В. Фрунзе в 1989 році створена установка „Біогаз-ЗОІС”. Установка призначена для переробки і утилізації відходів свиноферми з поголів’ям 3000 свиней, є складовою частиною ферми і є комплексом технологічного устаткування для переробки відходів ферми методом анаеробної ферментації з отриманням органічних добрив і біогазу.

В Російській галузевій програмі „Енергозбереження в АПК” на 2001-2006 роки, в різних областях, заплановано будівництво 126 біогазових установок.

Використання БЕУ на одній тільки птахофабриці „Казанська”, дозволяє отримувати теплової енергії — 4323 Гкал/рік, при річному споживанні  — 12760 Гкал. Одержувана теплова енергія дозволяє на 30% скоротити потреби в теплі, що імпортується.

З курячого посліду птахофабрики «Казанська» в рік одержують понад 100 тис. т рідких органічних добрив, при мінімальній (базової) ціні - 700 руб./т, це складає — 70 млн. руб.

Реальна ж шкода, що наноситься природі і людині, взагалі не піддається грошовій оцінці.

Використовування в господарствах біоенергетичних установок дозволяє одночасно розв’язати п’ять найважливіших проблем:

екологічну (повна утилізація гною);

енергетичну (отримання і утилізація біогазу);

агрохімічну (отримання добрив);

соціальну (поліпшення умов праці і створення нових робочих місць);

економічну (зниження платежів і отримання прибутку від реалізації добрив).

Оцінка потенціалу біогазової сировини в Україні і на Волині для БГУ, що працюють на гної

Відходи сільгоспвиробництва акумулюють у собі величезний запас поживних речовин, необхідних для розвитку рослин. Водночас вони є неоціненним поновлюваним джерелом енергії. Енергія, що міститься у кормах, використовується тваринами з низьким коефіцієнтом засвоєння. Так, наприклад, в організмі корови в результаті складних біохімічних процесів корми трансформуються в органічні речовини тіла тварини, у молоко, м’ясо, шкіру. При цьому в продукти тваринництва переходить лише 16,4% усієї енергії кормів, 25,6% енергії витрачається на перетравлення і засвоєння. Решта (58%) стає надбанням гною. У системі „корм—тварина—гній” (для корови з річним надоєм 5000 кг) у гній іде 82% азоту, 70% фосфору і майже весь калій. Порівняно з іншими сільськогосподарськими тваринами птиця краще використовує обмінну енергію і перетравний протеїн корму. Молодняк курей на 1 кг приросту живої маси витрачає 2,5.. .3,0 кормових одиниць, а свиней і рогатої худоби – відповідно 4.. .5 та 7... 10 корм.од.

Таблиця 1. Потенціал гною в Україні у 1999 р. (громадський сектор)

| Джерело гною | Поголів’я (тис. гол.) | Вихід гною на 1 голову в рік (кг) | Кількість гною, доступ-ного для ви-користання, (млн т *) | Кількість біогазу, що може бути отримано (млн м3 ) | Енергетич-ний потенціал біогазу (млн т у.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРХ | 6681 | 10800 | 45.46 | 1832,9 | 1.31 |
| Свині | 4081 | 2795 | 4.47 | 170.9 | 0.12 |
| Птиця | 34960 | 62 | 2.17 | 203.4 | 0.16 |
| Всього |  |  | 52.1 | 2207.2 | 1.59 |

Тваринницький комплекс Волині станом на  1   жовтня 2006 року має наступну структуру:

| Таблиця 2. Структура тваринницького комплексу Волині (громадський сектор) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | ВРХ |  |  |  | Птиці |
|  | Всього | В т.ч. корови | В т.ч. свині | В т.ч. коні |  |
| Володимир-Волинський | 4627 | 1165 | 5624 | 278 | 810000 |
| Горохівський | 18946 | 5274 | 0 | 0 | 425000 |
| Іваничівський | 5178 | 1665 | 2840 | 295 | 0 |
| Камінь-Каширський | 1088 | 392 | 182 | 19 | 0 |
| Ківерцівський | 2931 | 879 | 640 | 0 | 0 |
| Ковельський | 22352 | 7255 | 3952 | 667 | 7600 |
| Локачинський | 1516 | 530 | 4794 | 0 | 212000 |
| Луцький | 19763 | 5990 | 12814 | 0 | 0 |
| Любешівський | 1586 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| Любомльський | 1745 | 621 | 774 | 88 | 0 |
| Маневицький | 2857 | 1133 | 505 | 180 | 0 |
| Ратнівський | 9490 | 3738 | 779 | 131 | 0 |
| Рожищенський | 8798 | 3352 | 6507 | 609 | 328000 |
| Старовижівський | 1806 | 659 | 339 | 59 | 0 |
| Турійський | 13241 | 3716 | 2053 | 0 | 212000 |
| Шацький | 444 | 176 | 315 | 0 | 0 |
| Всього по області: | 116368 | 37217 | 42118 | 2326 | 1994600 |

**) Враховано зменшення кількості гною за рахунок перебування частини ВРХ на пасовищах в літній період та за рахунок гною свиней, що не підходить для анаеробного зброджування (з отриманням позитивного енергетичного ефекту) внаслідок надмірної вологості (комплекси з гідрозмивом та гідросплавом).

Щорічно в громадському секторі Волині виробляється гною:

Таблиця З

| Джерело | Поголів’я | Вихід | Кількість | Кількість | Кількість | Енергетичний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гною | (тис. гол.) | гною на 1 | гною, | гною, | біогазу, | потенціал |
|  |  | голову в | (млн т) | доступного | що може | біогазу |
|  |  | рік |  | для | бути | (тис. т у.п.) |
|  |  | (кг) |  | використання, | отримано |  |
|  |  |  |  | (млн т *) | (млн м3 ) |  |
| ВРХ | 116,4 | 10800 | 1,26 | 0,79 | 50,8 | 36,3 |
| Свині | 11,3 | 2795 | 0,32 | 0,32 | 12,2 | 8,6 |
| Птиця | 1994,6 | 62 | 0,11 | 0,11 | 4,7 | 3,7 |
| Всього |  |  |  | 1,24 | 67,7 | 48,6 |

Понад 50 % гною ВРХ накопичується в 3-х районах (Горохівський, Ковельський і Луцький), свиней – в 3-х районах (Володимир-Волинський, Луцький, Рожищенський), птиці – в 2-х районах (Володимир-Волинський та Рожищенський).

На Волині в останні роки бурно розвивається птахівництво. На цьому ринку активно працює 3 оператори: Рожищенська птахофабрика (330 тис. кур), Володимир-Волинська птахофабрика (660 тис. кур), птахокомплекси торгової марки «Пан Курчак» в селах Холонів (212 тис. кур) і Піски (212 тис.кур) Горохівського району, в селі Губин (212 тис. кур) Локачинського, в селі Туличів (212 тис. кур) Турійського та в селі Фалемичі (153 тис. кур) Володимир-Волинського району. На 2007 рік «Пан Курчак» збудує ще один птахокомплекс на 212 тис. кур.

Таким чином, на Волині накоплюється 1,3-1,4 млн. тон сирого гною щорічно, в тому числі 120-130 тис. тон куриного посліду.

Це негативно впливає на екологічну ситуацію в області. Сьогодні навколо великих тваринницьких господарств вода і грунт отруєні продуктами життєдіяльності тварин на відстані 3-5 кілометрів.

Економічна доцільність виробництва БГУ на Україні

У Таблиці №1 представлені результати техніко-економічного обґрунтування для біогазової установки комбінованого вироблення теплоти та електроенергії потужністю 160 кВте+300 кВтт з об’ємом метантенка 2000 м3. Капітальні витрати включають вартість обладнання та затрати на модифікацію інфраструктури. Фінансовий ефект від впровадження установки складається з економії електроенергії, теплової енергії та мінеральних добрив.

Таблиця 1. Дані техніко-економічного обгрунтування для БГУ з об’ємом метантенків 2000 м3

| Показники | Величина |  |
| --- | --- | --- |
| Доля зарубіжних комплектуючих, % | 100 | 40 |
| Капітальні витрати, тис. $ | 413 | 300 |
| Експлуатаційні витрати, тис. $/рік | 21 | 22 |
| Економія, тис. $/рік, в т.ч. | 72,0 | 91,6 |
| Електроенергія | 41.4 | 48 |
| Теплова енергія | 5.6 | 6.6 |
| Органічні добрива (Н, Р, К) | 25.0 | 37 |
| Термін окупності, років | 5,7 | 3,3 |

Біоенергетичне обладнання іноземного виробництва є досить дорогим, і далеко не всі українські підприємства мають фінансові можливості придбати його. Найбільш доцільно започаткувати випуск такого обладнання в Україні, при цьому доля зарубіжних комплектуючих буде складати до 25-40%. Біоенергетичне обладнання українського виробництва буде коштувати набагато дешевше. Так, котел голландської фірми КАКА потужністю 5 МВт з рухомо-перештовхувальною решіткою коштує 750 тис. $. Аналогічний котел українського виробництва з 30% зарубіжних комплектуючих коштуватиме близько 1330 тис. грн. (близько 240 тис. $), тобто більш, ніж удвічі дешевше. Теж саме можна сказати про деревиноспалювальний котел з ретортою та соломоспалювальні котли. Котли українського виробництва матимуть досить малий термін окупності – 1-2,5 роки.

БІОДИЗЕЛЬ

Виробництво біодизельного палива для власних потреб може бути простим, економічно вигідним і не завдавати шкоди зовнішньому середовищу. В Європі дизельне біопаливо виробляється за двома принциповими схемами: “французькій” та “німецькій”. ”Французька” схема передбачає виробництво дизельного біопалива на централізованих підприємствах потужністю понад 10 тис.т на рік. В Німеччині в даний час діє понад 15 централізованих та біля 100 децентралізованих заводів з виробництва   дизельного біопалива. “Німецька“ схема більш прийнятна для нинішнього стану економіки України.

По оцінці спеціалістів, для обробітку 1га угідь необхідно 70-80л дизельного біопалива. При врожайності ріпаку 18ц/га  та олійності 35% з 1га можна отримати до 700л   дизельного біопалива, яке може забезпечити обробіток 10га угідь. Якщо розглядати виробництво дизельного біопалива в умовах замкнутого циклу (кооператив фермерів), то собівартість виробництва палива буде дуже малою.

Інститут сільськогосподарських машин в Познані проводив роботи над застосуванням рослинного палива для двигунів сільськогосподарських машин. Було розроблено і сконструйовано міні-установку для виробництва дизельного біопалива з ріпакової олії W-400. Трохи згодом стали виробляти міні-установки БіоТАНК з ємністю реактора 1000л і 2000л. Та ТЕСТМЕР – 5000л. Аналіз якості дизельного палива, виробленого з допомогою установки W-400 було проведено в інституті технології нафти в Кракові. Фізико-хімічні характеристики виробленого палива перевірялись на відповідність нормам ONORM С 1190, найважливішими з них є:

| Характеристики | Дизельне паливо | Біодизельне паливо |
| --- | --- | --- |
| Густина г/см3 | 0,92 | 0,88 |
| Цетанове число | 48-50 | 54-56 |
| Температура запалювання, ºС | 60 | 168 |
| Температура блокування фільтру, ºС | -12 | -10 |
| Вміст сірки % | 0,28 | 0,001 |
| Липучість | 3,8 | 7,4 |

Необхідно підкреслити низький вміст сірки який в 11 раз менше від допустимої норми для біопалива і понад 100 разів менше норми для дизельного палива з нафти. Придатність палива виробленого з ріпакової олії для дизельних двигунів була випробувана в промисловому інституті сільськогосподарських машин. Випробовування двигунів підтвердили придатність виробленого палива для заправки двигунів. Випробовування показали, що потужність і момент обертання двигуна практично не змінюються. Біопаливо  дуже добре змішується з паливом мінерального походження і може бути з ним змішуване в будь-яких пропорціях. Крім цього біодизель має значно кращі мастильні властивості ніж дизельне паливо з нафти, що зменшує зношуваність двигуна та збільшує його термін служби. Біодизель не має бензолового запаху та не завдає шкоди навколишньому середовищу, в грунті або воді мікроорганізми протягом 28 днів переробляють весь біодизель.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ  BioTANK v turbo:

1.Продуктивність  1000л/доб

2.Живлення            3*380В, 50Гц

3.Потужність встановлених двигунів    4КВт

4. Потужність встановлених нагрівачів   18КВт

5.Габарити                  2400*1800*1200мм

6.Необхідна площа приміщення                  25м2

7.Мінімальна висота приміщення                 3,5м

8.Необхідна електроенергія на 1 цикл        8Квтгод

9.Обслуговування                                         1 особа.

СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ:

1.Олія ріпакова                                         1000л/цикл

2.Метанол технічний безводний              200л/цикл

3.Каталізатор-гідрат окису калію             7,2кг/цикл.

ПРОДУКТИ ВИРОБНИЦТВА:

1.Біодизель                                                  970л/цикл

2.Гліцерин                                                    230л/цикл.

Відзначимо такі особливості установки BioTANK v turbo :

- виробництво палива відбувається по спрощеній технології, котра не вимагає апаратури з високими температурою і тиском;

- отримане паливо призначене для заправки дизельних двигунів сільськогосподарських машин;

- технологія виробництва є безвідходною і безпечною;

- установка дає можливість самоокупності виробництва навіть при малій кількості сировини;

- без застосування додаткового устаткування максимальна продуктивність -1000л біодизелю за добу;

- конструкція проста, а обслуговування максимально спрощене.

При 300-ти робочих днях на установці BioTANK v turbo за 1 рік можна виробити 300 000л біодизелю.

Технологія виробництва біодизелю з ріпаку показана на схемі

Виробництво біодизелю проходить в два етапи:

- Під час першого етапу, тривалістю до однієї години відбувається:

-наповнення збірника олією, метанолом і каталізатором;

-нагрівання олії;

-реакція етерифікації під час змішування підігрітої олії з каталізатором (30 хвилин);

Під кінець цього етапу отримується суміш метилового ефіру (біодизелю) і гліцерину.

- Другий етап-седиментація, полягає в осіданні гліцерину і триває 16-24 години.

ЕКОНОМІЧНЕ   ОБГРУНТУВАННЯ.

| Затрати на виробництво | Прибуток від продажі побічних продуктів |
| --- | --- |
| Зерно 1000т*1100гр/т=1100000гр Метанол 60000л*2гр/л=120000гр Каталізатор 1600кг*5гр/кг=8000гр Ел.-енерг 1000т* 400КВт/т*0,2гр/КВт=80000гр Всього 1310000гр | Макуха 650т*500гр/т=325000гр Гліцерин 70000л*3гр/л=210000гр Всього 535000гр |

Собівартість 1л отриманого біодизелю без врахування витрат на оплату праці

(1310000гр.-535000гр.)/300000л=2.55гр/л.

Додаток 7

Технологія переобладнання дизелів в газові двигуни для роботи на

природному газі

Найбільш реальним альтернативним моторним паливом є природний газ, який має ряд переваг порівняно з рідкими паливами. До сьогодні використання газових двигунів невелике. При малих масштабах виробництва економічно виправдано не створення оригінальних конструкцій, а конвертація рідкопаливних двигунів в газові із забезпеченням їх максимальної уніфікації з базовими.

Найбільш раціонально використовувати газові двигуни з високою ступінню стиску, відповідно до октанового числа природного газу, наприклад, створенні на основі дизелів.

За розробленою технологією в лабораторії автомобільних двигунів ЛДТУ переобладнано дизель Д-240 в газовий двигун. На переобладнаному двигуні замість форсунок встановлено іскрові свічки запалювання фірми ВЯІ8К , паливний насос високого тиску переобладнано для кріплення переривача-розподілювача, вал якого приводиться в рух від кулачкового вала насоса, встановлено безконтактне електронне запалювання з індуктивним датчиком в переривачі-розподільнику.

Експериментальні випробування конвертованого газового двигуна включали моторні дослідження на електричному гальмівному стенді КИ-4893 ГОСНИТИ. Газовий двигун стійко працював на всіх режимах. Була отримана навантажувальна характеристика при частоті обертання колінчастого вала 1400 об/хв. На цьому режимі газовий двигун розвиває потужність приблизно на 4% меншу, ніж дизель Д-240. Питома ефективна витрата палива на 6,2% більша, ніж у дизеля, так як газовий двигун працює на більш багатих сумішах. Рівень викидів СО і СяНп у газового двигуна менший і відсутня сажа у відпрацьованих газах. Шум при роботі газового двигуна значно менший, ніж дизеля.

3.	Галузь впровадження

До основних галузей впровадження відноситься автотранспортний комплекс, сільськогосподарське виробництво, промисловий транспорт.

4. Вітчизняні аналоги відсутні.

Зарубіжні аналоги – газовий двигун на базі рядного шестициліндрового дизеля фірми „М88АК” (Японія), двигуни фірм „МАМ” і „Даймлер Бенц” (Німеччина), газовий двигун міського автобуса „Огіоп V” (Нідерланди).

5.	Попит на технологію

За даними ОПЕК запасів нафти на планеті може вистачити на період до 2020 р. і тільки в окремих країнах до 2040 р. Запасів природного газу набагато більше. Україна забезпечена власними ресурсами нафти тільки на 5-10%. Саме природний газ в умовах України займає ведуче місце серед інших видів альтернативних моторних палив за такими показниками як значно менша в порівнянні з нафтовими паливами вартість за світовими цінами, висока екологічна чистота відпрацьованих газів, висока якість, як моторного палива (октанове число більше 100 одиниць).

6. Енергозберігаючі характеристики технології

На початок 2006 р. вартість 1 л дизельного палива становить 3 грн. 50 коп., вартість 1 м3 природного газу (рівноцінно 1 л рідкого палива) на автомобільних газозаправочних станціях 1 грн. 30 коп, тобто природний газ в 2,7 раза дешевший за дизельне паливо. За даними фахівців таке співвідношення цін буде зберігатися тривалий час.

7. Економічний ефект від впровадження технології

Передбачуваний термін окупності інвестицій на переобладнання одного транспортного засобу – 9... 14 місяців.

8. Екологічні наслідки від впровадження

Переобладнанням дизелів міських автобусів у газові двигуни можна значно покращити екологічну ситуацію у великих містах. Зокрема, конвертація дизелів вітчизняного виробництва в газові двигуни дасть можливість вийти на рівень вимог по токсичності відпрацьованих газів „Євро-2”, а в перспективі – і на „Євро-3”.

9. Соціальні наслідки від впровадження

Створення нових робочих місць в галузі моторо- і автомобілебудування. Зменшення захворюваності населення через забруднення довкілля.

10. Вартість реалізації технології

Вартість переобладнання одного транспортного засобу становить 5...5,5 тис. грн.

11.	Термін виконання робіт

Повний термін виконання робіт із впровадження технології у виробництво складає 1...1,5 року, і залежить від інтенсивності сприяння зацікавлених підприємств.

Додаток 8

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 травня 2006 р. N 695

Київ

Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1565 ( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

На виконання статті 117 Закону України «Про  Державний бюджет України на  2006  рік»  (  3235-15  )  Кабінет  Міністрів  України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити   Порядок   надання   пільгових   кредитів  для реалізації інвестиційних проектів  впровадження  енергозберігаючих технологій  та  технологій  з  виробництва  альтернативних  джерел палива, що додається.

2.  Міністерству  фінансів розробити та затвердити у місячний строк  примірний  договір  між  головним  розпорядником  бюджетних коштів  за відповідною програмою та державним банком про виділення коштів  з державного бюджету для пільгового кредитування суб'єктів господарювання,  які  реалізують інвестиційні проекти впровадження енергозберігаючих   технологій   та   технологій   з   виробництва альтернативних джерел палива.

{  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ N 1565 ( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 травня 2006 р. N 695

ПОРЯДОК

надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з

виробництва альтернативних джерел палива

1.  Цей  Порядок визначає механізм надання державними банками (далі  -  банки)  суб'єктам  господарювання  пільгових кредитів за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті ( 3235-15 ) (далі  -  бюджетні  кошти)  для  реалізації інвестиційних проектів впровадження   енергозберігаючих   технологій   та   технологій  з виробництва альтернативних джерел палива (далі – проекти). {  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1565

( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

2. Бюджетні   кошти  для  пільгового  кредитування  суб'єктів господарювання,  які   реалізують   проекти   (далі   -   пільгове кредитування),  в  межах обсягів, передбачених бюджетним розписом, виділяються банкам на умовах поворотності, платності, строковості, цільового використання та забезпеченості. {  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1565 ( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

3. Головний  розпорядник  бюджетних  коштів  (далі – головний розпорядник) укладає з кожним банком договір про виділення  коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

У договорі  визначаються  умови  перерахування  та повернення коштів до державного бюджету, вид та розмір забезпечення, відсотки за їх використання, відповідальність банку за повернення коштів до державного бюджету.

{   Пункт  4  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  1565 ( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

5. Плата за  використання  бюджетних  коштів  для  пільгового кредитування встановлюється на рівні 6 відсотків річних.

6. Плата  за користування пільговими кредитами встановлюється на рівні, що не перевищує 10 відсотків річних.

Банк не має права стягувати будь-які комісійні,  пов'язані  з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів.

7.  Відбір  проектів  проводиться банками відповідно до вимог цього  Порядку  в межах лімітів, визначених головним розпорядником для кожного банку, з числа проектів, на які НАЕР видано позитивний висновок  щодо  їх  ефективності  в  частині  енергозбереження  та відповідності    пріоритетним    напрямам   енергозбереження,   що визначаються    та   затверджуються   головним   розпорядником   з урахуванням  пропозицій  центральних органів виконавчої влади, які забезпечують  реалізацію  державної політики у відповідних галузях економіки.  { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1565 ( 1565-2006-п від 08.11.2006 }

Зазначений висновок видається  суб'єкту  господарювання  НАЕР протягом  14  календарних  днів  з  моменту  надходження  до нього проекту.  {  Абзац  пункту  7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1565 ( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

У  разі  потреби за рішенням НАЕР строк розгляду проекту може бути  продовжено  до  10  календарних  днів.  {  Абзац  пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1565 ( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

Відібрані проекти,   кредитні   договори   між   банками   та суб'єктами господарювання (далі – кредитні  договори),  попередній графік  вибірки  і повернення коштів банками до державного бюджету банки погоджують з головним розпорядником.

8. Пільгові  кредити  надаються  для   реалізації   проектів, вартість  яких  становить  не менш як 100 тис.  гривень.  Банки за погодженням   з   головним   розпорядником   можуть    здійснювати кредитування проектів меншої вартості.

9. Строк  надання суб'єктам господарювання пільгових кредитів для  реалізації  проектів  не  може  перевищувати   трьох   років. Повернення  пільгових  кредитів починається через місяць з моменту їх отримання.  За погодженням з головним  розпорядником  строк,  з якого   починається   повернення  пільгових  кредитів,  може  бути продовжений до одного року.

10. Повернення  коштів   банками   до   державного   бюджету, нарахування  і  сплата  відсотків за використання бюджетних коштів для пільгового кредитування здійснюються у порядку,  визначеному в договорі  про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

11. Відсотки за користування пільговим кредитом нараховуються і   сплачуються   суб'єктом   господарювання  відповідно  до  умов кредитного договору з урахуванням вимог цього Порядку.

12. Банк до 20 числа  місяця,  що  передує  місяцю,  в  якому планується   перерахування   бюджетних   коштів,  подає  головному розпоряднику реєстр кредитних договорів з їх засвідченими  копіями та  графік  повернення  коштів до державного бюджету,  на підставі яких  укладається  додатковий  договір  між  банком  та   головним розпорядником.

Головний розпорядник   на   підставі   додаткового  договору, платіжного доручення  та  реєстру  укладених  кредитних  договорів спрямовує  бюджетні  кошти  із  свого  реєстраційного  рахунка  на рахунок  банку  для  їх  подальшого   використання   на   пільгове кредитування.

13. Для  забезпечення  виконання вимог цього Порядку головний розпорядник може утворити групу управління проектами із залученням представників НАЕР.

{  Пункт  13  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1565

( 1565-2006-п ) від 08.11.2006 }

Додаток 9

Завершені розробки Волинського інституту агропромислового виробництва,

що рекомендуються до впровадження

| № п/п | Назва розробки | Очікуваний економічний ефект | Обсяг фінансу-вання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація сільськогоспо-дарських машин та організа-ція ринку використання техніки | Забезпечення збільшення продук-тивності технологічних процесів у 1,2 – 1,5 раза, заощадження витрати пального на 15 – 20 % | 500,0 |
| 2 | Вапнування грунтів, близь-ких до нейтральних, у зерно-бурякових сівозмінах | Підвищення ефективності міне-ральних добрив, середній щорічний прибуток до 8-10 ц/га зернових одиниць | 30,0 |
| 3 | Внесення фосфорних і калійних добрив у запас (один раз на 3 – 4 роки) | Зменшення витрат, пов’язаних з щорічним внесенням добрив у 2,5 – 3 рази за сталої врожайності | 30,0 |
| 4 | Локальне внесення мінераль-них і органо-мінеральних добрив та локальна меліо-рація грунтів | Зменшення витрат на добрива у 2 рази і на локальну меліорацію – у 4 – 5 разів | 30,0 |
| 5 | Позакореневе підживлення сільськогосподарських куль-тур комплексними водороз-чинними добривами „Аква-рін” | Зменшення витрат на одержання додаткового врожаю зерна (8 – 10 ц/га) та цукрових буряків (60 – 90 ц/га) в 2,5 – 3,5 раза | 30,0 |
| 6 | Технологія створення тра-востоїв багаторічних трав на осушених землях для довго-тривалого сінокісно-пасо-вищного використання (7 – 8 років) | Продуктивність травостоїв на рівні традиційної технології створення, зменшення енерговитрат на 22 – 25 %, економічний ефект 155 – 1174 грн./га | 50,0 |
| 7 | Розміщення сільськогоспо-дарських культур в полях сівозміни | Зменшення витрат ПЕР до 50 % | 5,0 |
| 8 | Застосування енергозберіга-ючої ситеми обробітку грун-ту з впровадженням поверх-невого плоскорізного обро-бітку під зернові культури | Зниження енерговитрат на обробіток на 25 – 30 % і економія пального на 5 – 7 л/га | 5,0 |
| 9 | Ресурсозберігаюча технологія вирощування насіннєвої та продовольчої картоплі з урожайністю 350 – 400 ц/га в умовах області | Зменшення енерговитрат на 1 га до 680 грн. Економічна ефективність при вирощуванні продовольчої картоплі 1450 грн./га, насіннєвої – 4500 грн./га | 40,0 |
| 10 | Енергозберігаюча технологія утримання худоби м’ясного напрямку в зоні західного регіону | Забезпечує економію енерго-ресурсів на 20 – 25 %. При продов-женому терміні використання пасовищ зниження енерговитрат становить 30 – 35 % | 20,0 |

Перспективна тематика науково-дослідних робіт з енергозбереження

Волинського інституту агропромислового виробництва

| № п/п | Назва розробки | Очікуваний економічний ефект | Потреба у фінан-суванні, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити, дослідити та впрова-дити засоби механізації для ощад-ного застосування мінеральних (органо-мінеральних) добрив | Рівномірний розподіл, локаль-не внесення добрив забезпеч-чить заплановану врожайність при менших у 1,5 раза дозах внесення | 250,0 |
| 2 | Розробити енергоощадну техно-логію обробітку грунту та впрова-дити обласну цільову програму „Плуги Волині” | Економічний ефект виража-ється у вилученні після оранки додаткових операцій розпу-шування, вирівнювання та ущільнення грунту при під-готовці його до сівби. Еконо-мія: пального – 5...6 л/га, грошових затрат – 20 грн/га | 180,0 |
| 3 | Розробити умови застосування но-вого кальцієво-фосфорного доб-рива виготовленого на основі кісткових відходів під зернові та просапні культури в умовах захід-ного регіону України (співвико-навець пректу Ковельський вет-санзавод) 2006-2007рр. | Заощадження не менше 300 грн/га | 80,0 |
| 4 | Розробити та удосконалити моделі ресурсозберігаючих технологій вирощування озимих та ярих зер-нових колосових культур з вико-ристанням факторів біологізації для умов західного регіону України | Розроблені моделі забезпечать максимально можливе вико-ристання природно-біологіч-них факторів, економію ресур-сів на 15-20 % та екологічну безпеку довкілля | 60,0 |
| 5 | Застосування сидератів замість внесення органічних добрив | Забезпечує підвищення родю-чості грунту на 30-40 %, економію добрив, зниження забур’яненості посівів і підви-щення протиерозійної стій-кості грунту | 10,0 |
| 6 | Застосування двофазного обро-бітку (досходового розпушування) під просапні та ярі зернові куль-тури | Забезпечує економію енерго-ресурсів на 20-25 %, зниження забур’яненості на 40-60 % без додаткового внесення гербі-цидів і без додаткових витрат на обробіток (боронування, міжрядні рихлення) | 30,0 |
| 7 | Ресурсозберігаюча система удоб-рення агрокультур в зернокор-мових сівозмінах на осушуваних мінеральних грунтах | Економія ресурсів (мінераль-них добрив) – 12-15 %, збере-ження відтворення родючості грунтів, підвищення продук-тивноті сівозмін на 8-10 %. Економічний ефект–140-165 грн/га | 70,0 |